Инструкция по монтажу и эксплуатации Электротельферы типа МТ

	
[image: image57.png]



	БАЛКАНСКО ЕХО

	
	КРЪВЕНИК / БОЛГАРИЯ


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электротельферов типа MТ

	[image: image2.jpg]






[image: image3.emf]
Внимание!

Технические данны конкретнего электотельфера описаны в отдельных документах “Паспорта”, приложением к которому является настоящая инструкция.
Содержание:

41. УКАЗАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


41.1. Указания потребителям


51.2. Общие требования безопасной работы


62. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ


62.1. Предназначение


72.2. Управление электротельфером


8З. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


83.1. Обозначение электротельферов


103.2. Классификация электротельферов в зависимости от режима нагрузки


103.3. Виды изготовления электротельферов сообразно климатических условий


12З.4. Электропитание


133.5. Устройство электротельфера


174. МОНТАЖ И ПУСК ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА В ДВИЖЕНИЕ


174.1. Требования монтажа


184.2. Транспорт и хранение


204.3. Связь с электрической сетью


254.4. Проверка правильного связывания фаз к электротельферу и действия концевого выключателя


264.5. Проверка смазывания электротельфера перед его пуском в эксплуатацию


264.6. Закрепление концов каната


284.7. Монтаж стационарных электротельферов


354.9. Пуск в движение и обслуживание электротельфера


385. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА


385.1. Поддержка


405.2. Проверка и изнашивание каната. Браковка и замена


425.3. Монтаж нового канатоукладывания и его поддержка во время эксплуатации


445.4. Эксплуатация и поддержка электродвигателя с встроенным тормозом


465.5. Поддержка планетарного редуктора


465.6. Поддержка механизма передвижения


475.7. Эксплуатация и проверка блока роликов и грузового крюка


475.8. Проверка и поддержка муфты


475.9. Подшипники качения


475.10. Несущие болтовые соединения


485.11. Блок управления – командный выключатель, концевой выключатель, контакторы, ограничители груза, проверки и ремонт


495.12. Смазывание


515.13. Возможные неисправности электрооборудования и способы их устранения потребителем


525.14. Данны шума


526. МЕРЫ ПОСТИЖЕНИЯ НАДЕЖНЫХ ПЕРИОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ


546.1. Протоколирование способа действия


546.2. Определение действительного периода эксплуатации


    586.3. Генеральный ремонт




1. УКАЗАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Перед пуском в действие объезятельно прочитать и соблюдать руководство по эксплуатации.

1.1. Указания потребителям

● Посылкой хорошего состояния и безотказной работы Вашего электро​тель​фера являются точное соблюдение требований обслужвания и поддержки настоящей инструкции.

● Просим соблюдать требования безопасной работы, таким образом Вы сможете избежать опасности, грозящие обслуживающим и предотвратить повреждения электротельфера.

● Ремонт электротельфера нужно делать только оригинальными частями, доставленными производителем, заказ выполняется по каталогу запасных частей, данному в качестве применения к паспорту.

● Связь электротельфера с сетью электроческого питания можно осуще​ствлять только квалифицированным электроспециалистам, согласно т. 4.3.

● Монтаж, демонтаж и пуск электротельфера в эксплуатацию произ​во​дится только оторизированными лицами.

● Во время монтажа и эксплуатации нужно соблюдать требования безо​пас​ной работы настоящей Инструкции, как и нормативные документы по работе электри​ческими приборами и подъемными сооружениями в соответствующем государстве, в котором пользуются электротельферы. 

● Электротельфер и требования безопасной работы в настоящей Инструкции согласованы с:
Нормами Европейской общности:
2006/42/EC – Safety of machines,
2006/95/EC - Low voltage,
2004/108/EC - Electromagnetic compatibility.

EN ISO 12100 – Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction,
EN 60204-32 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 32: Requirements for hoisting machines 
EN 61000-6-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

EN 61000-6-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
EN 60034 -1 - Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance,
EN 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code),
EN 62079 - Preparation of instructions. Structuring, content and presentation.

Нормами Германии:
DIN 15018-1 - Grundsaetze fuer Stahltragwerke. Berechnung,
DIN 15018-2 - Grundsaetze fuer Stahltragwerke. Grundsätze für die bauliche Durchbildung  und Ausführung,
DIN 15020-1 - Grundsaetze fuer Seiltriebe. Berechnung und Ausführung,
DIN 15026 - Hebezeuge. Kennzeichnung von Gefahrstellen,
DIN 15061-1 - Hebezeuge. Rillenprofile für Seilrollen,

DIN 15061-2 – Hebezeuge. Rillenprofile für Seiltrommeln,
DIN 15400 - Lasthaken für Hebezeuge. Mechanische Eigenschaften, Werkstoffe, Tragfähigkeiten und vorhandene Spannungen,
DIN 15401-1 - Lasthaken für Hebezeuge. Einfachhaken. Rohteile,
DIN 15401-2 -  Lasthaken für Hebezeuge. Einfachhaken. Fertigteie mit Gewindeschaft,

BGV D6 – Krane,

BGV D8 - Winden, Hub- und Zuggeraete.

Нормами Федерации европейских индустриальцев (FEM) :
FEM 9.511 (Triebwerkseinstutung)

FEM 9.661 (Ausführung von Seiltrieben)

FEM 9.811 (Lastenheft)

FEM 9.681 (Auswahl Fahrmotoren)

FEM 9.682 (Auswahl Hubmotoren)

FEM 9.942 (Bildseichen für Steuerorgane)

FEM 9.755 (Massnahmen für sichere Betriebsweise – S. W. P.)

Нормами России:

ПБ 10-382-00 - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМИШЛЕНЫЙ НАДЗОР  РОССИИ (ГОСГОРТЕХНАДЗОР).

НП - 043-03 - Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемнмых кранов для обектов изпользования атомной энергии, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР РОССИИ ПО  ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМИШЛЕНЫЙ НАДЗОР  РОССИИ (ГОСГОРТЕХНАДЗОР).
1.2. Общие требования безопасной работы
Внимание!

Несмотря на то, что в соответствующих разделах даны указания безопасной работы, нужно объязательно соблюдать следующие требования:

1. Запрещается подъем и передвижение над обслуживающими и другими лицами.

2. Каждый день перед началом работы нужно проверять состояние тор​моза и концевого выключателя.

З. Не оставлять поднятый груз без наблюдения.

4. Не превышать номинальной грузоподъемности.

5. Не поднимать грузы под углом или волочить их.

6. Состояние грузового каната проверять и при необходимости срочно за​м​енять. При замене проверить крепкость закрепления обоих концов.

7. После замены каната, как и после ремонта и повторного монтирования эл​​ектротельфера, нужно проверить ряд фаз и регулирования конечного вы​клю​ча​теля в крайне верхнем и нижнем положении грузового крюка. (т.4.4).

8. При достижении максимально допустимого аксиального хода ротора ко​нус​ных электродвигателей в процессе эксплуатации объязательно нужно настроивать тормоза (т. 5.4).

9. Совершая поддержку или ремонт электротельфера, нужно обратить вни​​ма​ние на следующее: нельзя иметь груз на крюке; объязательно выключить се​тевой выключатель и предотвратить неуполномоченное или нечаянное вклю​чение.

10. Проверять наличие трещин или деформаций на грузовом крюке, а так​же и исправность предохранителя самооосвобождения груза.

11. Нужно проверять несущие винтовые соединения предотвращающие воз​можное самоотвинчивание.

12. Нужно проверять надежность присоединения: защитных проводов пи​та​ющих кабелей к защитной шине электрического щита; обоих концов за​щит​ных поводов кабелей трансформатора и электродвигателей. 

13. При использовании механизма передвижения на электротельферах нуж​но установить буферы ограничивающих его ход в обоих концах рельсового пути (т.4.8).

14. Во всех случаях демонтажа командного переключателя внешние по​вер​хности металлических винтов, закрывающие его корпус нужно заново по​крыть электроизоляционным материалом.

15. Не использовать концевого выключателя в качестве рабочего.

16. Не делать попытки разрывать здорово закрепленного груза (например замерзавшего на земле). 
17. Крайние положения подъема и горизонтального передвижения можно использовать только при наличии рабочего концевого выключателя.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ 
2.1. Предназначение  

Канатные электротельферы МТ предназначены работать в качестве грузо​подъем​ных механизмов (стационарных) или в качестве механизмов подъема с
Передвижением груза (передвигающихся). Они работают самостоятельно или встроенными в подъемные сооружения. Они предназначены работать в помещениях или наружу под навесом, соблюдая условия работы и нагрузки со-

гласно техническим данным конкретнего изделия, описанных в паспорте.

Электротельферу..нельзя работать в химически агрессивной и взрыво​опасной атмосфере.

В конструктивной разработке возможные риски отчитаны и устранены, в настоящей Инструкции знакомим Вас указаниями безопасной работы согласно требованиям VBG9 и VBG8. Чтобы было удобнее предлагаем Вам цитаты из VBG8 и VBG9 в точках 4 и 5 настоя​щей Инструкции.

В цели избежания рисков нужно иметь ввиду следующее:

▪ Использовать электротельфер по предназначению и в соответствии с техническими данными, указанными в паспорте. Любое отклонение от исполь​зо​вания по предназначению является остаточным риском.

▪ Соблюдать предписанный режим работы. Не уходить в режим большей нагрузки нежели предписанным.

▪ Потребителю не допускать обслуживание и поддержки электротельфера лицами, не отвечающих требованиям нормативных документов данной страны на работу с подъемно​ транспортными сооружениями.
▪ Потребитель должен контролировать соблюдение всех требований безопасной работы и связанных с нею монтажа, первого пуска в движение, под​держки и обслуживания, отраженных в: настоящей Инструкции; цити​ро​ванных нормативных документах настоящей Инструкции; европейских нор​ма​тив​ных документах; нормативных документах страны, на територии которой работает изделие.

Необходимо соблюдать регулярное вписывание результатов проверок в дневниках ( т. 4, т.6), как и организовать необходимые инспекционные проверки специалистами согласно VBG9 §26, VBG8 §23 и Правила устройства и без​опас​ной эксплоатации грузоподъемных кранов, ГОСТЕХНАДЗОР-а России (в последующем тексте сокращенно ПРАВИЛА).

▪ Применяя грузозахватывающие приспособления к электротельферу, то сами приспособления нужно вводить в эксплуатацию, эксплуатировать, поддерживать и испытывать согласно указаниям производителя, данным в Инструкции по эксплуатации, VBG9а или согласно соответствующим нормативным документам государства.

11. Потребителю не позволяется менять электрическую сеть. Наличные кнопки и выключатели не употреблять в других целях. Не допускать отпадения элементов схемы.

2.2. Управление электротельфером

Управление электротельфером осуществляется с помощью кнопок ко​ман​д​ного переключателя.

На Фиг.1 указан один из использованных командных переключателей:

1 - аварийная кнопка - обычно ставят в самую верхнюю часть;

2 - кнопка подъема груза;

3 - кнопка опускания груза;

4 - кнопка передвижения груза направо;

5 - кнопка передвижения груза налево.

[image: image1.wmf] 

Рядом с кнопками – маркировка, соответствующая FN Е 52 - 124, объяс​няю​щая их действование,. На Фиг.1 указан командный переключатель электро​тельфера с механизмом передвижения. При отсуствии механизма пере​дви​же​ния на командном выключателе ставят три кнопки - позиции 1, 2 и 3.

Механизмы подъема и механизм передвижения могут иметь одно​ско​рост​ные или двухскоростные электродвигатели.

При наличии односкоростного электродвигателя движение по направле​нию осуществляется с основной скоростью, а при двухскоростных - с основной или уменьшенной скоростью. Комбинации описаны в т.4.3.1.
Если движение по направлению осуществляется с основной или умень​шен​ной скоростью, то нужно нажимать одну и ту же двойную кнопку - первая сте​пень дает движение с уменьшенной скоростью, а вторая степень - с основ​ной скоростью.
 Обозначения кнопок указаны в Таблице 1:
Фиг.1                                                                                                                                                         Таблица 1
	Поз. (фиг. 1)
	Исполнение 
	Обозначение по FN E 52-25
	Функция кнопок

	1
	1
	[image: image4.png]



	Кнопка аварийной остановки

	2
	1
	[image: image5.png]



	Передвижение груза вверх с основной скоростью

	
	2
	[image: image6.png]



	Передвижение груза вверх с основной или уменьшенной скоростью

	3
	1
	[image: image7.png]



	Передвижение груза вниз с основной скоростью

	
	2
	[image: image8.png]



	Передвижение груза вниз с основной или уменьшенной скоростью

	4
	1
	[image: image9.png]



	Передвижение груза налево с основной скоростью

	
	2
	[image: image10.png]«.




	Передвижение груза налево с основной или уменьшенной скоростью

	5
	1
	[image: image11.png]



	Передвижение груза направо с основной скоростью

	
	2
	[image: image12.png]



	Передвижение груза направо с основной или уменьшенной скоростью


По договорку с клиентом можно использовать командных переключателей с маркировкой, с расположением и с числом кнопок, отличаюхшиеся от выше​ука​зан​ных.

З. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1. Обозначение электротельферов
[image: image13.jpg]|
1
1

H9 V1 2/1 M EN20/6 C S

L— - 6e3 cneyuarnbHblx mpebosaHull
— S co cneyuarnbHbIMu mpebosaHusmMU

- 6e3 8MmMopo20 Mopmo3a MexaHu3ma nodvema

—C ¢ 8MOPbIM MOPMO30OM MexaHu3ma nodvema

cKopocmb rnepedsuxeHusi, M/MUH

N ¢ MoHopenbcosoli menexkod, HopMarbHasi cmpoumenbHasi ebicoma

— K ¢ MOHOpeﬂbCOGOG menexkod, YMeHblWeHHasi cmpoumersibHas ebicoma

— D ¢ dsyxpenbcosoli menexkol

arieKkmpu4veckas meriexka

PyyHasi menexka

»w o m

xorocmasi menexka
I: - edHockopocmHou nodbem
M  dsyxckopocmHol nodbem

nonucnacm
ckopocme nodwvema, (V1, V2, V3)

ebicoma nodvema, (H u cmoumocms)

msizogoe ycunue bapabaHa, kH

2abapum (200-2; 300-3; 400-4; 500-5; 600-6; 700-7)

= Knumamu4ecKoe UCriofiHeHue - HopmarsibHoe

— TIl knuMamuyeckoe ucronHeHue - MpPonu4yecKoe

— Fll  knumamuueckoe ucrionHeHue - Onsi HUSKUX memnepamyp

— MP mopckoe ucrionHeHue
— C  ucnonHeHue - 0111 XuMU4YeCcKU a2pecusHbIx cped

2 HOpMarsribHOe UCriofiHeHue

— K KpaHOBOE UcCriosiHeHue

MT mun (0na eabapuma 700 803mMOXHbIe ucrnioniHeHuss MT | u MT 1)

50 oepaHuyumerpb 2py30nodbLemMHoOCcMuU U agapuliHbili cmonn

— 51 ozpaHuyumernb 2py30no0beMHOCMU, agapuliHbIli CMOI U KoY Mapka

— 52 ozpaHuyumens 2py30no0beMHOCMU, agapuliHbIli cmor U menioeas
3awuma

— 53 oepaHuyumerb 2py30no0beMHOCMU, asapuliHbIl cmorl, mernnosas
3awuma u K4 Mapka




Пример: Электротельфер 52МТ 740 Н29 V1 2/1 М ЕN20 имеет следующие даные: 52 – с огра​ни​чи​те​лем груза, главным контактором и термозащитой; МТ – тип МТ; 7 – габарит; 40 – усилие в канате 40 kN; Н29 – высота подъема 29 m; V1 – скорость подъема 8/2m/min; М – с основной и уменьшенной скоростью подъема; 2/1 – полиспаст 2/1; Е – электрическая тележка; N – электротельфер с тележкой, с нормальной строительной высотой; 20 – скорость передвижения 20m/min.

Таблица 2

	Габарит
	Базисное

исполнение
	Скорость подъема - обозначение

	
	
	V1
	V2
	V3

	
	
	Полиспаст
	Полиспаст
	Полиспаст

	
	
	1/1, 2/2
	2/1, 4/2
	4/1
	1/1, 2/2
	2/1, 4/2
	4/1
	1/1, 2/2
	2/1, 4/2
	4/1

	
	
	Скорость подъема, m/min

	MT200
	MT 202
	16
	8
	4
	24
	12
	6
	32
	16
	8

	МТ300
	MT 305
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МТ500
	MT 516
	16/4
	8/2
	4/1
	24/4
	12/2
	6/1
	32/5
	16/2,5
	8/1.25

	МТ600
	MT 625
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MT700
	МТ740
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МТ I 750
	16
	8
	4
	24
	12
	6
	-
	-
	-

	
	
	16/4
	8/2
	4/1
	24/4
	12/2
	6/1
	-
	-
	-

	
	MT II 763
	12
	6
	3
	18
	9
	4.5
	-
	-
	-

	
	
	12/3
	6/1.5
	3/0.75
	18/3
	9/1.5
	4.5/1.25
	-
	-
	-

	
	MT 780
	8
	4
	2
	12
	6
	-
	-
	-
	-

	
	
	8/2
	4/1
	2/0.5
	12/2
	6/1
	-
	-
	-
	-

	MT900
	MT 9125
	12
	6
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	12/3
	6/1
	3/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 3

	Электротельферы - габарит
	МТ300
	МТ400
	МТ500
	МТ600
	МТ700
	МТ900

	Диаметр барабана Db по оси каната, mm
	181
	257
	260
	321
	360
	530


Таблица 4 

	Обозначение
	11
	12
	13
	18
	19
	20
	21
	42
	43
	44
	45
	50
	51
	52
	53

	Секретний ключ
	●
	
	●
	
	●
	
	●
	
	●
	
	●
	
	●
	
	●

	Тепловая защита
	
	●
	●
	
	
	●
	●
	
	
	●
	●
	
	
	●
	●

	Главный контактор
	
	
	
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	●
	●
	●

	Ограничитель груза
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●


Таблица 5
	Габарит
	Полиспаст
	Высота подъема – обозначение

	
	
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	H7
	H8
	H9
	H10
	H11

	
	
	Высота подъема, m

	MT200
	1/1
	12
	20
	28
	42
	56
	74
	84
	-
	-
	-
	-

	
	2/1
	6
	10
	14
	21
	28
	37
	42
	-
	-
	-
	-

	MT300
	1/1
	12
	20
	26
	40
	54
	76
	84
	-
	-
	-
	-

	
	2/2
	-
	8
	12.5
	22
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2/1
	6
	10
	13
	20
	27
	38
	42
	-
	-
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	6.5
	10
	13.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4/2
	-
	-
	6.5
	11
	15.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	MT400
	1/1
	11
	18
	24
	40
	52
	68
	78
	94
	104
	120
	-

	
	2/2
	-
	5
	12
	18
	26
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2/1
	5.5
	9
	12
	20
	26
	34
	39
	47
	52
	60
	-

	
	4/1
	-
	-
	6
	10
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4/2
	-
	-
	6
	9
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	MT500
	1/1
	11
	18
	24
	36
	50
	64
	76
	86
	98
	-
	-

	
	2/2
	-
	-
	10
	17
	24
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2/1
	5.5
	9
	12
	18
	25
	32
	38
	43
	49
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	6
	9
	12.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4/2
	-
	-
	5
	8.5
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	MT600
	1/1
	9
	16
	22
	34
	46
	60
	70
	80
	92
	108
	120

	
	2/2
	-
	-
	7
	15
	22
	32
	37
	44
	-
	-
	-

	
	2/1
	4.5
	8
	11
	17
	23
	30
	35
	40
	46
	54
	60

	
	4/1
	-
	-
	5.5
	8.5
	11.5
	15
	17.5
	-
	-
	-
	-

	
	4/2
	-
	-
	3.5
	7.5
	11
	16
	18,5
	22
	-
	-
	-

	MT725
	1/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2/1
	-
	9
	14,5
	20
	27
	34
	40
	46
	52
	60
	

	
	4/1
	-
	-
	-
	10
	13.5
	17
	20
	23
	26
	30
	-

	
	4/2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 5-прод.
	Габарит
	Полиспаст
	Высота подъема – обозначение

	
	
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	H7
	H8
	H9
	H10
	H11

	
	
	Высота подъема, m

	MT900
	1/1
	10
	16
	22
	34
	46
	70
	94
	-
	-
	-
	-

	
	2/2
	-
	-
	-
	17
	23
	35
	55
	-
	-
	-
	-

	
	2/1
	5
	8
	11
	17
	23
	35
	47
	-
	-
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	-
	6
	10
	19
	23.5
	-
	-
	-
	-

	
	4/2
	-
	-
	-
	8.5
	11.5
	17.5
	27.5
	-
	-
	-
	-


3.2. Классификация электротельферов в зависимости от режима нагрузки

Таблица 6
	Состояние нагрузки
	Среднее рабочее время сутки в часах

	1. Легкое
	2÷4
	4÷8
	8÷16
	≥16

	2. Среднее
	1÷2
	2÷4
	4÷8
	8÷16

	3. Большое
	1÷2
	2÷4
	4÷8
	8÷16

	4. Очень большое
	0.25÷0.5
	1÷2
	2÷4
	4÷8

	Продолжительность работы ПВ, %
	30
	40
	50
	60

	Частота включения ЧВ, включения h-1
	180
	240
	300
	360

	Группа работы 
	FEM 9.511/ DIN 15020
	1Am
	2m
	3m
	4m

	
	IS0 4301/1
	M4
	M5
	M6
	M7

	Грузоподъемность, kg, при полиспасте:
	Исполнение 

	1/1, 2/2
	4/2, 2/1
	 4/1
	Габарит
	

	160
	320
	-
	MT200
	-
	-
	-
	MT200

	200
	400
	-
	
	-
	-
	MT201
	-

	250
	500
	-
	
	-
	MT202
	-
	-

	320
	630
	1250
	МТ300
	-
	-
	-
	MT303

	400
	800
	1600
	
	-
	-
	MT304
	-

	500
	1000
	2000
	
	-
	MT305
	-
	-

	630
	1250
	2500
	МТ400
	-
	-
	-
	MT406

	800
	1600
	3200
	
	-
	-
	MT408
	-

	1000
	2000
	4000
	
	-
	MT410
	-
	MT510

	1250
	2500
	5000
	МТ500
	-
	-
	MT512
	-

	1600
	3200
	6300
	
	-
	MT516
	-
	MT616

	2000
	4000
	8000
	МТ600
	-
	-
	MT620
	-

	2500
	5000
	10000
	
	-
	MT625
	MT725
	MT725….S

	3200
	6300
	12500
	МТ700
	-
	MT732
	MT I 732
	-

	4000
	8000
	16000
	
	MT740
	MT I 740
	MT II 740
	-

	5000
	10000
	20000
	
	MT I 750
	MT II 750
	MT750
	-

	6300
	12500
	25000
	
	MT II 763
	MT763
	-
	-

	8000
	16000
	32000
	
	MT780
	-
	MT9080
	-

	10000
	20000
	40000
	МТ900
	-
	MT9100
	-
	-

	12500
	25000
	50000
	
	MT9125
	-
	-
	-


3.3. Виды изготовления электротельферов сообразно климатических условий

Электротельферы “Балканско ехо” – Кръвеник изготовлены сообразно кли​ма​ти​ческих условий в соответствии с IEC 721-3 (DIN IEC 721Т3) согласно IEC 721-2-1, т.5.3, и ГОСТ 15159-69, они показаны в Таблице 7:

Таблица 7

	No
	Кламатические зоны
	Исполнение согласно климатических условий
	Обозначение 

	
	
	Категории расположения во время эксплуатации
	

	1
	Нормальная
	Для работы под навесом
	N -II

	2
	Холодная
	Для работы под навесом
	F - II

	3
	Тропическая
	Для работы под навесом
	Т -II

	4
	Морская 
	Для работы в условиях морского регистра
	М -II


Термин "под навесом" значит, что существует следующее воздействие климатических факторов: нет прямых воздействии солнечной радиации и осадок на изделие, или приняты меры их уменьшения.
​

Электротельферы могут работать и в помещениях. Воздействие клима​ти​чес​ких факторов: нет прямого воздействия или воздействие внешней среды существенно уменьшенно - солнечная радиация, осадки, песк и пыль, ветер, контрастные температурные изменения и другие. В большинстве случаев.​температура воздуха ниже той, которая наружи или по  навесом.
.

Изготовление сообразно климатических условий записано в паспорте изделия.

Защиты изделия против проникающих чужих тел и жидкостей согласно ІЕС 529 и DІN 40050 и в соответствии с т.1З.З EN 60204-1:1992 и ГОСТ 17494-72, указаны   паспорте конкретнего изделия. Степень защиты отдельных модулов не должна быть ниже: для командного переключателя - IP 65; для электрощиты - IP 54; для коробки клемм электродвигателя - IP 54.

3.3.1. Электротельферы для нормальной климати​чес​кой зоны 
Рабочие параметры внешней среды: температура окружающего воздуха с - 200С до +400С; относительная влажность воздуха- с 30% до 95 % (90 % при +200С, 50% при +400С); высота над уровнем моря - выше 1000m. Эти условия со​ответ​ствуют требованиям EN 60204, точки 4.4.

При работе выше 1000 m над уровнем моря считается, что можно ком​пен​си​ровать уменьшенное охлаждение вследствии разреженности воздуха умень​ше​нием максимальной температуры окружающей среды. Классу изоляции эл​ектро​двигателя F (ГОСТ 8865-93) соответствует следующая окружающая тем​пе​ратура в зависимости от высоты над уровнем моря:


Работая на уровне выше 2000m нужно иметь ввиду ухудшенные условия по отношению погашения электрической радуги при коммутационной темпе​ра​туре.
3.3.2. Электротельферы  для холодной клима​тичес​кой зоны


Рабочие параметры внешней среды: температура окружающего воздуха с - 400С до +400С; относительная влажность воздуха - с 30% до 95 % (90 % при +200С, 50% при +400С); высота над уровнем моря - до 1000m.
3.3.3. Электротельферы  для морских условий

Электротельферы, изготовлены согласно морскому регистру, пред​на​зна​че​ны к ремонтно​-монтажным работам в машинных помещениях кораблей. Они не предназначены к выполнению грузо-​разгрузочных операций на корабле. Защищены против воздействия биологических факторов и воздуха, содержащего морской соли, и приспособлены к работе в среде относительной влажности 95±З% при температуре воздуха +400С.

Температура воздуха: с –200С до +400С. Высота над уровнем моря до 200m. 

Конструктивные отличия исполнения этих электротельферов состоят в ис​поль​зованием изоляционных материалов, защитных лаков и металллических по​кры​тий, предназначенных для морской климатической зоны.
Детали механической части электротельфера защищены против коррозии металлическими и лаковыми покрытиями.

Электродвигатели и аппаратура управления изготовлены согласно требо​ваниям морского регистра. Изоляционные материалы тепло- и влаго- устойчивые, они обладают соответствующей механической крепкостью. Защитные и импрегнирующие лак и эмали тоже тепло- и влагоустойчивые.


В целом электротельфер приспособлен к работе в следующих условиях: наличие вибраций, продолжительные качения вдоль и поперек относительно оси электротельфера, сотрясения.

[image: image44.png]e B L I G




Внимание!

Электротельферы, исполнены в соответствии с морским регистром и в целом включены в подъемно-транспортную установку, в помещениях корабля должны иметь на себя фиксирующие приспособления, гарантирующие захват механизма передвижения к монорельсовому пути в случаях, когда электротельфер не работает.

На щите этих электродвигателей ставиться приспособление (Фиг. 2), при помощи которого груз спускается без перерыва питающего напряжения, пуск в движение лоста 1 осуществляется в ручную в направление, указанное на фигуре.

                                   Фиг. 2

3.3.4. Электротельферы для тропических условий
Рабочие параметры среды указаны в Таблице 7: температура окружающе​го воздуха с -200С до +400С; относительная влажность воздуха - с 30% до 95 %.

Конструктивное отличие этих электротельферов, сравняя их с разрабо​тан​ны​ми для нормальной климатической зоны в том, что материалы, защитный лак, металлические покрытия соответствуют тропической климатической зоне.

В механической части электротельфера используются металлы и сплавы повы​шенной устойчивости против коррозии. Останальные металлические дета​ли защищены против коррозии подходящими покрытиями.
Электродвигатели и аппаратура управления изготовлены с устройством кли​ма​тичесой защиты Т, класса ІІ. Изоляционные материалы тепло- и влагоустойчивы, обладают соответствующей механической крепкостью. Защит​ные и импрегнирующие лак и эмали тоже тепло- и влагоустойчивы, они обра​зуют прочные покрытия и вместе с тем имеют необходимую упругость. Электро​двигатели и аппаратура управления предназначены работать в климатической зоне, отличающейся большой влажностью, наличием: биологических факторов, пыли, песка, аэрозолей.
З.4. Электропитание

Электропитание электротельфера трифазно. Сеть питания номинального напрежения 380 V и номинальной честоты 50 Hz, что соответствует 50 § DIN 0530, части 1.

По договору с потребителем электротельферы могут быть исполнены специально для напрежения до 660 V или для другой номинальной честоты.

Согласно требованиям болгарских нормативных документов электродвигатель обезпечивает нормальную работу механизма подъема и механизма передвижения при номинальном грузе и параметрах электропитания:
▪ напряжение питания ±10%, номинальная стоимость и честота ±5% номи​наль​ной;

▪ при наличии одновременнего отклонения от номинальной стоимости напряжения и честоты, сумма обсолютных стоимостей отклонений не должна быть больше 10%.

Электротельферные электродвигатели могут работать согласно требованиям VDE 0530 §11b и IEC 34-1,ш.12.3, регламентирующим более узкого диапазона отклонений.

3.5. Устройство электротельфера

Электортельферы конструированны и подвергнуты испытанию в соответствии с Болгарскими государственными стандартами (БДС), правилами вычисления серийных подъемных механизмов федерации европейских производителей подъемно-транспортных машин (FEM), специфическими требованиями ISO, DIN, IEC, EN.
В общем случае электротельфер состоит из трех основных модулов – ме​ха​низма подъема, механизма передвижения и блока управления.

В зависимости от потребностей эксплуатации электротельфера ста​ци​онар​ного (неподвижного) исполнения, можно закрепить его к горизонтальной или вертикальной равнине в стоячем, висячем и боковом положении. 
С точки зрения взаимного расположения механизма подъема и механизма передвижения существуют две модификации:
▪ Электротельферы нормальной строительной высоты – механизм   подъ​ема находится под механизмом передвижения; 
▪ Электротельферы уменьшенной строительной высоты – механизм подъ​ема расположен сбоку механизма передвижения. Это дает возможность уменьшить расстояние от места зависания груза на крюк до поверхности качения ходовых колес (строительная высота).
3.5.1. Механизм подъема

[image: image14.png]



Фиг. З

Механизм подъема изготовлен из следующих самостоятельно офор​мленных конструктивных единиц (Фиг. З):

1 – планетарний редуктор;

2 – корпус с системой выключения;

3 – барабан с канатом;

4 – муфта;
5 – канатоукладывание;

6 – роликовой крюк с подвеской;

7 – электродвигатель с встроенным тормозом.

3.5.1.1. Электродвигатель с встроенным тормозом

Пуск в движение механизма подъема осуществляется с помощью асин​хрон​ного электродвигателя с конусным ротором с встроенным конусным тормо​зом, работающим под нажимом винтовой пружины. Тормоз освобождается осевым перемещением ротора после подачи напрежения к электродвигателю - при этом кроме момента вращения в электродвигателе возникает и осевая эл​ектро​магнитная сила.

Уменьшенная скорость подъема осуществляется с помощью двух​ско​ро​стных электродвига​телей.  

По желанию заказчика электродвигатель может быть снабжен и тепловой защитой.

З.5.1.2. Упругая муфта

Передача момента вращения электродвигателя к валу редуктора осу​щест​вля​ется аксиальной компенсирующей, эластической муфтой, которая обес​печивает аксиальное nеремещение ротора при минимальном сопро​тивлении.

3.5.1.3. Планетарный редуктор

Редукция высоких оборотов электродвигателя до оборотов, необходимых барабану, осуществляется планетарным редуктором. Его расположение вне барабана обеспечивает взгляд в целом и удобство при монтаже и демонтаже корпуса электротельфера.

Зубчатые колеса предач редуктора изготовлены из стали высокого качества и необходимой теплообработкой. Они посажены в подшипниках качения и смазываются маслом.

 3.5.1.4. Барабан

Запуск барабана осуществляется центрично эвольвентном шлицевом со​е​​динением с помощью полого вала, исходящего из планетарного редуктора. Этот вал и водило второй степени редуктора находятся в подшипниках качения, которые придерживают барабан со стороны редуктора шлицевым со​единением. С другой стороны он посажен в переднем щите электродвигателя.

Винтовые каналы укладывания каната изготовлены в профиле согласно требованиям FEM и DIN.

3.5.1.5. Канатоукладчик
.

Канатоукладчик состоит из двух функциональных элементов - ведущей гайки и прижимающей пружины, с помощью которых он обеспечивает движение и правильную укладку каната по каналам барабана.

3.5.1.6. Корпус

Корпус является объединяющим звеном и несущей частью механизма подъема. Он представляет собой целостную заварочную конструкцию, оформленую двумя стальными фланцами, связанными с профилированными продольными балками.

Принятая геометрическая форма удобна для встроивания электро​тельферов в разные сооружения без дополнительных элементов, обезпечивая достаточных возможностей выхода грузового каната из барабана.

3.5.1.7. Подвеска с крюком

Конструкция крюка с подвеской разных кратностей полиспаста обеспечвает необходимую надежность передачи напрежения от груза через крюк и несущие элементы к отделам грузового каната. Полукрышки блока закрывают в достаточной мере ролики и обладают необходимой прочностью и твердостью при ударе в неподвижных твърдых тел.

Диаметр и канал ролика, как и габарит грузового крюка выбраны в  со​ответ​ствии с FEM 9.661, FEM 9.511 и DIN 15020.

3.5.1.8. Блок управления

Блок управления отдельняя монтажная единица, состоящяяся из электри​ческого щита и командного преключателя. На электрическом щите смонти​рованы: контакторы управления механизмов подъема и передвижения, сни​жа​ющие трансформатора и других элементов, касающихся специального изготовления - главный контактор, электронный блок ограничителя груза и другие.

Напряжение оперативной цепи безопасно -42V, оно получается из снижающего трансформатора.

Командование осуществляется с помощью висячего командного переключателя; электрическая и механическая блокировка в нем обеспечена кнопоками разных направлений движения механизмов подъема и передвижения.

В качестве защиты против коротких замыканий в оперативную цепь пос​тав​лен расплавляемый предохранитель. При желании клиента предохранители могут быть обо. В той же цепи связан и концевой выключатель обоих на​прав​лений движения крюка. Когда действует первая степень выключателя данного направления, движение крюка в обратное направление не блокируется; после того как уже действует вторая степень, движение обоих направлений блокируется, так как главный контактор выключается.

При договорености с клиентом можно не ставить аварийной кнопки. В этом случае на схемах Фиг.11 – 16 главний контактор Q отпадает, концевой выключатель S1 одноступенчатый, а регулирование т. 4.3. относиться к этой степени.

К блоку управления можно включить: секретний ключ, аварийную кнопку, ограничитель груза и тепловую защиту.

3.5.2. Механизм передвижения

К механизму подъема можно монтировать механизм горизонтального передвижения груза.

Учитывая потребностей эксплуатации, механизмы передвижения предназначены для монорельсовых или двухрельсовых путей, при чем их подвески к механизму подъема могут быть:

а) полушарнирные (качающиеся) - механизм подъема качается в границах оси, паралельной рельсовому пути (Фиг. 4);
        [image: image15.png]



                                                                                              Фиг.4
б) шарнирно - механизм подъема качается около оси, паралельной монолерьсовому пути и двойки ходовых колес дополнительно могут вращаться около вертикальной оси;
в) нешарнирно 2/1 и 4/1 уменьшенной строительной высоты - механизм подъема монтировать сбоку релсовому пути - этим достигается уменьшения строительной высоты (Фиг. 5);

[image: image16.png]



Фиг. 5
г) нешарнирно (жестко) нормальной строительной высоты, полиспаст 2/1 и 4/1 - механизм подъема монтировать под механизмом передвижения (Фиг.6 );
[image: image17.png]B

\\p)

n mf 2

[

l==p.

=l

U




Фиг.6
д) механизм подъема с механизмом передвижения для двухрельсового пути.

Конструкция механизма передвижения дает возможность использовать его для связи к монолерьсовым путем стандартного профиля DIN 1025 и ГОСТ 19425-74 разной ширины “b” пояса (90 -300 mm).


На Фиг. 4,  указано устройство механизма передвижения, состояще​гося из движимого блока 2, движущего блока З, редуктора 4 и электродвигателя 5. У электротельферов уменьшенной строительной высоты монтирована короб​ка противотежести 1 – Фиг. 5. У электротельферов нормальной строительной вы​со​ты закрепление механизма подъема 1 к механизму передвижения осу​ще​ст​​вляется рамой 8. При необходимости можно исполь​зовать два механизма пе​ре​движения (позиции 7 и 9).
3.5.3. Дополнительные элементы электротельфера

По желанию клиента к электротельферу можно монтировать дополнитель​но секретний ключ, тепловую защиту, ограничитель грузов, аварийную кнопку.

3.5.3.1. Секретний ключ

Предназначение секретнего ключа предохранять электротельфер от неправильного включения.
3.5.3.2. Тепловая защита

К намоткам электродвигателя подъема встроены термостаты один в каж​дую фазу и намотку (3 штуки для односкоростного электродвигателя и 6 штук для двухскоростного электродвигателя).

Термостат - биметаллический и электрически изолирован от намотки. Если достигнута заданная температура, соответствующая классу изоляции, то тер​мостат начинает действие, выключая свои нормально закрытые контакты. Кон​такты трех (односкоростного электродвигателя), респективно шестерых (двух​скоростного электродвигателя) связаны последовательно. Таким образом дей​ствие хотя бы одного термостата выключает движение "ПОДЪЕМ". Также воз​можно и только движение "СПУСК".

После охлаждения электродвигателя возможно заново включение движения "ПОДЪЕМ".

Внимание!

Если прийдется опустить груз после срабатывания тепловой защиты, то это нужно сделать с основной скоростью снятия и минимальным количеством включений.

3.5.3.3. Ограничитель груза

Ограничитель груза блокирует команду "ПОДЪЕМ", если груз выше номинального груза на 10 %.

 Из за большого многообразия ограничителей, использованных в настоя​щей Инструкции применяем Инструкцию конкретнего ограничителя груза, мон​ти​ро​ванного в электротельфер.

3.5.3.4. Аварийная кнопка

Аварийная кнопка выключает главный контактор Q (Фиг. 11-16) при аварии.
4. МОНТАЖ И ПУСК ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА В ДВИЖЕНИЕ

Внимание!

Перед началом монтажной работы и пуском электротельфера в движение нужно провести внешний осмотр – возникли ли механические или другие повреждения во время транспорта.   

4.1. Требования монтажа

Проектирование и планирование расположения электротельфера должны соответствовать требованиям безопасности. Согласно VBG9 § 11 в цели избежания опасности контузии и ранения внешние части электротельфера, за изключением несущих и принимающих груза средств, должны быть на безопасном расстоянии – не меньше 0,5 m от зданий или частей зданий (например колонны цехов), труб, машин, материалов и др.

Цитаты из VBG9 и VBG8, связанные с монтажом даны в Таблице 8.

Таблица 8
	Требования 
	Документы 
	Цитаты источника

	Расстояния безопасности
	VBG9
	§З2 Предприниматель должен позаботиться о том, чтобы эксплуатация рельсовых и неподвижных кранов соблюдала безопасное расстояние, не меньше 0.5m, от внешних движущихся частей крана до материалов.

	Требования монтажа
	VBG9
	§40 /1/ Предприниматель должен позаботиться о том, чтобы подвижные краны использовались только на грузоносимой основе;

	
	
	       /З/ Предприниматиль назначает ответственное лицо, которое руководить разбиранием подвижных кранов в условиях транспорта сообразно весу и размерам, сделанным согласно инструкции по монтажу.

	
	VBG8
	§25 Монтаж механизмов и место управления механизмами должны быть защищенными – чтобы рабочего не угрожали ни механизм, ни несущие средства, ни груз.

	
	VBG8
	§З1 Если рабочий покидает место управления механизмом с висячим грузом, то опасная зона под грузом должна быть защищена.


▪ Лицу, управляющему электротельфером, нужно обеспечить свободный проход на полу (дорожку).

4.2. Транспорт и хранение

4.2.1. Упаковка

Упаковка обеспечивает и сохраняет электротельфера от механических повреждений и от влияния климатических факторов при условиях тран​спор​ти​ро​вания и хранения.  Она изготовлена из деревянного материала.

Упаковка сделана сообразно виду транспортных средств и климатических условий зон (классифицированных согласно IEC 721-1-2 и ГОСТ 15150-69), в которых происходит транспор​тирование и виду транспортного средства.

При упаковке изделия нужно соблюдать следующие требования: не допус​кать механических повреждений, упокавки должны лежать только на своей осно​ве, не допускать появления влаги, захватить на определенное место при использовании грузозахватывающего устройства (основы). Упаковка пред​ус​мот​рена для работы с высоковилковым штоком.

4.2.2. Транспорт

Не ставить других грузов на упаковки электротельферов при транс​пор​тировании. Плотно упорядочивать упаковки на транспортных сред​ствах. Если нет достаточных упаковок на транспортных средствах, то нужно укреплять их допол​нительно. Если конструкции достаточной грузоносимости, то 
упаковки электро​тельферов можно ставить в несколько рядов.

Сухопутные транспортные средства должны быть закрытыми.

Условия транспорта и сохранения согласованны с ГОСТ 15150-69 и EN 60204:1992 т. 4.5. температура с -250С до +550С, на короткий срок (не больше 24 часов) можно и + 700С.

4.2.З.Развертка

Способ развертки - внимательно демонтировать деревянний ящик, осво​бо​дить и снять полиэтиленовое покрытие. Демонтировать элементы, укрепля​ющие изделие к основанию кассы. Во время развертки нужно предотвращать повреждения на командном переключателе, кабеле и крюке с блоком роликов.

4.2.4. Хранение
 
.

Изделия должны сохранять в складовых помещениях, поставленны в упа​ков​ки и консервированы перед тем. Условия сохранения сообразно клима​ти​ческих зон нормального климата согласованы с EN 60204-1:1992, т.4.5.(т. 4.2.2.) и ГОСТ 15150-69.

Неупакованные электротельферы могут сохраняться только в производ​ственных помещениях или в закрытых складовых помещениях нормальной влажности. Сохранение работавшего изделия возможно после консервации.

4.2.4.1. Консервация
а) Консервация электротельферов предназначенных для нормальной климатической зоны

Смазать все незащищенные металлические части консистентной смазкой Aralub FDPO, ВР Еnеrgrеаsе НТ-ЕРОО или другими соответствующими им.

б) Консервация электротельферов морского и тропического предназна​чения


Если электротельферы морского и тропического предназначения не работают больше трех месяцев, то объязательно нужно сделать консервацию подверженных коррозии поверхностей.

Помещения консервирования должны быть чистыми, без пыли и испарений. Температура помещений - с +100С до +250С, а относительная влаж​ность воздуха - с 50% до 60 %. Перед началом консервации изделие нужно оставить в помещениие на несколько часов, чтобы избежать конденсации влажности по его поверхностям.
Поверхности, по которым будут наносить консервирующее средство должны быть заранее подготовлены: без ржавчины, остатков краски, масла, пы​ли и пр. грязи.
В цели избежания действия агрессивных климатических факторов консер​ва​ция всегда должна сопровождаться упаковкой.

Для электротельферов тропического предназначения и произведенных согласно морскому регистру, как и для их резервных частей использовать следующие консервирующие материалы:

До 3 лет-натриевый нитрат
Водный раствор натриего нитрата (стали - 20-25% и чугун - 25-30%) наносится по почищенным поверхностям, после высыхания по новому слою наносится консервирующая смазка.

Использовать следующие консервирующие смазки: ГОИ - 54 (ГОСТ 3276-54), ЦИАТИМ 201 (ГОСТ 6267-74), АМС-3 (ГОСТ 2712-52), Aralub FDPO, ВР Energrease НТ- ЕРОО, Esso Getriebfliesfett, Shell Special Н, Моbil Gargoyle Fett 1200 W.

До 2 года

По почищенным поверхностям наносится консервирующая смазка. Ис​по​ль​​​зовать следующие консервирующие смазки: ГОИ - 54 (ГОСТ 3276-54), ЦИАТИМ 201 (ГОСТ 6267-74), АМС-З (ГОСТ 2712-52), Aralub FDPO, ВР Energrease НТ-ЕРОО, Esso Getriebfliesfett, Shell Special Н, Моbil Gargoyle Fett 1200 W.

До 1 года

По почищенным поверхностям наносится консервирующая смазка.

Использовать следующие консервирующие смазки: ЦИАТИМ 203 (ГОСТ 8773-58), ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-60).

Перед употреблением все консервирующие смазки нагревать до температуры 1100С - 1200С, после чего они должны отстывать около 1,5 - 2 часа, чтобы отделить возможное содержание влаги.

Консервирующие смазки наносятся щеткой с специальными револьверными шприцами, снабженными подогревающим устройством, или другими способами, обеспечивающими качественное и надежное покрытие смазок. Если смазки наносятся щеткой, то слой смазки нужно сушить горячими газами, например бензиновой лампой.

Исполняя эту операцию, лампу нужно держать на таком расстоянии, чтоб на смазку оказывали влияние только газы, а не пламень. Таким образом получается полное соединение слоя и достигается качество консервации, подобное получаемому нанесением револьверным шприцом.

Необходимо, чтобы все операции, связанные с консервацией: уборка, покрытие консервирающим веществом, и внешняя упаковка, исполнялись последовательно, без времевых промежутков.

4.3. Связь с электрической сетью

Связать электротельфер с электрической сетью согласно примененной к нему электрической схеме. Перед тем как осуществить связь, нужно проверить соответствие указанных на фирменной этикетке напряжение и честота электрической сети.

[image: image45.png]


Связь электротельфера с электрической сетью осуществляется используя прин​​ци​пи​аль​ную электрическую схему электротельфера, приклеянную на внутренней стороне крышки электрического щита; принципиальную схему связывания электротельфера к сети (Фиг. 7); монтажную схему связывания питающего кабеля к электротельферу.

Присоединение электротельфера L к сети питания осуществляется разъединителем Q1 и предо​хранителями FL 1, FL2 и FL3 (Фиг. 7).
                          Фиг. 7
Разъединитель должен преустановить незагруженную электрическую цепь во время работы в электрической системе или механическую часть электротельфера.

В качестве разъединителя изпользовать выключатель, которой обеспечивает одновременное выключение всех полюсов.

В цели избежания неадекватного или неправильного включения разъединителя рекомендуется, расположить разъединителя в разпредели​тельном шкафу помещения производства или монтировать на труднодоступном месте.

[image: image46.png]&g





Монтаж питающего кабеля к электротельферу L происходить в соответ​ствии с Фиг. 8: три фазы питающего кабеля 1 связываются с клеммами, обо​значенными позициями 10, 11 и 12 и символами L1, L2 и L3. Питающий кабель закрепляется к скобе 13.

Остальные связи электрических модулов, данных производителем суть: кабель к электро​двигателю механизма подъема 2, кабель к конце​вому выключателю механизма подъема 3, кабель к командному переключателю 4, кабель к ограни​чителю груза 5. Клеммы 6 осуществляют связи в силовой цепи; клеммы 8 - в оперативной цепи; меж​ду клеммами обеих цепей разделительная плита -7.
                           Фиг. 8
[image: image47.png]N

N




Подведение питания от разъединителя к электрощиту - кабельно (Фиг. 9). Кабель повышенной выдержливости механизма нагрузки.

В качестве подвижных кабелей используются: 

H07RN-F согласно DІN VDЕ 0282 часть 810; 
NGFLGou согласно DIN VDE 0250 часть 809.

                                 Фиг. 9
В качестве неподвижных кабелей исполюзуются: .

NYM по DIN VDE 0250 часть 204; 
NYY по DIN VDE 0271.

В Таблице 9 даны необходимый номинальный ток главных предохрани​те​лей (FL1, FL2 и FL3 – Фиг. 7), сечение проводников питающего кабеля 1 (Фиг. 8), при помощи которого электротельфер связывается с электри​чес​кой сетью и максимальная длина питающего кабеля.

Данны Таблицы 9 относятся к честотам сети питания 50 и 60 Hz.

Таблица 9

	Базисное исполнение
	Скорость подъема,

m/min
	Номинальный ток предохранителя (A)
	Максимальная длина питающего кабеля, m

	
	
	
	380V

	
	
	380V
	1.5mm2
	2.5mm2
	4mm2
	6mm2
	10mm2
	16mm2

	MT202
	8
	4
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	
	8/2
	6
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	
	12
	6
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	
	12/2
	6
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	
	16
	16
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	
	16/2,5
	16
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	MT305
	8
	10
	202
	337
	539
	809
	-
	-

	
	8/2
	6
	303
	505
	809
	-
	-
	-

	
	12
	10
	202
	337
	539
	809
	-
	-

	
	12/2
	10
	202
	337
	539
	809
	-
	-

	
	16
	16
	101
	168
	270
	404
	674
	1078

	
	16/2,5
	16
	121
	202
	323
	485
	809
	1294

	MT410
	8
	8
	101
	168
	270
	404
	674
	1078

	
	8/2
	8/2
	152
	253
	404
	606
	1011
	-

	
	12
	12 
	101
	168
	270
	404
	674
	1078

	
	12/2
	12/2
	75
	126
	202
	303
	505
	809

	
	16
	16
	-
	72
	116
	173
	289
	462

	
	16/2,5
	16/2,5
	-
	84
	135
	202
	337
	539

	MT516
	8
	8
	101
	168
	270
	404
	674
	1078

	
	8/2
	8/2
	101
	168
	270
	404
	674
	1078

	
	12
	12
	67
	112
	180
	270
	449
	719

	
	12/2
	12/2
	75
	126
	202
	303
	505
	809

	
	16
	16
	-
	72
	116
	173
	289
	462

	
	16/2,5
	16/2,5
	-
	84
	135
	202
	337
	539

	MT625
	8
	8
	-
	84
	135
	202
	337
	539

	
	8/2
	8/2
	67
	112
	180
	270
	449
	719

	
	12
	12
	-
	72
	116
	173
	289
	462

	
	12/2
	12/2
	-
	84
	135
	202
	337
	539

	
	16
	16
	-
	84
	135
	202
	337
	539

	
	16/2,5
	16/2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	185

	MT725

MT740
	8
	8
	-
	-
	89
	135
	225
	359

	
	8/2
	8/2
	-
	-
	80
	121
	202
	323

	
	12
	12
	-
	-
	-
	97
	162
	259

	
	12/2
	12/2
	-
	-
	-
	-
	-
	185

	
	16
	16
	-
	-
	-
	97
	162
	259

	
	16/2,5
	16/2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	185


Таблица 9 – прод.
	Тип
	Скорость подъема,

m/min
	Номинальный ток предохранителя (A)
	Максимальная длина питающего кабеля, m

	
	
	
	380V

	
	
	380V
	1.5mm2
	2.5mm2
	4mm2
	6mm2
	10mm2
	16mm2

	MT I 750
	8
	50
	-
	-
	89
	135
	225
	359

	
	8/2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	185

	
	12
	63
	-
	-
	-
	97
	162
	259

	
	12/2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	162

	MT II 763
	6
	63
	-
	-
	89
	135
	225
	359

	
	6/1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	185

	
	9
	63
	-
	-
	-
	97
	162
	259

	
	9/1,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	185

	MT780
	4
	63
	-
	-
	89
	135
	225
	359

	
	4/1
	63
	-
	-
	80
	121
	202
	323

	
	6
	63
	-
	-
	-
	97
	162
	259

	
	6/1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	185

	MT9125
	6
	80
	-
	-
	-
	-
	135
	216

	
	6/1
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	144


Напряжения, отличные от данных в Таблице 9, определяются методикой:

Номинальный ток предохранителей определяется в зависимости от сум​мар​ного тока, получаемого при помощи суммирования номинальных токов всех электро​двигателей, указанных на фирменных этикетках или в паспорте элекротельфера. Сечение кабеля и его длина Lk определяется следующей  методикой:
а) Суммарным током вычисляется сечение кабеля с приближением до бли​жай​шей большей стандартной стоимости;

б) Требованием минимального снижения напрежения определяется длина кабеля: вычисленные производителем зависимости Im=f (Lk) касательно кон​стантных стоимостей сечения жилы кабеля (Фиг. 10).
[image: image48.png]Q1 F1

I

Lo F2
L3 F3
PE

ET




▪ суммарный ток наносится по ординатной оси зависимости Im=f (Lk); через полученную таким образом точку строиться параллельная абсциссе линия до ее пересечения с графиками, на которых обозначено сечение жилы кабелей (1.5 mm2, 2.5mm2, 4 mm2 и 6 mm2).


▪ с точки пересечения так построенной линии и графики вычисленного выше сечения спускается перпендикуляр к абсциссной оси, начиная с которой определяется длина кабеля питания Lk соответного
                                    Фиг. 10                                               сечения.
Если линия, построенная параллельно абсциссной оси, не пересекается с зависимостью Im=f (Lk) вычисленного в т. а) сечения, то нужно использовать ее пересекаемую точку, с зависимостью следующего по размеру сечения.

Присоединение защитного провода: Защитный провод присоедини​тель​ного кабеля связан с клеммой защитной шины 9 (Фиг. 8). Клемма обозначена знаком "РЕ" и символом согласно DIN EN 60204​-1, т.5.2.
Останальные клеммы защитной шины необозначены. К ним подключаются все металлические нетоковедущие части, уравняющие потенциал в соответствии с т.8. 2.3. DIN EN 60204-1: 1991.
Внимание!

Непосредствонно после присоединения электротельфера к электри​чес​кой сети питания нужно проверить правильность ряда фаз согласно т. 4.4.

4.3.1. Принципиальные электрические схемы

В управлении электротельферами принципиально применяются реверсив​ные контакторные схемы.

Принципиальные схемы электротельферов указаны на фигурах 11, 12. Обозначения принципиальных схем:

L 1, L2, LЗ, Р - фазы электрической сети и заземления;

St - аварийная кнопка с секретним ключом;

Т1 - трансформатор оперативной цепи;

F1, F2, FЗ – предохранители трансформатора;
F4, F5 – предохранители выпрямителя второго тормоза;
Q - главный контактор;

ПУ - командный выключатель:

S2 - кнопка движения “ПОДЪЕМ”;

S5 - движение “НАПРАВО”;

S3 - движение “СПУСК”;

S6 - движение “НАЛЕВО”;

R – потенциометры ЧУ1 и ЧУ2;
S1 - концевой выключатель; 
1К и 2К – управление движения “ПОДЪЕМ”;

5К и 6К – управление движения тележки;

Р – контактор для управления ОГП;
9К - контактор для управления второго тормоза;
1Т- реле для время;
ОТ1 (S01) - выключатели ограничителя груза; 
ОТ2 (S02) - выключатели ограничителя груза;
М1 - электродвигатель подъема;
Тр1 – встроенная термозащита двигателя подъема;

F5 (3Р-63А) – автоматический предохранитель подъема;

ЧУ1 – частотное управление механизма подъема;

RT1 – резистор ЧУ1;

R01 – управляющее реле для тормоза ЧУ1;
M2.1 и М2.2 - электродвигатели передвижения тележки;

F6(3Р-10А) - автоматический предохранитель подъема тележки;

ЧУ2 - частотное управление механизма тележки;

RT2 – резистор ЧУ2.

Предназначение контакторов указано в принципиальных схемах путем обозначения катушек следующими символами:

	Символ
	Функция контактора

	↑↑
	- контактор движения “ПОДЪЕМ” с основной скоростью

	↓↓
	- контактор движения “СПУСК” с основной скоростью

	→

→
	- контактор движения “НАПРАВО” с основной скоростью

	←

←
	- контактор движения “НАЛЕВО” с основной скоростью


Символы, поставленные под обозначениями двигателей, означают:

	↑↑
↓↓
	Электродвигатель механизма подъема

	→

←
	Электродвигатель механизма передвижения


а) Принципиальная электрическая схема тельфера  53МТ 725H26 V3 4/1 MEN20CS
[image: image18.jpg]b el VF “““ | .
S3-—-F~ - ~7\ -
af[] eefl] (e N BUEVE
3 _ -~ - = |
! |
|

T1 X1/314
X1/329 ) X1/230 X1/24

F4

380~

| X1/17
1P 18
2 RO1
1T is yvy1
2] 21
2K IKZ
6K 5K
Al Al g; AL aLl2 1Z lar a Al
Q 1IK| [2K SK 6K 1T 1P 9K
A2 A2 | A2{ Azl AZ,L }"\r2=1,55A2 A2
o —
«— —>

93 MT 725 H26 V3 4/1 MEN20CS





Фиг. 11

б) Принципиальная электрическая схема тельфера  53МТ 725H26 V3 4/1 MCS 
[image: image19.jpg]o L1 1En2
5 L2 3 a4
o L3 5 6
o P .

F1

380~
AN
L]
YY)

220~

T1

F2 | F3

X1 13 < F4
O
O 5 S i S S S |
| 1 — 1 1 | 9K
| :I 74 l___Z. __ |
Ssi— 2_\\// 72 :
I'Stop| 2 r 3 A3 | F5
sk st N,
| |
X1/ 14 p—— X17315 X1/20
X1/320
oT 1 oT 1
S - e TR [ T o/
:Sl | S()] 2 S()2OZ
l____2_4________—_13____1_1____JI X1/26
X1/15 X1/16 ‘1 ?x1/17 X1/25 oK
3
1P ¢ $13
2 1P? 21(\
4 14
18
2 ITA s
21 21
2K7 1K Y 23
Al AL|22 Apf22 Al Y| |a1 Al
Q 1K| 2K 9K 1T 1P
A2 A2 A2 A2 A2 A2
T=1.5s
O L 2 L 2 L . 2 @
A
v

53 MT 725 H26 V3 4/1 MCS

31, —1 Ml
326 T°C
R-| 47 KA1
41 43
RT 98
R+ 3
48 44 6]





Фиг. 12
4.4. Проверка правильного связывания фаз к электротельферу и действия концевого выключателя
Проверка правильного связывания фаз осуществляется в следующих случаях: перед пуском электротельфера в движение, после ремонта, при тран​спор​ти​ровании. В тех же случаях проверяется и 
действие концевого выключа​те​​ля, независимо от того, что он проверен производителем.

а) Проверка правильного связывания фаз

Направление движения грузового крюка в вертикальное направление зависит от порядка связывания фаз. Проверка: нажать кнопку подъема (Поз.2, Фиг.1). Если крюк движется в обратное 
направление, то нужно поменять места​ми двух из фаз кабеля питания 1 (Фиг. 8).

б) Проверка действия концевого выключателя


Концевой выключатель, встроенный в корпус электродвигателя, ограничи​ва​ет конечные положения груза. Он выключает движение механизма подъема в обоих направлениях - при подъеме и при спуске груза - соответственно на​строи​ва​нию ограничительных колец 1 и 3 (Фиг. 17) на штоке 2. Шток вводит в действие концевой выключатель.
[image: image20.png]



Фиг. 17

Проверка: установить крюка с подвеской около середины высоты подъема. После этого нажать кнопку подъема, рукой пустить в движение шток концевого выключателя в направление канотоукладывания, соответствующее направлению подъема - движение крюка с подвеской должно остановиться.
Внимание!

Система рычагов концевого выключателя установлена на всю высоту подъема. Установка других промежуточных положений крюка, т.е. использо​ва​ние концевого выключателя в качестве рабочего не допускается.

Если в процессе эксплуатации нужно настроить пуск в движение концевого аварийного выключателя, то это осуществляется изменением положения ограничительных колец 1 и 3 на шток 2 (Фиг. 17). При помощи ограничительного кольца 3, находящегося со стороны электродвигателя, настроивается расстояние между полом и самой нижней точкой блока роликов ​в крайнем нижнем положений.

Ограничетельном кольцом 1, находящегося со стороны редуктора, настроивается расстояние между самой нижней точкой электротельфера и самой верхней точкой блока роликов в крайнем верхнем положений.
После настроивания обоих ограничительных колец, их болты 4 натяги​ва​ют​ся и дополнительно обеспечиваются шплентами 5.

Проверка настроиваний:

▪ Крайне верхнее положение крюка с подвеской

Крюк поднимается вверх без груза до пуска концевого выключателя. При этом определяется и максимальное тормозное расстояние.


▪ Крайне нижнее положение крюка с подвеской

Крюк спускается вниз с грузом до пуска концевого выключателя. При этом определяется и максимальное тормозное расстояние.
Вторая степень концевого выключателя – аварийная, она выключает глав​ный контактор. Выключение второй степени дает расстояния:

Расстояние между самой нижней точкой электротельфера и самой высокой точкой блока роликов должно быть не меньше 100 мм.


Расстояния между полом и самой нижней точкой грузового крюка должно быть не меньше 100мм, объязательно оставить три полных навивок на барабан.

Если употреблять одноступенчатый концевой выключатель, то нужно настроить его так, чтобы обеспечить расстояния, цитированные выше.
4.5. Проверка смазывания электротельфера перед его пуском в эксплуатацию
Все детали и узлы электротельфера должны быть смазанными достаточ​ным количеством масла и смазки, обеспечивающим его нормальную работу. Вид смазок, их классификационные требования и количества даны в т.5.12.

Перед пуском в движение необходимо проверить и если необходимо - смазать указанные в плане смазывания места - Табл. 18.

4.6. Закрепление концов каната
Внимание!

Закрепление концов каната имеет важне значение для безопасной работы электротельфера.

Сообразно габарита электротельфера и в связи с его упаковкой, крюк с подвеской можно доставить разъединенным от каната. В таких случаев, делая монтаж, нужно обратить внимание на следующее: канат должен быть выпрямлен, а не скрюченый; использовать схему полиспастной системы-Фиг. 20; закрепление каната к корпусу и барабану происходит согласно схемам показанным на Фиг. 18 и 19.

а) Закрепление концов каната к корпусу (Фиг. 18)
[image: image49.png]Im /A/ 75

50
40

30
25

15
125

10
75

[ 1]
6mm?
4mm?
i ;
25mm?| \
L] \\ N
1.5mm? [ N
N N
C N
NI
AN
N N N
N,
N
N N N
N
)
\\
N N
20 50 100 200 300 400500 m



Канат диаметром d, закрепляется в клиновую втулку 2 так, чтобы его несу​щая струна лежала по вертикальной стороне клина 1. В соответствии с требо​ва​​ния​ми DIN 15020, части 1, т. 6.4. в цели предохранения конца каната от ус​коль​зания нужно монтировать скобу 3, соответствующую DIN 1142. Натя​же​ние скобы осуществляется двумя гайками типа SC, соответствующими DIN 1142. Моменты натяжения гаек согласованы с DIN 1142, часть которого показана в Табл. 10.

Фиг. 18
Таблица 10

	Номинальная величина натяжения
	Размер гайки типа SC
	Момент закручивания, Nm

	5
	М5
	2.0

	6.5
	М6
	3.5

	8
	М8
	6.0

	10
	М8
	9.0

	13
	М12
	33

	16
	М14
	19

	19
	М14
	67.7

	22
	М16
	107

	26
	М20
	147

	30
	М20
	212

	34
	М22
	296

	40
	М24
	363


Пoльзуя Таблицу 10 нужно иметь ввиду, что номинальная величина натяжения равна най-большему номинальному диаметру каната.

При монтаже нужно соблюдать расстояния, указаные на Фиг. 18:

▪ Расстояние между концом канатa и клиновой втулкой 2 должно быть не менее 100mm-на Фиг. 18-100 min. Максимальные стоимости этого расстояния:

250 mm - электротельферы MT200, MT300;
350 mm - электротельферы MT400, MT500, MT600;
450 mm - электротельферы MT700;
550 mm - электротельферы MT900.

▪ Расстояние между скобой 3 и концом каната должно быть не меньше 50 mm.

б) Заkрепление каната к барабану (Фиг.  19)
[image: image50.png]50

uiiook




Закрепление конца каната 3 к барабану осуществляется прижимающими скобами 2, каждая из которых натягивается двумя болтами 1. Размеры болтов и их классы крепкости даны в Таблице 11. Моменты натяжения болтов даны в таблице 23.
                     Фиг.  9
Таблица 11
	Натяжение струны каната,

kg
	Размер болта,

mm
	Класс крепкости

	500
	с6
	8.8

	1000
	с10
	8.8

	1600
	с10
	8.8

	2500
	с12
	8.8

	4000
	с16
	8.8

	5000
	
	

	6300
	
	

	8000
	
	

	12500
	
	


[image: image51.png]


в) Монтаж каната через крюк и ролики полиспастной системы

Делая монтаж каната через роликов крюка и полиспастной системы нужно быть осторожным и не допускать скручивания.
После заклинения, канат крюк не должны иметь уклон к вращению, канату не переплетываться.

Способ монтажа каната через роликов крюка и полиспастной системы указан на Фиг. 20.
4.7. Монтаж стационарных электротельферов

Возможны следующие способы стационарного закрепления электротель​фе​ров к равнине:
▪ к горизонтальной равнине (стоячим образом) - Фиг. 21, А;

▪ под горизонтальной равниной (висячим образом) - Фиг. 21, В;
                           Фиг. 20
▪ по заказу стационарные электротельферы можно изготовлять и с за​кре​пле​нием к вертикальной равнине равнине (стенке) - Фиг. 21, С.

[image: image21.png]A\ DI\

i





Фиг. 21
Использавание видов закрепления, указаных в качестве позиций 1. 2. 3 и 4 на Фиг.22; разные способы монтажа даны на Фиг. 21, номерами позиций, впи​санные в окружность.
[image: image22.png]pos. 1

pos. 4
4.1 4.2





Фиг.22
В Табл. 12  указаны следующие данны:

▪ закрепление под горизонтальной равниной: диаметр отверстия в корпусе, под ним ​заварочная гайка и необходимые для закрепления болт, шайба и шайба пружинная. Момент натяжения определен в Табл. 23;

▪ закрепление к горизонтальной равнине: указан только диаметр отверстий копруса; сообразно этому потребитель выбирает винтовое соединение, соблюдая следующее: класс крепкости винта - не ниже 8,8, а гайки - не ниже 8. Момент натяжения определяется в Табл. 23.
Таблица 12
	Вид закреп​ления
	Поз.


	Наименование
	МТ200 
МТ300
	МТ400 МТ500
	МТ600
	МТ700
	MT900

	
	
	
	Обозна​чение
	Шт.
	Обозна​чение
	Шт.
	Обозна​чение
	Шт.
	Обозна​чение
	Шт.
	Обозна​чение
	Шт.

	Под горизон-тальной равниной
	1.
	Диаметр отверстия, mm
	Ø15
	4
	Ø21
	4
	Ø25
	4
	Ø28
	4
	-
	-

	
	1.1.
	Болт-класс крепкости 8,8
	М14
	4
	М20
	4
	М24
	4
	М27
	4
	-
	-

	
	1.2.
	Шайба
DIN 125 - St
	B14
	4
	B20
	4
	B24
	4
	B27
	4
	-
	-

	
	1.3.
	Шайба пружинная

 DIN 127
	W14
	4
	W20
	4
	W24
	4
	W27
	4
	-
	-

	На го​ри​зонталь​ной рав​нине
	2.
	Диаметр отверстия, mm
	Ø15
	4
	Ø17
	4
	Ø21
	4
	Ø25
	4
	Ø38
	4


Отверстия закрепления к вертикальной равнине не указаны, но при заказу электротельферов с такими закреплениями, элементы скрепления сог​ласуются как указано на Фиг. 21 и Фиг. 22, соответствуя отверстиям корпуса и соблюдая тре​бования класса крепкости болта и гайки, момент натяжения и закрепления к горизонтальной равнине.
Боковое отклонение каната в отношении оси каналов барабана должно быть минимальным, потому что оказывает влияние на время изношивания проволок. В связи с этим, делая монтаж электротельфера, допустимое угловое отклонение его оси должно быть таким, что боковое отклонение каната не превышало бы 3,50 (Фиг. 23). Это удается нивелированием равнины, к которой закрепляется электротельфер.
[image: image23.png]


            [image: image24.png]xd

L1

al

L2

X

L4





                                                     Фиг. 23                                                                     Фиг. 24
4.8. Устройство рельсового пути и монтаж механизма передвижения к нему 
Изготовление монорельсового пути передвижения электротельферов должно осуществляться только стандартными профилями.

Монтировать монорельсовый путь на грузонесущую конструкцию и закре​пить рельсы так, что электротельферы могли бы двигаться безопасно. Про​ек​ти​ро​вание и осуществление монтажа рельсового пути допускается только отори​зи​рованными лицами в соответствии с действующими нормативными доку​мен​тами данной страны (Германия - DIN 15018, DIN 4132 и др.; Россия - Правила).
Электротельферы с механизмами передвижения работают по стан​дарт​ным профилям DIN 1025: 
▪ тепловалцованые I -профили, согласно DIN 1025 ВІ.1, номера I 200-I 600, (ширина профиля b = 90 до 215). У этих профилей - наклон пояса профиля;

▪ тепловалцованыe I - профили изготовления IPE, согласно DIN 1025 BI.5, номера IPE 180-IPE 600 (ширина профиля b = 91 до 220). У этих профилей - нулевой наклон пояса профиля;

▪ тепловалцованыe I - профили, изготовления IPB, согласно DIN 1025 BI.2, номера IPB 100-IPB 1000 (ширина профиля b = 100 до 300). У этих профилей - нулевой наклон пояса профuля.

Сгибая npофилы нужно иметь ввиду следующее:

▪ получать чистые кривизны сгибания (постоянные радиусы);

▪ не допускать деформации профилей в участках сгибания вне допустимых норм, указанных в DIN 1025.

В паспорте изделия указан конкретнrй номер профиля рельсы, макси​маль​но допустимый наклон рельсового пути и минимальный радиус сгибания.

Не допускать:
а) использования профилей меньших размеров чем указанные в паспорте;

б) у кривых участков рельсового пути меньших радиусов чем предусмот​рен​ные в паспорте эпектротельфера.

Эксплуатируя рельсовой путь нужно иметь ввиду следующее:

▪ на монорельсовом пути не должно быть засорения и препятствий движе​нию механизма передвижения, какими могут оказаться приспособления зависа​ния на балках, связующие плиты, главы болтов и другие;

▪ поверхности качения ходовых колес не красить, так как краска препят​ству​ет хорошему сцеплению ходовых колес и рельсового пути;

▪ на скользание ходовых колес по рельсе влияет и засорение маслом, смаз​кой, льдом и другими веществами. В цели обеспечения нормальной работы механизма передвижения необходимо регулярно чистить рельсовой путь;

▪ с​ледить за наличием трещин и изношивания рельсового пути; если они уже естья, то нужно поступать согласно требованиям нормативных документов данной страны.

Чтобы предотвратить опасные деформации, которые получились бы при достижении механизмом передвижения до упора конца рельсы, объязательно использовать каучуковые буферы (VBG9, §19).

На Фиг. 25 показано местоположение буферов электротельферов умень​шен​ной строительной высоты, а на Фиг. 26 - электротельферов нормаль​ной стро​ительной высоты.
[image: image25.png]



Фиг. 25    
[image: image26.png](D) 7an
& &

/





Фиг. 26

Рекомендуется употребление буферов, произведенных фирмой DEMAG.

Монтаж буферов указан на Фиг. 27: буфер 3 закрепляется винтовым соединением к консоли 2, которую нужно сварить к рельсе З. Сварка должна соответствовать требованиям DIN 15018, части 1, т. 6, если ее катет - К. Данны, необходимые для монтажа и заказа буферов указаны на Табл.14.

Допускается и другая конструкция консолы 2, позволяющая закрепление с помощью болтового соединения к рельсе 1. В этом случае выбор болтового соединения отвечает требованиям DIN 15018.

[image: image27.png]L1

T
i





Фиг. 27
Таблица 13
	Тип
	Грузоподъемность, kg
	a,

mm
	Буфер
	Консоль

	
	Полиспаст
	
	l,

mm
	d,

mm
	Резба
	Тип
	Номер заказа
	L1,

mm
	L2, 

mm
	K
	Номер по каталогу

	
	2/1
	4/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МT200
	500
	1000
	
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT300
	1000
	2000
	110
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT400
	2000
	4000
	97.5
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT500
	3200
	-
	97.5
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT500
	-
	6300
	85.0
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT600
	5000
	-
	115.0
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT600
	-
	10000
	95.0
	100
	95
	M12
	GZP100
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT700
	8000
	-
	105.0
	120
	122
	M12
	GZP130
	81152344
	100
	100
	4
	331301

	МT700
	-
	16000
	105.0
	120
	122
	M12
	GZP130
	81152344
	110
	100
	4
	331302


4.8.1. Монтаж механизма передвижения

Нешарнириая (жесткая) тележка

Конструкция ходовой тележки удобна и проста для монтажа, демонтажа и эксплуатации. Она предназначена для монорельсового пути разной величины профиля.

Монтаж механизма передвижения к монорельсовому пути осуществляется двумя способами:

А. Монтаж ходового механизма при доступном конце монорельсового пути:

▪ демонтаж упора с монорельсового пути;

▪ монтаж ходового механизма к концу монорельсовому пути;

▪ монтаж упора на монорельсовом пути;

Этот метод одинаков для всех конструкций.

В. Монтаж ходового механизма при недоступном конце монорельсового пути.

▪ освобождение элементов, определяющих расстояние между движущим и движимым ходовыми колесами;

▪ увеличивается расстояние между ходовыми колесами;

▪ монтаж ходового механизма к монорельсовому пути снизу;

▪ фиксация элементов, определяющих расстояние между ходовыми коле​са​ми.

Применение этого метода зависит от конструкции механизма.
Внимание!

После окончательной установки механизма передвижения к монорельсо​во​му пути объязательно нужно проверить следующее:

▪ элементы, фиксирующие расстояние между ходовыми колесами, дол​жны быть застопоренными и обеспеченными против разкручивания;
▪ объезятельно обеспечить зазор с 0,5, до 4тт между ребордом и поясом рельсового пути – это имеет особое значение для правильной эксплуатации.

Механизм передвижения настроен для стандартного профиля определенной ширины пояса b, но есть возможность настроивания и для других ширин b.


Особености настроивания механизма передвижения разных ширин профиля и монтаж методом “В” зависят от его конструкции. Они суть:

а) ходовой механизм электротельферов уменьшенной строительной высо​ты. Схема монтажа согласно Фиг. 28;

[image: image28.png]



Фиг. 28
Монтаж типа “В”:

- с обоих шпилок 1 демонтируются шплинты, которые обеспечивают корон​ные гайки 2. Разкручиваются гайки 2;

- увеличавается расстояние между ходовыми колесами посредством отда​ления движущего блока 3 и движимого блока 4;

- монтируется ходовой механизм к монорельсовому пути снизу;

- коронные гайки 2 закручиваются согласно Таблице 23 (класс крепкости гайки 5) и фиксируются шплинтами.
Настроивание ходового механизма на другие ширины b  монорельсового пути

Осуществить перебросывание набора втулкок, определящих размер С2 к набору втулок, определяющих размер C1 (или обратно) при соблюдений условия: C1 + С2 = const. Размер C1 необходим монтажу монорельсового пути ширины b определяется уравнением:
С1 = b + Х, тт,

Х - коэффициент, определим в Табл. 15. 
В той же таблице даны размеры Cl, С2 и С3, как и наборы, которые их опрределяют при максимальной стоимости ширины профиля bтах. Ширина профиля bтах дана в колонках 4 и 10 соответственно ходовым колесам нулевого и наклоненного профиля.
Таблица 14
	Фигура 28
	Нулевой наклон профиля ходовых колес
	Наклоненый профиль ходовых колес

	Тип
	DxÇ

mm
	b, mm

(b min

÷b max)
	С1 за b max
	C2 за b max
	X,

mm
	b, mm

(b min

÷b max)
	С1 за b max
	C2 за b max
	X,

mm

	2/1
	4/1
	
	
	Раз​мер,

mm
	набор

Шт. Х  mm
	Раз​мер,

mm
	набор 

Шт. х mm
	
	
	Раз-мер,

mm
	набор

Шт. Х  mm
	Раз-мер,

mm
	набор

Шт. х mm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	MT

300
	MT

300
	125
	105÷

300
	272
	1x72mm
	127
	1x127

mm
	-28
	90÷

130
	272
	1x52mm
	127
	1x127

mm
	-28

	
	
	
	
	
	2x20mm
	
	
	
	
	
	3x20mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	4x2.5mm
	
	
	
	
	
	4x2.5mm
	
	
	

	MT400

и

МT500
	MT

400
	125
	120÷

300
	284
	1x99mm
	160
	1x160

mm
	-16
	130÷

300
	278
	1x93mm
	166
	1x166

mm
	-22

	
	
	
	
	
	1x20mm
	
	
	
	
	
	1x20mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	6x2.5mm
	
	
	
	
	
	6x2.5mm
	
	
	

	-
	MT

500
	175
	130÷

300
	303
	1x128mm
	166
	1x166

mm
	+3
	130÷

300
	281
	1x106mm
	188
	1x188

mm
	-19

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	

	MT

600
	-
	175
	130÷

300
	303
	1x128mm
	151
	1x151

mm
	+3
	150÷

300
	281
	1x106mm
	173
	1x173

mm
	-19

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	

	-
	MT

600
	250
	130÷

300
	328
	1x153mm
	126
	1x126

mm
	+28
	150÷

300
	288
	1x113mm
	166
	1x166

mm
	-12

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	

	MT

700
	-
	250
	130÷

300
	328
	1x153mm
	291
	1x291

mm
	+28
	150÷

300
	288
	1x113mm
	331
	1x331

mm
	-12

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	

	-
	MT

700
	250
	130÷

300
	339
	1x164mm
	270
	1x270

mm
	+39
	170÷

300
	288
	1x113mm
	321
	1x321

mm
	-12

	
	
	
	
	
	1x50mm
	
	
	
	
	
	1x20mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	
	
	
	1x30mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	10x2.5mm
	
	
	
	
	
	1x100mm
	
	
	


После окончательной установки электротельфера,на рельсовой путь нужно обеспечить зазор между ребордом ходового колеса и поясом рельсового пути f = 0,5...4 тт (Фиг.28).

Баланс электротельферов уменьшенной строительной высоты

После монтажа электротельферов уменьшенной строительной высоты к мо​но​рельсовому пути необходимо балансировать. Это возможно, если в коробку противотежести 1 (фиг. 6) положить металлические ненужные части. Рекомендация: после того как положить балансирующий материал, его залить бетоном толщины около 2см. Весь балансирующего материала (вместе с бетоном) и коробки-согласно Табл. 15.

Таблица 15
	Высота
	Н1
	Н2
	Н3
	Н4
	Н5
	Н6
	Н7

	Тип
	Поли​спаст
	Весь необходимой противотежести (включая весь коробки)

	
	
	kg

	МТ3..
	2/1
	30
	35
	40
	45
	50
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	35
	40
	45
	-
	-

	МТ4..
	2/1
	85
	95
	100
	120
	135
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	100
	115
	130
	-
	-

	МТ5..
	2/1
	100
	105
	115
	135
	150
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	95
	110
	125
	-
	-

	МТ6..
	2/1
	-
	190
	195
	240
	270
	-
	-

	
	4/1
	-
	-
	185
	230
	255
	-
	-

	МТ7..
	2/1
	-
	295
	320
	355
	390
	425
	455

	
	4/1
	-
	-
	-
	345
	375
	405
	440


Примечание: Числовые стоимости Н1, Н2, НЗ, Н4, Н5, Н6 и Н7 разных габаритов даны в Табл.5. 
б) ходовой механизм  электротельфера нормальной строительной вы​со​​ты. Схема монтажа - согласно Фиг. 29.

[image: image52.png]22

41





Монтаж типа “В”:
▪ с обеих несущих шпилок 1 демонтировать шплинты, обеспечивающие гайки 2. Их разкрутить .

▪ расстояние между ходовыми колесами увеличивается путем удаления движущегося блока 3 и движимого блока 4;

▪ монтаж ходового механизма к монорельсовому пути снизу;

▪ закрутить гайки 2 с моментом согласно Табл. 23 (класс крепкости гайки 5) и обеспечить их шплинтами.
                   Фиг. 29
После монтажа проверить зазор между ребордом ходового колеса u профuлем рельсы  f= 0,5...4 тт.
Настроивание ходового механизма на другие ширины b монорельсового пути

Осуществляется перебросыванием набора шайб, определящих размер S1 и S2 к S3 или наоборот. При этом нужно соблюдать условие: S1 + S2 + S3 = const. Все шайбы толщинoй 2,5mm. Число шайб, определяющих размеры S1, S2 и S3 указаны в Таблице 16.
Таблица 16
	Грузо-подъем-ность, kg
	Обозначение размеров по Фиг. 29
	Профиль по ГОСТ 19425-74
	Профиль по DIN 1025Bl.1

	
	
	Обозначение 
	Обозначение 

	
	
	18M
	24M
	30M;36M
	45M
	200
	220
	240
	260
	280
	300
	320
	340
	360
	380

	
	
	Количество шайб в наборе (толщина шайб b=2,5 mm)

	
	
	90
	110
	130
	150
	90
	98
	106
	113
	119
	125
	131
	137
	143
	149

	
	
	Количество, Шт.

	500

и

1000
	S1

S2

S3
	2

2

16
	6

6

8
	10

10

-
	-

-

-
	2

2

16
	4

4

12
	5

5

12
	7

7

3
	8

8

4
	9

9

2
	10

10

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	2000

и

3200
	S1

S2

S3
	-

-

-
	-

-

-
	3

3

8
	7

7

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	3

3

8
	4

5

5
	5

6

3
	7

7

-

	5000

и

8000
	S1

S2

S3
	-

-

-
	-

-

-
	3

3

8
	7

7

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	3

3

8
	4

5

5
	5

6

3
	7

7

-


4.9. Пуск в движение и обслуживание электротельфера

Перед пуском электротельфера в эксплуатацию необходимо осуществить следующие контрольные операции оторизированными компетентными лицами:

▪ проверка закрепления электротельфера;

▪ проверка концевого выключателя в самом верхнем и в самом нижнем по​ло​жении крюка (проверять электротельфера без груза);

▪ проверка наличия буферов и прочности их работы;

▪ проверка направления движения крюка, сообразно обозначению на кноп​ках командного переключателя;

▪ проверка функций всех устройств, связанных с безопасной работой [кон​це​вого выключателя, тормозов и пр.];


▪ проверка настроивания всех элекrрических устройств, необходимых экс​плу​атации.
Перед первом пуском в эксплуатацию, как и после существенных изме​не​ний и перед очередным пуском в эксплуатацию, электротельфы должны быть под​вергнуты испытаниям оторизированным экспертом данной страны [VBG8 §23 (1) и VBG9 §25]. Потребитель обеспечивает необходимый экип руководи​те​лей, работников по обслуживанию и поддержке в соответствии с т.5 DIN 15030.

Делать периодические испытания компетентым лицом не меньше раз в год [VBG9 §26(1) и VBG8 §23(2)].

Согласно VBG9 §27 потребитель заботится о том, чтобы результаты испытаний были вписаны в дневник электротельфера.

В качестве образца дневника в Германии используют рекомендуемый VBG9 §27 “Дневник крана” (номер заказа ZH 1/29, Саrl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Koeln).

В качестве образца дневника в России используют рекомендаций ПРАВИЛ.

В качестве первой части дневника (после заголовной страницы) принять копия паспорта изделия и сертификаты крюка и каната, которые потребитель получает и которые содержат все необходимые данны. Результаты первоначальных и периодических испытаний наносить на соответствующие страницы цитированного выше образца. Отдельные страницы дневника нумерировать и заполнить содержанием. 

В остальных странах использовать образец, рекомендуемы нормативны​ми документами данной страны, к которому нужно прибавить копия паспорта изде​лия и сертификаты крюка и каната.


При отсуствии нормативных документов в стране рекомендуется следующее оформление дневника:

1. Заголовная страница - "Дневник электротельфера" с данными фаб​рич​ный номер производителя, фирма потребителя и инвентарный номер.

2. Применить копия паспорта, изделия и сертификаты крюка и каната.

З.“Результаты испытаний перед пуском в эксплуатацию или после ремонта”

	Вид испытания
	Нормативный документ
	Результат 
	Примечание 
	Подпись оторизированного эксперта
	Дата 

	
	
	Да 
	Нет 
	
	
	

	Предварительное
	
	
	
	
	
	

	Монтажное 
	
	
	
	
	
	

	Приемное 
	
	
	
	
	
	


4.”Результаты периодических испытаний”. Периодические испытания про​во​​дятся согласно
	Вид испытания
	Результат 
	Имя и фамилия оторизированного эксперта
	Подпись оторизированного эксперта
	Дата

	Периодические 
	Дефекты не регистрированы 

(Регистрация дефектов согласно протоколу №  )
	
	
	

	Периодические
	Дефекты не регистрированы 

(Регистрация дефектов согласно протоколу №  )
	
	
	


Примечание: Лишнее в колонке “Результат” зачеркнуть.

4.9.1. Обслуживание электротельфера

Оператор электротельфера должен познакомиться с настоящей Инструк​цией эксплуатации и инструкциями Требований безопасной работы.
Одежда оператора должна соответствовать рабочим условиям.

Во время работы нужно соблюдать нормативные документы Требований безопасной работы страны (для России ПРАВИЛА).

Оператору нужно иметь постоянний доступ к Инструкции эксплуатации или к копию Требований безопасной работы, находящиеся вблизи до выключателя сети или на другом удобном месте.

В Табл. 17 даны требования к оператору электротельфера и к обслуживающим согласно VBG8 и VBG9.

Согласно VBG9 §2 электротельферы с механизмом передвижения счита​ют​ся крановыми сооружениями.

В терминологии, определение “оператора электротельфера” тождествено “крановщику”.
Таблица 17
	Требования 
	Источник 
	Цитаты из источника

	1
	2
	3

	▪ Требования к оператору электротельфера и персоналу по поддержке
	VBG8 §24
	(1) Монтажом, технической поддержкой или самостоятельным обслуживанием механизмов могут заниматься только лица, знакомые с ними

	▪ Повседневняя проверка тормоза и концевого выключателя
	VBG9 §З0
	(1) Перед началом работы крановщик должен проверить состояние тормозов и аварийнык концевых выключателей.  Он должен следить за очевидными неисправностями крана.

	
	
	(2) Крановщик должен преустановить эксплуатацию крана если есть неисправности, угрожающие эксплуатационную безопасность.

	▪ Обеспечить крана под навесом против влияния сильного ветра
	VBG9 §З0
	(6) Крановщик должен позаботиться о том, чтобы подвергнутые ветру канаты во время грозы и в момент окончания работы были бы укрепленными предохранителями.

	▪ Не двигать груз над людьми
	VBG9 §З0
	9) Если используются устройства принятия грузов, которые держут груз магнитными смукателями или фрикционными силами, без дополнительного обеспечения, то груз не должен передвигаться над людми.


	1
	2
	3

	▪ Охранять людей, повесивших груз
	VBG9 §З0
	(10) Грузы, повесенные рукой должны передвигаться после сигнала того, кто их ожидает на посту сигналов или после сигнала другого ответственного лица, определенного предпринимателем..

	▪ Оператор электротельфера должен следить за постоянно повесенным грузом
	VBG9 §З0
	(11) Пока на кране есть груз, крановщик должен держать управляющее устройство своей рукой.

	▪ Не использовать концевого выключа​теля для других целей
	VBG9 §З0
	(13) Не использовать концевого выключателя для в качестве рабочего.

	▪ Ежедневно проверять функции выключаю​щего устройства – наличие очевидных недостатков
	VBG8 §27
	Перед началом работы, обслуживающий должен проверить функции аварийного концевого выключающего устройства. Он должен следить за механизмами, включая их несущие средства, ролики, экипировку и несущую конструкцию очевидных недостатков..

	▪ Не перегружать электротельфер
	VBG9 §31
	(2) Не загружать краны больше допустимого в конкретную ситуацию.

	▪ Совместная работа с другими подъемными сооружениями
	VBG9 §33
	(1) Если в рабочей зоне пересекаются несколько кранов, то предприниматель или уполномоченное им лицо должно определить рабочий ход и позаботиться о безупречном понимании крановщиков между собой..

	▪ Запрещается транспортирование людей
	VBG9 §36
	(1) Запрещается транспортирование людей с грузом или грузоподъемными устройствами.

	▪ Не вытаскивать или тоскать грузы
	VBG9 §37
	(1) Запрещается вытаскивание и тоскание грузов как и передвижение транспортных средств с грузом.

	▪ Не разрывать крепко связанные грузы
	VBG9 §38
	(1) Предприниматель может использовать кран для разрыва крепко связанных грузов если есть ограничитель груза.

	▪ Импульсивное включение двигателей должно быть редким так как оно может вызвать заваривание контактов контакторов
	
	

	▪ Работа с электротельфером в близости до электрических сооружений, находящихся под напрежением
	VBG9 §39
	(1) Предприниматель должен позоботиться о том чтобы в близости к крану людей не угрожали находящиеся под напряжением части, электрические сооружения и эксплуатационные части.

	
	
	(2). Во время работы с краном в близости до частей электрического напряжения, электрических сооружений и эксплуатационных частей, крановщика не угрожать поражениями электрического тока.

	▪ Подъем огнеопасных жидкостей
	VBG8  §15
	Механизмы, предназначены для подъема огнеопасных жидкостей, должны иметь две действующие независимо одно от другого тормозных устройств.

	▪ Передвижение грузов, которые могут осесть
	VBG8 §33
	(5) Если нужно передвигать грузы, которые могли бы осесть, прижать или задержаться на своем пути так, чтобы могли возникнуть дополнительные неконтролируемые силы – нужно использовать только механизмы с ограничителем груза.


5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

Общие указания:

Осуществлять поддержку и ремонт только при незагруженном электротельфере:

▪ устранить дополнительные средства захватывания груза;

▪ осуществлять годичные проверки согласно требованиям VВG8 §23 (2), ре​​с​пективно VВG9 § 26 (1).


▪ кроме  данных здесь требований безопасной работы нужно иметь ввиду и следующее:

	Требвания проверок и поддержки
	Цитаты VBG9

	▪ Выключить и обеспечить выключатель сети при наличии некомпетентного включения, поставив предупредительную надпись на место выключения
	§41 (1) Поддержку и инспекции делать лишь в состоянии выключения крана и при отсуствии возможности некомпетентного включения.

	▪ Не выключать сетевого выключателя лишь тогда, кода деятельности (смазка каната, функциональное испытание электрических элементов и пр.) осуществляются при включенном тельфере
	(2) Алинея 1, предложение 1 не действует тогда, когда идет работа поддержки и инспекции при включенном положении:

а) нет опасности контузии;

b) нет опасности прикасания до находящихся под электрическим напряжением частей, электрических сооружений и средств эксплуатации;

с) есть вербальняя или знаковая связь с крановщиком.

	▪ Во время обслуживания или ремонта использовать рабочую платформу или равностойное ей приспособление
	§10 Во время обслуживания или ремонта механических и электрических сооружений, если не с пола, необходимо использовать безопасные места или рабочие площадки, обеспечивающие безопасность рабочим.

	▪ Пуск электротельфера в движение после ремонта, работа в зоне электротельфера
	§43 После ремонта, изменения или после работы в зоне движения крана, краны включать только если придприниматель или его помощник отдадут специальное разрешение. Перед разрешения они должны быть уверенными, что:

1. Работа закончена окончательно

2. Кран в состоянии безопасной эксплуатации

3. Все рабочие уже покинули кран.


5.1. Поддержка

Регулярное и правильное обслуживание и поддержка гарантируют без​упречную работу электротельферов. Не допускать более тяжелый эксплу​ата​ци​он​ный режим чем тот, кто предусмотрен производителем.


Поддержка электротельфера содержит: проверки технического состояния регулирования настройки, наблюдение за неисправностями и их устранение, техническое обслуживание (смазывание и др.), периодическую поддержку эл​ект​ро​тельфера.
5.1.1. Периодические проверки

Периодические проверки обеспечивают безупречную работу изделия.

Виды проверок и их периодика указаны в Табл. 18. Там указаны и точки из описания групп и узлов проверок.
5.1.2. Смазка, регулирование и настраивание

План смазки дан в Таблице 22, а необходимые материалы смазки и от​дель​ные точки смазки - в Таблице 23.

Периодичность настроивания и регулирования указаны в Табл. 18, там можно найти и пункты их описания.

Периодичность этих работ зависит от производственных условий. 

Сюда относится и уборка скреплений от пыли и грязи.

Если срок хранения больше 3 месяца с дня покупки, то перед пуском электротельфера нужно сделать проверки первоначального пуска согласно плану поддержки (Табл.18).
5.1.3. Ремонт и восстановление

Сюда относится устранение мельких повреждений возникших во время проверок:

▪ повреждения кабелей и их устранение;

▪ замена реле и контакторов.

Здесь не имеются ввиду более серьезные и ответственные операции, которые нужно было бы согласовать с производителем, например:

▪ изменение схемы;

▪ включение дополнительных аппаратов.

Если необходимо, допускается работа под напрежением, принимая меры безопасности техники, предписанные нормативными документами.

Возможные неисправности электрообзаведения и способы их устраненея указаны в Табл. 18.
5.1.4. План поддержки

В Табл.18 дан план поддержки. В связи с ним нужно иметь ввиду, что он разработан для нормальных условий, согласно группе электротельфера по FEM 9.511. Если электротельфер работает в более трудных условиях, то эти периоды нужно сократить.

Таблица 18
	№
	В момент пуска в эксплуа​тацию
	Ежедневно перед началом работы
	После первых 3 месяца
	После первых 12 месяцев
	Раз в 12 месяцах
	Наименование проверки и обслуживания

	1
	■
	■
	
	
	
	Действие тормоза – оно регулируется если груз тощат или тормозной путь увеличен аксиальным ходом ротора электродвигателей.

	2
	■
	■
	
	
	
	Действие концевого выключателя (т.4.4) стоп - кнопка.

	3
	■
	■
	
	
	
	Проверка-осмотр:
- командного переключателя и его кабель (5.11а);

- крюк с блоком роликов (5.7)

	4
	
	■
	
	
	
	Канат – повреждения и разрушения проволок (5.2)

	5
	
	
	■
	
	■
	Действие канатоукладывания (т. 5.3.) и закрепление каната (т. 4.6)

	6
	
	
	■
	
	■
	Блок роликов и крюк-деталь (т. 5.7)

	7
	
	
	■
	
	■
	Несущие винтовые соединения (т. 5.10)

	8
	
	
	■
	
	■
	Заварочные соединения

	9
	
	
	■
	
	■
	Состояние буферов, если есть механические повреждения – их нужно заменить.

	10
	
	
	
	■
	
	Состояние ходовых колес и шарнирные соединения в механизме передвижения, в том числе и зазор между ребордами или направляющими роликами и монорельсовым путем  (т. 5.6).

	11
	
	
	■
	
	■
	Обще состояние электрооборудования (т. 5.11)

	12
	
	
	
	■
	
	Контроль и если необходимо – улучшить защиты против коррозии.


5.1.5. Периоды повторения проверок
Внимание!

▪ Эксперты проверяют сооружения хотя бы раз в год. Экспертами могут работать и специалисты Технического надзора и эксперты, уполномоченные за время проверок.

 ▪ Во время ремонта нужно использовать оригиральные части производителя.

5.2. Проверка и изнашивание каната. Браковка и замена

Поддержка каната связана с регулярным смазыванием (Табл. 22) и прове​ка​ми изношивания (5.2.1 ).

Смазки каната уменьшают сопротивление как между каналом и канатом, так и между проволоками и этим увеличивают его продолжительность эксплуатации и уменьшают коррозию.

Смазку наносить умеренным количеством и равномерно по всей длине каната.
Если из за производителя канат не смазан, то время изношивания у потребителя уменьшается. Применение несмазанных канатов договаривается специально.

При наличии большого загрязнения канат нужно чистить периодически.

5.2.1. Проверка изношивания и браковка каната

Периодичность проверок изношивания каната согласно Табл.18.

Браковка каната соответствует требованиям ISO 4309 и DIN 15020 BI.2.

Критерии оценки состояния каната (DIN 15020 BI.2):
а) вид и число прерванных проволок
Проверка прерванных проволок осуществляется тогда, когда канат незагружен и придерживая его в рабочем положении рукой. Это дает возможность лучше заметить прерванные проволоки.


Браковка каната по числу прерванных проволок определенной длины его оси - согласно Таблице 19, соответствующей DIN 15020 В1.2 и ISO 4309.

Таблица 19
	Число несущих про​​​волок в внешних струнах каната
N
	Примеры конструкции каната
	Число ощутимых перерывов проволок, ведущих до его брокования

	
	
	Группы по FEM 9.511:

1Am, 1Bm, 1Cm, 1Dm
	Группы по FEM 9.511
2m, 3m, 4m, 5m

	
	
	Скрещенная свивка
	Одностороняя свивка
	Скрещенная свивка
	Одностороняя свивка

	
	
	На участке длиной 6d и 30d, d – диаметр каната

	
	
	6d
	30d
	6d
	30d
	6d
	30d
	6d
	30d

	до 50
	
	2
	4
	1
	2
	4
	8
	2
	4

	51 до 75
	
	3
	6
	2
	3
	6
	12
	3
	6

	76 дo 100
	18x7(1+6)
	4
	8
	2
	4
	8
	16
	4
	8

	101 дo 120
	6x19(1+6+12)

6x19(1+6F+12)

36x7(1+6)
	5
	10
	2
	5
	10
	19
	5
	10

	121 дo 140
	
	6
	11
	3
	6
	11
	22
	6
	11

	141 дo 160
	8x19(1+6+6F+12)
	6
	13
	3
	6
	13
	26
	6
	13

	161 дo 180
	6x36[1+7+(7+7)+14]

8x19(1+6+6/6)+1.e.h
	7
	14
	4
	7
	14
	29
	7
	14

	181 дo 200
	
	8
	16
	4
	8
	16
	32
	8
	16

	201 дo 220
	
	9
	18
	4
	9
	18
	35
	9
	18

	221 дto 240
	6x37(1+6+12+18)
	10
	19
	5
	10
	19
	38
	10
	19

	241 дo 260
	
	10
	21
	5
	10
	21
	42
	10
	21

	261 дo 280
	
	11
	22
	6
	11
	22
	45
	11
	22

	281 дo 300
	
	12
	24
	6
	12
	24
	48
	12
	24

	Больше 300
	
	0.04.n
	0.08.n
	0.02.n
	0.04.n
	0.08.n
	0.16.n
	0.04.n
	0.08.n


б) местоположение прерванных проволок

Если сноп прерван, канат устраняется сразу;

в) уменьшение диаметра каната во время эксплуатации

Если участок каната с уменьшенным касательно номинального диаметром большой, то он бракуется при достижении установленных границ по ISO 4309 и DIN 15020 В1.2, даже и без прерванных проволок;

г) коррозия

Коррозия внешних проволок установливается визуально

Если диаметр каната касательно ноаминального уменьшается, то он бра​ку​ется при достижении граничных стоимостей согласно ISO 4309 и DIN 15020 В1.2, даже и без прерванных проволок.
Если диаметр проволок в поверхностном слое каната уменьшается на 40%. то канат бракуется; 
д) изменение формы каната

Проверка осуществляется специалистом. Вид разных деформаций указан в ISO 4309 и DIN 15020 BI.2.

Другие изменения формы каната, при наличии которых его бракуют: де​фор​мация в виде корзины; локальное увеличение диаметра каната; локальное уменьшение диаметра каната, расслоение проволок снопа и их сгибание вовне; повреждения тепловым воздействием или электрической радугой; вы​хож​де​ние сердцевины вовне; пластические деформации.

5.2.2. Замена каната

Снятие старого каната и установление нового происходит следующим образом:

5.2.2.1.Снятие старого каната

▪ крюк с подвеской спускается до твердой опоры, без ожидания срабо​ты​ва​ния концевого выключателя в нижнем положении;

▪ водило 2, закрепленное винтами 4, освобождается от направляющей гай​ки 1 (Фиг. 31). Освобождается винтовая пружина 3, прижимающая канат, и выни​мается вместе с направляющей гайкой 1:
[image: image29.png]00
U !
.}1 h



         [image: image30.png]A (B
=5 B




Фиг. 31                                                                       Фиг. 32

▪ нажимается кнопка "спуск" электротельфера, оставшие на барабане на​ви​вки развернуть, после чего конец каната освобождается от его закрепления к барабану. Другой конец вынимается из клиновой втулки, клин выбивается молотом.

5.2.2.2. Установка нового каната

▪ очищаются винтовые каналы барабана, смазываются соответствующей смазкой -Табл. 19;

▪ предварительно подготовленный канат необходимой длиной и об​ра​бо​тан​ными концами против развертки ставится под электротельфер и раз​во​ра​чивается способом, указаным на Фиг. 32В. Разворачивать канат способом, ука​занным на Фиг.32 А - не разрешается.

▪ после того как закрепить конец каната к барабану, он прижимается рукой к каналу и электротельфер включается кнопкой “ПОДЪЕМ”, с чего начинается и его закручивание. После пети или шести навивок электродвигателя выключить. Нужно обеспечить канат против ослабления. В связи с этим можно поставить деревянный клин между покрытой канатом частью барабана и продольной балкой, связывающей фланцев корпуса механизма подъема. Остальная часть каната закрутить после монтажа канатоукладывания.
В цели безопасной работы рекомендуется исполнять манипуляции кана​том в перчатках.

5.3. Монтаж нового канатоукладывания и его поддержка во время эксплуатации

Перед началом нового канатоукладывания, старого нужно разобрать на составных частей: гайка направляющая 1, водило 2, пружина прижимающая 3 (Фиг.31).

Монтажные операции совершать способом, указанным на Фиг. 33, Фиг. 34, Фиг. 35, Фиг. 36, Фиг. 37 и Фиг. 38  в следующей последовательности:

а) намазать смазкой навивки направляющей гайки и канала, где лежит при​жимающая пружина. Выходящий из окна корпуса электротельфера канат нак​лонить к канатным навивкам барабана, вытянутым и прижатым к полу, что​бы не ослабился после его освобождения от деревянного клина. Прижи​маю​ще​го его;

б) поставить раскрученную направляющую гайку на барабан и мон​ти​ро​ва​ть ее так, чтобы навивки вошли в ближайщий первый канал до самого каната; 
[image: image31.png]SN
RassRate
SRNNENNRGN L AL
N
RN IR
RSN
PN
AR
ANANSRARMANTY
ASIANAANAN vy
NSRS
DRRIERRAAANT
SRS
e A




                      [image: image32.png]..Il..l///.,i/
.’///llllf////.ﬂ/.
SN
SNNTERRNSRNL

AAOANINEANANY, |
SSIAMRAA Y

Y. s AR Y





                                             Фиг. 33                                                                                Фиг. 34
в) смещенный с наклоном касательно своих навивок канат возвращается в свое первоначальное положение, в соответном канале барабана, а конечный сектор направляющей гайки смещается таким образом, чтобы было виднее (его начало) с нижней стороны барабана. После этого канат подготовливается к вы​хо​ду из окна шофера, касающегося обоих концевых секторов направляющей гайки;

[image: image33.png]


                         [image: image34.png]AR
AN
SN,
SIS
AN
SRR Y
.IIJ..MW”H””//,
AW N
w‘fl'l/f/.//,./.:
1)





                                          Фиг. 35                                                                                      Фиг. 36
г) в специальном канале направляющей гайки монтируется прижимающая пружина - оба ее конца захватываются другими двумя пружинами или крюками и после выпрямления до ее рабочей длины, ее застягивают. Ставятся штифты в отверстия, пробитые боковым образом (лобовым образом), в первый и послед​ний сектор направляющей гайки. При помощи гибкого ключа захватываются и натягиваются штифты, пока направляющая гайка самым плотным образом не приж​мется плотно к барабану;

д) передвигается заране монтированное водило свободного конца каната и установливается на направляющую гайку, при этом оба ее сектора связыва​ют​ся и она окончательно прижимается к барабану;

[image: image35.png]


                             [image: image36.png]SN |
RS





                                           Фиг. 37                                                                                     Фиг. 38
После монтажа канатоукладчика нужно установить систему рычагов вы​ключателя крайнего верхнего и крайнего нижнего положения грузового крюка.

Если монтаж канатоукладывания сделан таким образом то не должно быть ослабление каната.

Оставшую ненавитую часть каната можно навить до желанного положения, после нажатия кнопки "ПОДЪЕМ" электротельфера; кроме этого нужно следить чтоб не было скручивания, особо в проложении канатом через ролик блока роликов и другие ролики полиспастной системы, как и в его закреп​​ле​​нии к другому концу. После заклинения в клиновую втулку к корпусу или к траверсе, струны каната и крюк с подвеской не должны обладать склонностью к вращению и переплетанию. При наличии этого нужно освободить конец каната от клиновой втулки, устранить скручивание и заново вклинить.

Нельзя наматывать канат до конца барабана, т.е. крюк не должен дости​гать крайне верхенего положения, если перед тем не монтирована система рычагов концевого выключателя и не настроена к выключению.

Перед регулированием концевого выключателя, нужно спустить крюк с подвеской до нижней границы и проверить хорошо ли лежить первая навивка в канале барабана. В обратном случае канат лежит застегнутым образом в ка​на​ле барабана. После этого нужно повесить груз на крюк, выпрямить канат и ре​гулировать крайне верхнее и крайне нижнее положение, соответственно т. 4.4.

В последствии перемещение ограничительных колец и их установление в другом положении штока может произойти тогда, когда изменена длина каната – например когда есть удлинение, возникшее в процессе эксплуатации.

5.4. Эксплуатация и поддержка электродвигателя с встроенным тормозом 
В цели надежности работы тормоза значение имеет и поддержка воздуш​ного зазора между ферродовым диском и поверхностью сопротивления (тормоз еще не действует) в точно определенных границах. Это осуществляется регулированием аксиального хода ротора.

Первоначальный, (минимальный) аксиальный ход ротора электродвигате​лей с конусным встроенным тормозом установлен производителем. Во время эксплуатации ферродовый материал тормоза изношивается. вследствии чего аксиальный ход ротора. респективно тормозной путь увеличавается.
Из за этого нужно периодически проверять состояние тормоза. Если необходимо, сделать настройку, а при достижении предельных границ изношивания, заменить часть.
Внимание!

Стоимость аксиального хода ротора, тормоз которого перестет работать – 2,5-3тт.

Аксиальный ход, при достижений которого тормоз нужно настроивать:

▪ электродвигатели подъема: 

- 1,5тт аксиального хода – КГ 1605, КГ 1608, КГ 2008, КГ 2011, КГІ 2012, КГІ 2009, КГІ 210; 

- 2,0тт аксиального хода – КГ 2412, КГІ 2612, КГ 2714, КГІ 3317, КГ 3517; 

▪ электродвигатели передвижения – 1,5тт.

Настроивание и замена тормоза осуществляется в зависимости констру​кти​вно​​го изготовления электродвигателя:
.

а) электродвигатель подъема - (Фиг.З9)
Регулирование

Регулирование осуществляется при незагруженном электротельфере:

[image: image53.png]


▪ развинтить винты 5;

▪ демонтировать вентиляторную решетку 4;

▪ раскрутить болты 8, фиксирующие регулирующую гайку 7 к валу 6 электро​двигателя;

▪ раскрутить регулирующую гайку 7 до установления нормального аксиаль​но​го хода, который должен быть в границах 0,5-1,0 mm. 

                                    Фиг.З9
 Аксиальный ход рото​ра, получаемый раскручиванием гайки, можно высчислить по формуле L = 2.n, mm. 2 - шаг резьбы, n - число оборотов во время раскручивания. Нормальный аксиальный ход получается при помощи раскручивания регулирующей гайки в гра​ницах 1/4 - 1/2 оборота относительно ее фиксиранного положения]

▪ завить оба стопорных болта 8, чтобы фиксировать регулирующую гайку 7;

▪ поставить решетку 4, закрепить ее винтами 5.
Замена

Если толщина ферродового материала 2 вследствии изношивания уже 1.5 mm, его нужно заменить новым. Иметь ввиду, что ферродовый материал 1 заклеен к вентилятору 3. Замену осуществить в следующем поредке:

▪ раскрутить болты 9 и демонтировать кожух 2 и скрепленную к нему вентиляторную решетку 4; 
▪ раскрутить регулирующую гайку 7;

▪ демонтировать вентилятор 3 и приклееный к нему ферродовой материал 2;

▪ монтировать новый вентилятор 3 и приклееный к нему ферродовой мате​риал 2;

▪ регулировать аксиальный ход описанным выше способом;

▪ монтировать кожух 2 и закрепленныю к нему вентиляторную решетку 4.

Внимание!

Заменить пружину 10 (Фиг. 39) можно только в сервис.

б) электродвигатель механизма передвижения (Фиг. 40)

Чтобы восстановить первоначальное положение ротора электродви​га​те​лей механизма передвижения, в котором тормозной диск действует на передовом положении, необходимо небольшое аксиальное перемещение.
[image: image54.png]J

-~

v V]V 7
K)LU'I N ©

I




Измерение аксиального хода:

▪ демонтировать решетку (пробку) 1 с заднего щита электродвигателя;

▪ измерить расстояние между головой застопоряющего болта 4 вала и кор​пусом 2 электродвигателя;

▪ рукой нажать вал 5 вперед до упора.

При этом нужно снова измерить расстояние, указанное выше. Если различие между двумя измерениями больше 1.5 mm, тормоз нужно регулировать.

                   Фиг. 40
Регулирование:

▪ раскрутить застопоряющий болт 4;

▪ специальным ключом закрутить регулирующую гайку 6 на 1/2 оборота, этим получается аксиальный ход ротора на 0,5mm;

▪ застегнуть застопоряющий болт 4 до упора;

▪ измерить аксиальный ход и если он больше 1,5mm или меньше 0,7mm, регулировать заново.
Замена:

▪ раскрутить болты 7;

▪ демонтировать корпус 2 и прикленный к нему ферродовой материал; 
▪ монтировать новый корпус 2;

▪ регулировать аксиальный ход описанным выше способом.

Внимание!

Эксплуатирую и поддерживая электродвигатели с встроеннымтормозом, нужно соблюдать следующие требования:

▪ хорошо застегнуть питающие и защитные провода, чтобы обеспечить хороший контакт;

▪ посадочные гнезда заполнить смазкой согласно плану смазывания;

▪ не изменять положение регулирующей гайки переднего щита электро​дви​гателей, установленное заводом-производителем;

▪ перед каждым регулированием тормоза проверять толщину ферродовой колодки и если она меньше 1,5тт, то нужно заменить ее новой;

▪ во всех осмотрах проверять надежность натяжения болтов заднего щита электродвигателей и кожуха тормоза;

▪ поддерживая и регулируя электродвигателей, не засорять тормозных поверхностей смазочными веществами.
5.5. Поддержка планетарного редуктора

Основная поддержка планетарного редуктора состоит в проверку состояния масла и его замену. Соблюдение указаний периодов замены. количества и вида смазочного материала имеет большое влияние на исправность отдельных передач и редуктор вцелом.

При первой замене масла нужно промыть редуктора. Это можно сделать бен​зи​ном, бензолом или другим подходящим средством. Для этой цели нужно упот​ре​бить двойное количество моющего материала по сравнению с объемом масла, ко​то​рое наливается в редуктор, чтобы моющая жидкость могла бы проникнуть повсю​ду.

Электротельфер начинает работать, крюк поднимается и спускается (без груза) 5-раз высоты метр. После этого моющая жидкость сливается и наливается новое масло до уровня контрольной пробки.
Замену масла редуктора рекомендуется осуществлять после работы электротельфера, так как обработанное масло нужно слить пока оно още тепло.

5.6. Поддержка механизма передвижения

Поддержка механизма передвижения - это прежде всего контролироль состояния ходовых колес, осмотр зубных передач, особо открытых и поддержка исправного рельсового пути.

Максимально допустимое изношивание зубов движущих ходовых колес - до 40% относительно толщины зуба.

Максимальное изношивание реборда ходовых колес не должно превышать 40 % относительно их толщины.

Если предписанный зазор между ребордом ходового колеса и рельсой увеличится из за изношивания или по другой причине, нужно регулировать механизм передвижения согласно методам в т. 4.8.1.

Нельзя использовать механизмы передвижения в цели таскания груза по земле.

В зоне буферных устройств нужно осторожно оперировать электротель​фе​ром и избежать сильных ударов, которые могли бы повредить их.


По отношению поддержки редуктора механизма передвижения, нужно периодически заменят смазку (Табл. 22).
5.7. Эксплуатация и проверка блока роликов и грузового крюка 
Недопустима эксплуатация роликов каната с трещинами и отломками реборд. Допустимое изношивание канала каната 25% относительно диаметра ка​на​та – касательно чугунных и пластмасовых роликов.  
Нужно следить грузовой крюк за наличием трещин и деформаций. Деформацию можно установить, измеряя контрольное расстояние между нане​сен​ными центром знаками на оформленных полях самого рога и столбом крюка. 

Если указанные стоимости в Таблице 20 превышены - крюк браковать и заменить новым.

Таблица 20
	Грузоподъемность, t
	0.5
	1
	2
	3.2
	5
	8
	12.5

	Контрольное расстояние, mm
	65
	70
	85
	90
	105
	140
	160


Кроме проверок согласно Табл. 20, периодически проверять детали крюка сог​ласно Табл. 18 и совершать испытания - за наличия трещин и деформаций сог​лас​но DIN 15405.
5.8. Проверка и поддержка муфты

Муфта рассчитана быть надеждной во время полного эксплуа​та​ционного срока электротельфера если соблюдается предписанный произ​во​дителем режим работы.  

Рекумендуется через каждые три года проверять шлицы и зубы. При обнаруживании поломанных зуб, шлиц или значительной дефор​мации муфты, надо заменить ее новой. Шлицевые и зубные со​еди​​не​ния должны быть всегда хорошо смазаными.

5.9. Подшипники качения

Все подшипники качения, которые не принадлежат к предавательным ме​ха​низ​мам – подшипники: барабана, электродвигателей, роликового блок-крю​ка и ос​таль​ных роликов полиспастной системы, ходовых колес механизма пере​дви​жения – сма​заны достаточным количеством смазки на заводе-произво​дителе. Смена смазки – в соответствии с Табл. 22, при этом подшипников необ​хо​димо промыть хорошо бензином и за тем заполнить 2/3 пространства смозкой.
Внимание!
При демонтировании электродвигателя нельзя изменять фикси​рован​но​го положения регулирующей гайки, установленного заводом-произво​дителем.
5.10. Несущие болтовые соединения

Несущими болтовыми соединениями являются связи между узлами: кор​пус – планетный редуктор; корпус – электродвигатель; механизм подъема – ме​ха​низм передвижения; редуктор механизма передвижения – электродвига​тель механизма передвижения; роликовый блок – крюк. Они тре​буют пе​риоди​чес​​кую проверку и при​тягивание до достижение момента натяжения из Табл. 21. При ис​пользовании Табл. 21 иметь ввиду, что класс крепкости всех не​сущих бол​то​вых соединении как следует: для винтов – класс 8,8; для гаек – 8. 
Таблица 21
	Класс крепкости соединения
	Размеры соединения, mm
	М6
	М8
	М10
	М12
	М14
	М16
	М18
	М20
	М24
	М30
	М36
	М42

	Винт
	Гайка
	Вид
	Момент натяжения,Nm

	5,6
	5
	Минимальный
	3,7
	7,5
	17,2
	30,0
	45,0
	60,0
	90,0
	120.0
	190,0
	510,0
	700,0
	1110,0

	
	
	Максимальный
	5,0
	10,0
	23,0
	40,0
	60,0
	80,0
	120,0
	180.0
	255,0
	676,0
	980,0
	1556,0

	6,8
	6
	Минимальный
	6,0
	13,5
	27,0
	45,0
	71,2
	97,5
	217,5
	187.5
	307,0
	817,,0
	1120,0
	1780,0

	
	
	Максимальный
	8,0
	18,0
	36,0
	60,0
	95,0
	130,0
	290,0
	250,0
	410,0
	1083,0
	1570,0
	2490,0

	8,8
	8
	Минимальный
	8,2
	19,5
	36,7
	67,5
	101,2
	157,5
	217,5
	307,5
	484,5
	1100,0
	1500,0
	2370,0

	
	
	Максимальный
	11,0
	26,0
	49,0
	86,0
	135,0
	210,0
	290.0
	410,0
	646,0
	1459,0
	2090,0
	3320,0

	10,9
	10
	Минимальный
	10,5
	26,2
	51,7
	90,0
	142,5
	221,0
	303.7
	435,0
	682,0
	1548,0
	2100,0
	3335,0

	
	
	Максимальный
	14,0
	35,0
	69,0
	120,0
	190,0
	295,0
	405.0
	580,0
	910,0
	2052,0
	2940,0
	4668,0


5.11. Блок управления – командный выключатель, концевой выключатель, контакторы, ограничители груза, проверки и ремонт

Безупречная работа и высокая надежность электротельфера как подъем​ное сооружение зависит от исправности его электрооборудования, поэтому не​об​хо​ди​мы периодические осмотры и своевременное устранение обнару​женных  неис​прав​​но​стей.                                 

Проверки электрооборудования

а) ежедневные проверки электрооборудования:

Каждый день проверять командного выключателя за наличие видимых дефектов. Нельзя работать с электротельфером при обнаруживании неисправ​ностей следнего вида:

▪ трещины по корпусу; 

▪ повреждения кабеля командного выключателя;

▪ кабель командного выключателя находится вне защитного маншона;

▪ отслабло крепление несущего жила командного кабеля к командному вы​клю​чателю или к электрическому табло;

▪ разхлабленные или поврежденные кнопки.

Замеченные неисправности устраняются опытным электротехником.

Невозможность рассчитать означения для функционального предназна​че​ния кнопок, не считается тяжелым дефектом, но надо своевременно устранить.

б) Проверка электрооборудования - согласно Табл. 18, т. 11. Во время профилактических осмотров надо обратить внимание на следующее:

▪ состояние защитных проводов, притянуты ли они к защитной шине электротабла;

▪ закрепление несущей стальной жилы командного кабеля к элтабло и к кор​пу​су выключателя (Фиг. 42). Несущая жила должна быть обтянутой посто​ян​но, что​бы не товарить командного кабеля; 

[image: image55.png](RS S s ———t T




▪ уплотнение штуцеров;

▪ уплотнение между основой и крышки элтабла;

▪ состояние контакторов;

▪ состояние блока “Разъединитель с предпазителями”;

▪ состояние питающего кабеля;

▪ притягивание клемных соединений всех проводников;

▪ состояние понижающего трансформатора и концевого выключателя;

▪ притягивание предпазителей питающей и оперативной сети;

▪ состояние ограничителя груза;

▪ наличие механических неисправностей блока с датчиков;

▪ наличие неподтянутых связей;

▪ настройка ограничителя груза.
            Фиг. 42

Во время ежегодных проверок специалистами надо проверять действие огра​ни​чителя груза и возможность его срабатывания согласно нормам VDI 3570 Ueber​lastungssicherung fuer Krane.

5.12. Смазывание

План смазки показан в Табл. 22, данны смазочных материалов в Табл. 23. 

[image: image37.png]12

1

® e

g '3533_-\\\\\\\\\\\\\\-' o ON ——

/// A &5 \g-!';’: . SET— —

11 A NN\ D:‘ D:(\\\\\\ .', \, ] RS - . :”//— N

‘ - ‘ p /y ’ P k = ,.,m///////////////;/;, s

25 2N\ E«Kt\\\‘!‘%//”"f Z . - " 0
2: 5\ \ LD }

- A
: NN SRR flllllll/;/y//, A oi‘/la

\\\\\\\\’
N S

A
avaae
LRSS S

N S S S e
R

-

i





Фиг. 43

Таблица 22
	Фиг. 43
	■
	При первом пуске в эксплуатацию

	
	
	■
	Первая поддержка после 3 месяцев

	
	
	
	■
	После 12 месяцев работы

	Поз.
	Место смазывания
	
	
	
	■
	Раз на 12 месяцев

	
	
	
	
	
	
	■ Раз на 36 месяцев

	1
	Редуктор подъема
	■
	■
	■
	
	■
	Проверка уровня масла. Если необходимо-доливать. Замена масла

	2
	Шлицевое соединение редуктора-барабана
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	3
	Барабан – канала каната
	
	
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	4
	Канатоукладывания – канал пружины и ребро ведущего профиля
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	5
	Канат
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	6
	Механизм рычагов концевого выключателя
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	7
	Подшипники роликов – каната и крюка
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	8
	Шлицы соединителя
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	9
	Подшипник барабана-электродвигателя подъема
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	10
	Подшипники электродвигателя подъема
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	11
	Оси клиновой втулки и траверса
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	12
	Подшипники-электродвигателя механизма передвижения
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	13
	Редуктор механизма передвижения
	■
	
	
	
	■
	Замена масла (смазки)

	14
	Шлицы редуктора-вала-ходового движущего колеса
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	15
	Шарнирная связь между механизмом подъема и механизмом передвижения
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	16
	Подшипники ходового колеса
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	17
	Подшипники направляющих роликов механизма передвижения
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	18
	Зубной венец движущего ходового колеса
	
	
	■
	■
	
	Замена смазки


Таблица 23
	Место смазывания, Фиг. 42
	Рекумендуемые материалы
	Количество смазочного материала позиции

	
	Вид смазочного материала
	
	

	
	
	Характеристика
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	10,

12
	Конси-стент-ная смазка
	Температура капания ≥1800С.

Пенетрация 220-340.

Применима к подшипникам качения электротельфера
	Рабочая температура

-25°С до + 165°С
	Поз. 10
	Поз. 12

	
	
	
	
	Базисноеп 
	V, g
	Тип
	V, g

	
	
	
	Литол 24 ГОСТ 21150-75,
	МТ200
	50
	МТ200
	50

	
	
	
	Fuchs RenoLit DurapLex 2,
	МТ300
	50
	МТ300
	50

	
	
	
	Shell ALvania ЕР Fett 2,
	МТ400
	60
	МТ400
	50

	
	
	
	Esso Unirex N 2,
	МТ500
	60
	МТ500
	50

	
	
	
	ВР Energrease LS - ЕР 2,
	МТ600
	75
	МТ600
	50

	
	
	
	Aral AraLub FK2
	МТ700
	90
	МТ700
	100

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 220°С
	МТ900
	90
	МТ900
	100

	
	
	
	
	

	
	
	
	Fuchs Wacker SiLiconfett mittel,
	

	
	
	
	Аего Shell Grease 15А
	

	
	
	
	Siliconfett,
	

	
	
	
	Fuchs Wacker SiLiconfett 300 mittel.
	

	7,

9,

16,

17
	Конси-стент-ная смазка
	Температура капания не ниже 950С.

Пенетрация 220-340. 

Применима к подшипникам качения общего машиностроения


	Рабочая температура

-25°С дo + 80°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	Машинная обикновенная К3 БДС 1415-84,
	
	Поз.

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72,
	
	7
	9
	16
	17

	
	
	
	MOBIL-MOBILPLEX 48,
	МТ200
	40
	20
	60
	20

	
	
	
	ВР Energrease НТ 3.
	МТ300
	40
	20
	60
	20

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 80°С
	МТ400
	50
	25
	120
	20

	
	
	
	
	МТ500
	50
	25
	120
	40

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72,
	МТ600
	60
	40
	240
	40

	
	
	
	MOBIL-MOBILLUX 2,
	МТ700
	80
	60
	480
	60

	
	
	
	Fuchs RenoLit FLM 2.
	МТ900
	80
	60
	480
	60

	2,

8,

14
	Конси-стент-ная смазка
	Температура капания ≥1800С.

Пенетрация 300-340.

Мыльная основа:

Litium+MolS2.
Применима к загруженным шлицевым соединениям.
	Рабочая температура

-25°С дo + 120°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	Aral Fett Р64037,
	
	Поз.

	
	
	
	Aralub РМD1,
	
	2
	8
	14

	
	
	
	ВР Mehrzweckfett L21 М,
	МТ200
	40
	4-6
	-

	
	
	
	Esso Mehrzweckfett М,
	МТ300
	40
	4-6
	-

	
	
	
	Mobil Grease Spezial,
	МТ400
	60
	4-6
	-

	
	
	
	Техасо Molytex Grease ЕР2,
	МТ500
	60
	4-6
	-

	
	
	
	Fuchs Reno lit FLM2,
	МТ600
	80
	4-6
	-

	
	
	
	Operation temperature

-50°С to + 150°С
	МТ700
	80
	4-6
	-

	
	
	
	
	МТ900
	100
	50
	-

	
	
	
	Fuchs Reno lit FLM2.
	

	3,

4,

5,

6,

11,

15,

18
	Конси-стент-ная смазка 
	Температура капания ≥950С

Пенетрация: 220÷430
	Рабочая температура

-25°С дo + 80°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	Машинная обикновенная К3 БДС 1415-84,
	
	Поз.

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72,
	
	3
	4
	5
	6
	11
	15
	18

	
	
	
	Aralub FDPO,
	МТ200
	50
	50
	50
	5
	40
	10
	30

	
	
	
	ВР Energrease HT-EPOO
	МТ300
	50
	50
	50
	5
	40
	10
	30

	
	
	
	Esso Getriebfliessfett
	МТ400
	60
	60
	60
	5
	40
	15
	40

	
	
	
	Shell Special H
	МТ500
	60
	60
	60
	5
	40
	20
	40

	
	
	
	Mobil Gargoyle Fett 1200W
	МТ600
	75
	75
	75
	5
	40
	20
	50

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 120°С
	МТ700
	90
	90
	90
	5
	40
	25
	60

	
	
	
	
	МТ900
	100
	100
	100
	5
	40
	25
	60

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 6267-74
	

	
	
	
	Fuchs Reno lit 500EP
	

	13
	Конси-стент-ная смазка
	
	Рабочая температура

-25°С дo + 80°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 8773-73,
	МТ200 и МТ300
	160

	
	
	
	ВР Energrease HT-EP1,
	МТ400 и МТ500
	300

	
	
	
	MOBIL-MOBILPLEX 46,
	МТ600
	350

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 120°С
	МТ700 и МТ900
	750

	
	
	
	
	

	
	
	
	MOBIL-MOBILLUX EP2,
	


Таблица 23- прод.
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Масло
	Вискозитет ISO 220 (150)

Вискозитет 220 cst / 400С 

(150 cst / 400С) Температура замерзания

-250C (-400)

Температура вспыхивания 1900С (1800)

Классификация по 

АРI - GL-4

Применение к планетарным редукторам
	Улита(ТМ-5) ЕЗ90 БДС 14368-82,
Ролана 90 (ТМ-4) БДС 14867-82,
Mobil-Mobil gear 632,
Mobil-Mobilube GX90,
BP-Hypogear 90 ЕР,
Shell Spirax Heavy Duty 90,
ЕР 220 (Klueber, Syntheso,
D220 ЕР, Esso S220),
*(Shell - Tivela-82)
	

	
	
	
	
	Базисное

исполнение
	Количество, l

	
	
	
	
	
	Поз.

	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	МТ202
	0.45

	
	
	
	
	МТ305
	0.45

	
	
	
	
	МТ410
	0.80

	
	
	
	
	МТ516
	0.80

	
	
	
	
	МТ625
	1.20

	
	
	
	
	МТ740
	2.00

	
	
	
	
	МТ I 750
	2.00

	
	
	
	
	МТ II 763
	3.00

	
	
	
	
	МТ780
	3.00

	
	
	
	
	MT900
	3.00

	
	
	
	
	


Примечание!

1. Обозначенные “*” смазочные материалы предназначены для рабочей температуры - 400С до +400С.

2. Позиция 13, обозначенная символом “2” относится к электротельферам уменьшенной строительной дысоты и тележкам нормальной строительной высоты типа “М”, а символом “п” к электротельферам нормальной строительной высоты, тележкам “Т”.

5.13. Возможные неисправности электрооборудования и способы их устранения потребителем

Возможные неисправности электроооборудования и способы их устранения показаны в Табл. 24. 
Таблица 24
	№
	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура не включается
	1.Сгоревший предохранитель понижающего трансформатора
2. Сгоревший предохранитель питающий цепи электротельфера

3. Перерыв в командной цепи

4. Сгорание или перерыв кон​так​торной катушки
5. Действующий или блокиро​ванный концевой выключатель
	1.1.Замена новым

2.1. Замена новым

3.1. Проверить электрическую сеть и восстановить ее нормальное положение 

4.1. Замена новым

5.1. Проверить коннцевой выключатель и восстановить его нормалного положения

	2
	Если нажата командная кнопка и электроаппаратура работает, то электро​двига​тель механизма подъема не разворачива​ет​ся в оба направления
	1.Закрепление конусного тормоза

2. Механическое блокирование электротельфера или электро​дви​гателя
	1.1. Снять вентиляционную решетку и несколько раз нажать вал при выключонном электротельфере без груза

2.1. Разобрать и устранить повреждение

	3
	Если во время включения сгорают предохранители и электродвигатель не разво​ра​чивается
	1. Пенетрация в массу

2. Пенетрация между фазами
	1.1. Проверить мегаомметром

2.1. Проверить междуфазную изолюцию



	4
	Электродвигатель гудит необычно
	1. Выношенные подшипники


	1. Заменить новыми



	5
	Электродвигатель гудит и не разворачивается
	1. Электродвигатель работает двумя фазами

2. Понижено рабочее напряже​ние-вне норм электротель​ферного электродвигателя
	1.1. Проверить электропитание

1.2. Проверить исправности контактных систем контак​торов. Если необходимо, заменить контакторных мостов или контакторных пружин

1.3. Проверить исправность статорной намотки электродвигателя

1.4. Проверить вольтмером стоимость питающего напряжения

	6
	Электродвигатель перегорает
	1. Превышена стоимость номи​наль​ного груза

2. Напряжение несиметрично

3. Напряжение выше допустимых границ

4. Превышен режим работы эл​ектротельфера
	1.1. Соблюдение установленых норм перегрузки

1.2. Выключить электротельфер до восстановления симметрии напряжения сети

1.3. Соблюдение установленных норм

1.4. Соблюдение нормального режима работы, указан​ного в паспорте




Таблица 24- прод.
	1
	2
	3
	4

	7
	Электротельфер продол​ж​а​ет работать, когда коман​дная кнопка выключена
	1. Заваренные контакты контакто​ров

2. Заклепление магнитной систе​мы контакторов

3. Заваренные контакты в коман​дном переключателе
	1.1. Замена контактных мостов новыми

1.2. Проверить противодействующие пружины и почи​стить лобовые поверхности магнитопровода

1.3. Заменить новыми

	8
	Концевой выключатель не действует во время работы, сработывает его вторая сте​пень (главный контактор выключается)
	1. Неправильное включенвие питающего кабеля

2. Ослабление ограничительных колец отностительно выключаю​щего штока

3. Заклееный контактор в соответ​ном направлении

4. Блокирование концевого выключателя
	1.1. Поменять местами двух из фаз

1.2. Регулирование и натяжение ограничительных колец

1.3. Устранение залепления, если необходимо контактор заменяется новым

1.4. Проверка концевого выключателя. Сделать ремонт или заменить новым


5.14. Данны шума

[image: image56.png]


Данны шума определяются при следующих условиях:

1. Окружающая среда: эксплуатационные помещения или открытое про​ст​ран​​ство без звукоотражающей плоскости;

2. Режим работы электротельфера: механизм подъема загружается номи​на​ль​ным гpyзoм при нормальном температурном режиме 
электродвигателя и ус​та​​но​в​ленной максимальной скорости.

3. Микрофон 1, измеряющий уровень звука (Фиг. 43) - расстояние h от элекро​тельфера. 
Расстояние h:

5m - для электротельферов высоты подъема не больше 12m; 
10m - для электротельферов высоты подъема больше 12m.
4. Расстояние между микрофоном 1 и стеной должно быть больше:

1,2 m - измерение в помещениях эксплуатаций; 
3,5 m - измерение вне помещений.
                        Фиг. 43

В Табл. 25 указаны допустимые стоимости уровня звукового давления в dB по скале А.
Таблица 25
	Скорость подъема, m/min
	Габарит

	Обозна​чение
	Полиспаст
	МТТ200
	МТ300
	МТ400,МТ500
	МТ600
	МТ700
МТ900

	
	1/1
	2/1
	4/1
	Уровень звука по скале, А не больше:

	V1
	12
	6
	3
	74
	74
	80
	80
	85

	V2
	16
	8
	4
	74
	74
	80
	80
	85

	V3
	20
	10
	5
	80
	74
	80
	80
	85


6. МЕРЫ ПОСТИЖЕНИЯ НАДЕЖНЫХ ПЕРИОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цель настоящих правил, соответствующих FEM 9.755 - установление мер обе​спеченных периодов действия во всей продолжительности экс​плу​атации.

Основные понятия, использованные в настоящем разделе и дефини​ро​ван​ные в FEM 9.755:

▪ Теоретическая эксплуатация D вычислительное полное время серийного подъемного механизма за период эксплуатации около 10 лет - классификация согласно FEM 9.511;

▪ Действительняя продолжителность эксплуатации S(h) определяется на ос​но​вании рабочих часов, состояния нагрузки и факторов, в зависимости от способа регистрации. Она есть мера эффективного использования серийного подъемного механизма и связанных с ним нагрузок;

▪ Общяя продолжителность эксплуатации (h) период пуска в эксплуатацию до окончания эксплуатации;

▪ Надежный период действия (SWP) - период, выполняющий условие:


[image: image38.wmf]1

£

ия

эксплуатац

кая

Теоретичес

ия

эксплуатац

ьная

Действител


Вероятность повреждения уменьшается максимально, если действительняя продолжительность эксплуатации меньше теоретической.

Произведенные “Балканским ехом” Кръвеник электротельферы соот​вет​ствуют группам, дефинированным FEM 9.511 и ISO 4301/1: группа конкретнего электротельфера записана в его паспорте. Теоретическая эксплуатация D изде​лия соответствует FEM 9.755 и показана на Табл. 26.
Таблица 26
	Группы по:
	FEM9.501
	1Dm
	1Сm
	1Bm
	1Аm
	2m
	3m
	4m
	5m

	
	ISO4301/1
	М1
	М2
	М3
	М4
	М5
	М6
	М7
	М8

	Состояние нагрузки К (Кm)
	Теоретическая эксплуатация D(h)

	1
	L1
	Легкое

К=0,5

(Кm1=1,125=0,53)
	800
	1600
	3200
	6300
	12500
	2500
	50000
	10000

	2
	L2
	Среднее

0,5<К<0,63

(Кm2=1 ,25=0,633)
	400
	800
	1600
	3200
	6300
	12500
	25000
	50000

	3
	L3
	Тяжелое

К=0,5

(Кm3=1 ,5=0,83)
	200
	400
	800
	1600
	3200
	6300
	12500
	25000

	4
	L4
	Очень тяжелое

0,8<К<1

(Кm=1=13)
	100
	200
	400
	800
	1600
	3200
	6300
	12500


Чтобы обеспечить надежную работу во время полной эксплуатации нужны следующие условия:

▪ выбор серийных подъемных механизмов, сообразно нагрузкам по 
FEM 9.511;

▪ соблюдение предписанных интервалов проверок (периодические проверки не меньше раз в году);

▪ соблюдение указаний производителя по эксплуатации, инспекции и под​дер​жки; 
▪ генеральные ремонты.
Во время эксплуатационного периода увеличивается вероятность раз​ли​чий между действительной продолжительности и теоретической. Это значит, что нуж​но коррегировать время до первого генерального ремонта, определяемое надеж​ным режимом работы. В связи с этим клиент (потребитель) должен протоко​ли​ро​вать во время эксплуатации рабочие часы и режим работы.

Раз в году нужно документировать действительную продолжительность экс​плу​атации в Дневнике (Образец 1) - это осуществляется на основании протоколи​ро​ванных данных о рабочих часах и режимах работы, обработанных по данной методике - т.6.2. Лучше всего осуществить совпадение с годичной инспекцией. Потребитель контролирует документирование. Уполномоченный осуществляет инспекцию: достигла ли действительная эксплуатация границы теоретической. Период обеспеченного режима эксплуатации зависит от соблюдении условия 

S(h) < D(h). В обратном случае нужен генеральний ремонт.
Потребитель должен требовать, осуществить генерального ремонта произ​во​ди​телем или оторизированным им лицом. Производитель несет ответственность за новый период времени.

Методика вычисления основывается на сравнении действительной продолжительности эксплуатации S и теоретического периода эксплуатации D путем их при введения в состояние нагрузки класса 4 (очень тяжелое). Например, если электротельфер группы 2m, то теоретический период эксплуатации класса 4 есть D = 1600 часов.

Если электротельфер частично загруженный, то его теоретический период эксплуатации D повышается в значительной мере. Например если электр​о​тель​фер наполовину загружен, то D-повышается в 8 раз.

6.1. Протоколирование способа действия

Действительняя продолжительность эксплуатации S(h) серийного подъем​но​го механизма представляет собой эффективную эксплуатацию, вычисленную на основании:

▪ рабочее время за интервал инспекции;

▪ режим работы;

▪ коэффициенты коррекции.

Возможные три способа протоколирования, данных в трех классах:

6.1.1. Протоколирование с паметью режима работы (класс 1).

Состояние нагрузки, как и соответствующее количество часов эксплуатации регистрируются подходящими аппаратами. Действительняя продолжительность эксплуатации S вычисляется посредством оценки данных.

6.1.2. Протоколирование рабочих часов счетчиками и документирование состояния нагрузки потребителем (класс 2).

Состояние нагрузки как и соответствующее количество часов эксплуатации документируются потребителем.

Серийный подъемный механизм снабжен счетчиком времени (или проехан​ного пути) а так же и 
ограничителем груза.

6.1.3. Протоколирование рабочих часов и состояние нагрузки потребителем (класс 3).

Потребитель документирует состояние нагрузки и часы эксплуатации, но без счетчиков.
6.2. Определение действительного периода эксплуатации

6.2.1. Определение действительной продолжительности эксплуатации в протоколе согласно т. 6.1.1.

Действительняя продолжительность эксплуатации Si периода инспекции определяется согласно FEM 9.755 по формуле:

Si = (Kmi. Тоi) ,

i - очередной номер инспекции;

Kmi - действительный коэффициент состояния нагрузки в период инспекции;

Toi - количество рабочих часов в период инспекции.

Серийный подъемный механизм работает в границах S.W.P до тех пор, пока исполняется условие


[image: image39.wmf]å

=

£

=

n

i

D

Si

S

1


n - количество осуществленных инспекциий.

6.2.2. Определение действительной продолжительности эксплуатации в протоколе согласно 6.1.2. и 6.1.3.


Действительнsя продолжительность эксплуатации в период инспекции определяется уравнением:

Si= Kтi.Toi.f,
Toi - количество протоколированных рабочих часов в период инспекции;

f - коэффициент способа документирования.

Проверка достижения теоретического периода эксплуатации осуществляется как указано в т. 6.2.1.

6.2.2.1. Коэффициент способа протоколирования

Так как точность и надежность протоколирования уменьшаются, начиная с класса 1 к классу З, оценка действительной эксплуатационной продолжительности зависит от способа протоколирования. Это имеется ввиду в формуле, в Si чрез коэффициент f, который определяется согласно Таблице 27.
Таблица 27
	№
	Способ протоколирования
	Коэффициент f

	1
	Документирование при помощи памети режима работы
	1.0

	2
	Документирование рабочих часов счетчиками и оценка режима работы
	1.1

	3
	Оценка рабочих часов и режима работы
	1.2


6.2.2.2. Определение продолжительности работы

Время движения механизма - это продолжительность работы. Оно опреде​ля​ется: 
▪ стоимостью, данной счетчиком- счетчик учитывает время Toi движения механизма. Измерение времени в часах;

▪ при отсуствии счетчика продолжительность работы за интервал ин​спек​ции  вычисляется уравнением:


[image: image40.wmf]V

Dp

T

N

H

Toi

.

60

.

.

.

.

2

=


V [m/min] - скорость подъема;

N [циклы/час] - число циклов за час;

Н [m/цикл] - средняя стоимость высоты подъема за один цикл. Цикл - это подъем плюс спуск; 
Т [часы/день] - продолжительность рабочего времени в часах за один день;

Dp [дни/интервал] - рабочие дни за время инспекции.
6.2.2.3. Определение действительного коэффициента режима нагрузки Кmi Действительный коэффициент нагрузки Kmi за период инспекции определяется потребителем. В Таблице 27 указаны стоимости коэффициента Kmi разных ре​жи​мов нагрузки (легкий, средний, тяжелый и очень тяжелый) и его связь с ком​плекс​ным коэффициентом нагрузки К: Kmi= К3.

В случаях протоколирования без памяти режимов работы, вычисление коэф-

фи​циента Kmi осуществляется следующей упрощенной методикой:


а) построение упрощенной диаграмы нагрузки:


На основании протоколированных данных стоимостей нагрузки и рабочих часов строится диаграмма нагрузки, указаная на Фиг. 44, которая предстваляет собой изменение нагрузки Q в функцию от времени Т. При этом упрощенным спо-

собом мы принимаем, что электротельфер работал нагрузками QN, O,75.QN, O,5.QN, O,25.QN и без груза, в связи с которым протоколированием определены сле​дующие продолжительности работы: Т1, Т2, ТЗ. Т4 и Т5.
[image: image41.png]1.00 Qu

0.75 Qu

0.50 Qu —

0.25 Qu

0.00

1.00 Qu

0.75 Qu

0.50 Qu

0.25 Qu

0.00

08 10

\

A

02]04
0.15|0.16]0.14]

0.

}’ ]
%

i\

%
"

0.6 08 1.0
0.50
05




                       Фиг. 44                                           Фиг. 45                                             Фиг. 46
QN – обозначает номинальнюю грузоподъемность электротельфера.

Общее время протоколирования Toi за интервал инспекции равно сумме времен Т1, Т2, ТЗ,Т 4 и Т5.


б) Изготовление модифицированной диаграммы нагрузки


В процессе дальнейшей работы диаграмма фиг. 44 изготовливается в отно​си​тельных единицах (Фиг. 45): в качестве единицы нагрузки принимается QN, а в качестве единицы время – Toi.

По ординатной оси наносится отношение нагрузки и номинальной нагрузки, обозначеное ß =Q/QN, а по абсциссе наносятся времена tj в относительнах единицах, в которых работал электротельфер при данной нагрузке. Времена tj вычисляются по уравнению 

tj = Тj/Toi ,

где j принимает стоимости с 1 до 5.

При принятии упрощенного представления нагрузки, отношение ß принимает сле​ду​ющие стоимости: ß1= 1 ; ß2 = 0.75; ß3 = 0.5 ; ß4 = 0.25.

в) вычисление коэффициента Kmi
Данными упрощенной диаграммой нагрузки (Фиг. 45) можно определить коэффициент Ктi за интервал инспекции по уравнению

Ктi= ß3.t1 + ß23.t2 + ß33.t1 + ß43.t4 ,


Имея ввиду упрощенное представление нагрузки, уравнение выше получает следующий вид:


 Kmi = 13. t1 + 0.753. t2 + 0.53. t3 + 0.253. t4 ,

Стоимости величин обоих уравнений выше можно найти на Фиг. 45.

При вычислении коэффициента Kmi надо иметь ввиду следующее:

- номинальная нагрузка включает в себя полезнюю нагрузку и вес захва​ты​ва​ющих устройств;

- уравнения вычисления коэффициента Kmi выше соответствуют FEM 9.511, если выполнено условие:


[image: image42.wmf]05

.

0

£

груз

й

Номинальны

устройств

щих

захватываю

Вес



Если уравнение выше выполнено, при вычислении коэффициента Kmi нужно иметь ввиду “мертвый вес”. Методика описана в FEM 9.511.


После вычисления действительной длительности эксплуатации S(h) ее нужно сравнить с теоретической D .

Например

Первая инспекционная проверка электротельфера группы 2m при наличии следующих исходных величин:

скорость подъема - 24 m/min;

количество циклов за час - 20;

средняя величина высоты подъема - 11 m;

длительность рабочего времени за день - 8 часов;

количество дней за интервал инспекции - 250 дней.

При протоколировании согласно т. 6.2.3. механизм подъема транспортировал груз как следует: 
15 % времени с номинальным грузом;

16 % времени с 3/4 груза относительно номинального;

14 % времени 1/2 относительно номинального;

5 % времени 1/4 относительно номинального;

50 % времени без груза.

По данным в протоколе время работы в интервал инспекции есть:

[image: image43.wmf]hours

Toi

1

,

611

24

.

60

250

.

8

.

20

.

11

.

2

=

=


Диаграмма нагрузки показана на Фиг. 46. 
Действительний коэффициент Ктi есть:

Ктi = 13.0,15 + 0,753.0,16 + 0,53.0,14 + 0,253.0,05 = 0,2357, часов

Действительная длительность эксплуатации за период инспекции есть:

S1 = 0,2357 . 611,1.1,2 = 172,84 , часов

После периода инспекции, теоретическая длительность эксплуатации будет:

D = 1600 -172,84 = 1427,16 часов

После окончания вычислений, результаты вписываются в дневнике, по образцу 1.
Внимание!

При достижений теоретической длительности эксплуатации серийный механизм подъема может тродольжить работать только после генерального ремонта.

При документировании по т. 6.1.2. и т. 6.1.3. генеральный ремонт нужно сделать не позже 10лет после введения в эксплуатацию серийного механизма подъема (FEM 9.755).
6.3. Генеральный ремонт

Генеральный ремонт - это проверка электротельфера с целью обнаружива​ния всех дефектных частей, респективно частей, близких до собственного дефек​ти​ро​вания и их замены. Электротельфер нужно привести в состояние, подобное новому. 

Совершая работу по ремонту нужно соблюдать требования безопасности настоящей инструкции, как и те, которые действуют на територии страны, где работает электротельфер.

Генеральный ремонт исполняется специалистами завода производителя или оторизированной заводом институцией. Исполнение ремонта нужно документи​ро​вать в Дневнике проверок.

Генеральный ремонт выполняется согласно Таблице 28. В ней указаны детали, которые  нужно заменить, несмотря на их настоящее состояние.
Проверку и разрешение на дальнейшую эксплуатацию нужно сделать и полу​чить специалистами завода “Балканско ехо”, или фирмой, оторизированной им.

Проверяющий определяет:

- возможность теоретической эксплуатации;

- максимальный период времени до следующего генерального ремонта;

Эти данны вписываются в Дневнике проверок.

После окончания генерального ремонта электротельфер вводится в экс​плуа​та​цию согласно нормативным документам, действующим в соответ​ствую​щем государстве.
Таблица 28
	№
	Наименование
	Проверка трещин
	Проверка изношивания
	Замена

	1
	2
	3
	4
	5

	
	МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА
	
	
	

	1
	Корпус
	■
	
	

	2
	Барабан
	■
	■
	

	3
	Канат
	
	■
	

	4
	Канатные ролики
	■
	■
	

	5
	Канатоукладчик
	
	■
	

	6
	Зубчатое колесо редуктора
	■
	■
	

	7
	Крышка и фланец редуктора
	■
	
	

	8
	Водила планетарных колес
	■
	
	

	9
	Оси планетарных колес
	■
	■
	

	10
	Солнечные и планетарные зубчатые колеса
	
	
	■

	11
	Входящий вал редуктора: зубчатая втулка
	
	
	■

	12
	Выходящий вал редуктора: зубчатая втулка
	■
	
	

	13
	Муфта
	
	
	■


Таблица 28- прод.
	1
	2
	3
	4
	5

	14
	Тормозной диск
	■
	
	

	15
	Вал электродвигателя
	■
	■
	

	16
	Фланец электродвигателя
	■
	
	

	
	МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА
	
	
	

	17
	Крюк с гайкой
	
	
	■

	24
	Выносные плиты
	■
	
	

	18
	Все подшипники
	
	
	■

	19
	Все резиновые уплотнения
	
	
	■

	20
	Шлицевые соединения
	■
	■
	

	21
	Концевой выключатель
	
	
	■

	22
	Коммутационная аппаратура
	
	
	■

	23
	Траверса
	■
	
	

	24
	Рама
	■
	
	

	25
	Выносные болты
	
	
	■

	
	МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
	
	
	

	1
	Тормозной диск
	■
	
	

	2
	Вал электродвигателя
	■
	
	

	3
	Фланец электродвигателя
	■
	
	

	4
	Ходовые колеса
	
	■
	■

	5
	Водило планетарных колес
	■
	
	

	6
	Оси планетарных колес
	■
	■
	

	7
	Все зубчатые колеса
	
	
	■

	8
	Крышка и фланец редуктора
	■
	
	

	9
	Зубчатой венец редуктора
	■
	
	

	10
	Все подшипники
	
	
	■

	11
	Все резиновые уплотнения
	
	
	■

	12
	Выносные элементы (страницы, оси, шпильки)
	■
	■
	


ДНЕВНИК

для вычисления эксплуатации  за интервал инспекции

Образец 1

	Про​вер​ка №
	Дата
	Продолжительность работы
	Продолжительность работы при следующих нагрузках
	Коэффициенты
	Продолжительность эксплуатации, h

	
	от
	до
	Toi, h
	QN
	0.75QN
	0.5QN
	0.25QN
	no load
	Kmi
	f
	Действи​тельняя S(h)
	Теорети​ческаяl D(h)
	Оста​точняя D(h)-S(h)

	1
	07.08.03
	11.08.03
	611.1
	0.15
	0.16
	0.14
	0.05
	0.5
	0.2357
	1.2
	172.84
	1600
	1427.16

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
3
“Балканско ехо”
 Кръвеник


_1139229731.doc
[image: image1.png]






_1305703439.unknown

_1130011155.unknown

_1130011475.unknown

_1130011710.unknown

_1130011271.unknown

_1130011017.unknown

