Инструкция по монтажу и эксплуатации Электротельферы типа BМТ

	
[image: image50.png]NN

o morl\.//;/////////,/////// ©





	БАЛКАНСКО ЕХО

	
	КРЪВЕНИК / БОЛГАРИЯ


ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электротельферов типа BMТ

	[image: image2.jpg]





Содержание:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 4Электротельферы типа “ВMТ”


41.
ВВЕДЕНИЕ


42.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


43.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ


44.
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ (фиг. 1 и 2)


44.1. Механизм подъема


44.1.1.  Электродвигатель с встроенным тормозом


44.1.2.   Муфта упругая


44.1.3.   Планетный редуктор


44.1.4.   Барабан


44.1.5.   Канатоукладчик


44.1.6.   Корпус


44.1.7.   Крюк с роликовым блоком


44.1.8.   Блок управления


44.1.9.   Траверса с клином


44.1.10. Траверса с поворачивающим роликом


44.2. Ходовый механизм


45.
УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ


55.1. Механизм подъема


55.1.1.   Электродвигатель с встроенным тормозом.


65.1.2.   Муфта упругая


65.1.3.   Планетный редуктор


65.1.4.   Барабан


65.1.5.   Канатоукладчик


65.1.6.   Корпус


65.1.7.   Крюк с роликовым блоком


65.1.8.   Блок управления


75.1.8.1.   Коробка управления (фиг. 3 и фиг. 4)


85.1.8.2.   Пульт управления


85.1.9.   Электротельферы с четырехкратным полиспастом


85.2. Ходовый механизм


85.2.1.    Монорельсовый путь


95.2.2.    Ходовый механизм


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 10Электротельферы типа ВMТ


101. ВВЕДЕНИЕ


102. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


103. УКАЗАНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА


114. ПОРЯДОК МОНТАЖА, ПУСКА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ


114.1 Включение к электрической сети


124.2 Проверка правильного присоединения электродвигателя механизма подъема и концевого выключателя.


124.2.1.   Электродвигатель подъемного механизма


124.2.2.   Концевой выключатель. Проверка.


124.2.2.1   Проверка первой степени:


124.2.2.2   Проверка второй степени:


144.3.
Регулировка срабатывания концевого выключателя


154.4. Монтаж ходовой тележки на рельсовом пути


185. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


186. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ


186.1. Проверка стального каната


196.2. Проверка канатоукладчика


196.3. Проверка электродвигателя


196.4. Проверка планетного редуктора


206.5.  Проверка ходовой тележки


206.6. Проверка роликового блока и товарного крюка


206.7. Проверка упругой муфты


206.8. Проверка подшипников качения


206.9. Проверка блока управления


217. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


217.1. Таблица технического обслуживания


7.2. Снятие изношенного стального каната и монтаж нового
21
7.2.1.   Снятие старого стального каната
21
7.2.2.   Установка нового каната
22
7.3. Монтаж нового канатоукладчика и уход за ним в эксплуатации электротельфера
22
247.4. Поддержка электродвигателя с встроенным торомозом


257.4.1.   Электродвигатель подъемного механизма


257.4.1.1   Смена смазки подшипников


257.4.1.2   Регулировка хода тормозного диска


267.4.2.   Электродвигатель тележки


267.4.2.1   Регулировка аксиального хода тормоза – маховика (фиг. 23)


267.5. Поддержка редукторов подъемного и ходового механизмов


277.6. Обслуживание роликового блока и товарного крюка


277.7. Обслуживание упругой муфты


287.8. Обслуживание подшипников качения


287.9. Обслуживание блока управления


287.9.1.    Демонтаж и монтаж коробки управления


297.9.2.   Монтаж и демонтаж пульта управления


297.10. План смазывания и смазок


297.10.1. План смазывания (Таблица 6)


307.10.2. Смазки (Таблица 7)


318. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


318.1. Неисправности в блоке управления


329. ВЗРЫВОЗАЩИТА


Error! Bookmark not defined.9.1. Взрывозащита механической части


329.2. Взрывозащита электрооборудования


3510. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА В НЕЙ


3611. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ


37ПРИЛОЖЕНИЕ 1


3712. ПРИНЦИПНЫЕ СХЕМЫ И ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОЗАЩИТЫ ТИПА MVA




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Электротельферы типа “ВMТ”

1. ВВЕДЕНИЕ

Канатные электротельферы типа “ВMT” являются унифицированными по​дъем​но – транспортным оборудованием и служат для подъема, пере​ме​ще​ния и опускания товаров в различных отраслях промышленности и экономики.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электротельферы типа “ВMТ” используются для механизации внутри заводского транспорта, для работы на складах, строительных объектах и т.п. во взрывоопасной  окружающей среде (подгруппа IIA, ІІВ, IIC и температурный класс Т1, T2, T3, T4, T5 по БДС EN 50014).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Они указаны в паспорте электротельфера.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ (фиг. 1)

4.1. Механизм подъема

4.1.1.  Электродвигатель с встроенным тормозом
4.1.2.   Муфта упругая
4.1.3.   Планетный редуктор

4.1.4.   Барабан

4.1.5.   Канатоукладчик
4.1.6.   Корпус

4.1.7.   Крюк с роликовым блоком

4.1.8.   Блок управления

4.1.9.   Втулка с клином

4.1.10. Траверса с поворачивающим роликом

4.2. Ходовый механизм

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Главными особеностями в конструкции электротельферов типа “ВMТ” являются блоковой монтаж, неразбираемый корпус, одностранно приводной ходовой механизм, самостоятельный блок управления. Электротельферы типа “ВМТ” разработаны с двухкратным полиспастом и четырехкратным полиспастом (фиг. 1).

[image: image3.png]



Фиг. 1. Общий вид электротельфера

1 – электродвигатель;

2 – муфта упругая;
3 – редуктор;

4 – барабан;

5 – канатоукладчик;
6 – корпус;

7 – крюк с роликовым блоком;
8 – коробка управления;
9 – пульт управления;

10 – тележка.

Конструкция электротельфера состоится из следующих узлов:
5.1. Механизм подъема

5.1.1.   Электродвигатель с встроенным тормозом.
Электродвигатель подъема асинхронный, с конусным ротором и встроенным ко​​нусным тормозом во взрывонепроницаемом исполнении, с взрыво​за​щи​щенной маркировкой (Ех)dIIBT5 и (Ех)d/eIICT5 по БДС EN 50014. В статорной намотке встроены по​зи​сторы для термозащиты.

Электродвигатель разработан с внешним обдувом. Ротор крутится на двух радиальных роликовых подшипниках, позволяющих его свободное аксиальное пе​ре​мещение. Аксиальные силы принимаются одним упорным ша​ри​ко​под​шип​ником. Конусный тормоз сработывает при помощи пружины, которая выталкивает ротор и прикрепленную к нему тормозную шайбу. Регулировка тормоза выполняется удоб​но и быстро.

У электродвигателя следующие степени защиты:

- оболочка IP54 или IP55;

- выводная коробка IP54 или IP55;

- вентилятор ІР22.

5.1.2.   Муфта упругая
Муфта упругая передает крутящий момент от вала электр​о​дви​га​теля планетному редуктору, позволяя ротору двигателя перемещаться ак​сиаль​но без затруднений.

5.1.3.   Планетный редуктор

Планетный редуктор редуцирует обороты электродвигателя до оборотов ба​рабана. Все зубчатые колеса находятся в хорошо уплотненной маслянной ванне редуктора. Валы и зубчатые колеса редуктора крутятся на шари​копод​шип​никах. Детали, подверженные более высоким нагрузкам, изготовлены из качест​вен​ной термообработанной стали (зубчатые колеса, шлицевые соединения и т.н.). Редуктор снабжен маслоуказателем, позволяющим удобно и быстро кон​тро​лировать уровень масла.

ВАЖНО!

Уровень масла должен хорошо просматриваться в окошке маслоуказателя при нормально монтированном электротельфере.

5.1.4.   Барабан
Барабан приводится в движение эвольвентным шлицевым соединением между зубчатым венцом редуктора и шлицевым фланцем.  С другой сто​роны барабан крутится на подшипниках в переднем щите электродвигателя. Канат прикреплен к барабану прижимающими планками и винтами.

5.1.5.   Канатоукладчик

Канатоукладчик направляет и прижимает канат в каналах барабана. Он со​стоится из направляющей гайки, движущейся по каналам барабана и пояса, при​жимающего канат под действием цилиндричных винтовых пружин. На на​прав​ляющей гайке монтирован направляющий стальной элемент, соединяющий оба ее конца, который служит для направления канатоукладчика в окне корпуса, как и для включения концевого выключателя с помощью системы рычагов.

5.1.6.   Корпус

Корпус является звеном, объединяющим и несущим все узлы эл​ектро​тель​фе​ра. Он составлен из двух стальных фланцев, надежно сваренных к сталь​ному кожуху. На одном из фланцев установлено коробка управления во взрывонепроницаемой оболочке, а на дру​гом – взрывозащищенный электродвигатель.

5.1.7.   Крюк с роликовым блоком

Роликовый блок и крюк, оборудованный предохранительным устройством про​тив освобождения каната, конструированы в соответствии с современными меж​дународными требованиями. Они обеспечены против искрения при ударе с ме​таллическими предметами в процессе эксплуатации.

5.1.8.   Блок управления

Блок управления предназначен для обеспечения питания и управления эл​ектро​двигателями подъема и ходового механизма. Он состоит из коробки управления, пульта управления и кабелей.

5.1.8.1.   Коробка управления (фиг. 2)
Коробка управления является совкупностью из двух взры​во​не​про​ни​ца​ем​ых оболочек – І для электрической аппаратурой и ІІ для вводного устройства с взрыво​защищенной маркировкой (Ex)dIIВT5 и (Ех)d/eIICT5.

Основные элементы, из которых изготовлены обе камеры,  (корпус 6 и крышки 1 и 9) изготовлены из чугунного литья. Взрыв​озащита осуществляется с помощью плоско-цилиндрических соединений. В камере с электри​че​с​кой аппаратурой І встроены необходимые электрические аппараты для уп​рав​​ления: пускатели механизма подъема и ходового механизма, главный пускатель, термозащиты, пусковый защитный трансформатор 11 и концевой вы​клю​ча​тель 8. За исключением последнего, который закреплен на специальной стой​ке, все остальные аппараты установлены на металлической раме 12. Ось концевого выключателья 8 проходит через запрессованную в корпусе 6 бронзовую втулку вне коробки управления, которая связана с помощью штанги для предупреждения повреждения канатоукладчика. В стене, разделяющей камеры І и ІІ, просверлены три отверстия М64х1,5, в которые ввинчивается проходное устройство 5. Проходное устрой​ство осуществляет связь между электроаппаратурой и источником питания и меж​ду пультом управления и двигателями.

В камере ІІ (вводное устройство) предусмотрены вводы для кабелей пи​та​ния и двигателей, как и для командного кабеля, при которых взрыво​не​про​ни​ца​емость обеспечивается резиновым уплотнением 4 и вводами 2, специальной конструкции.

	[image: image4.png]¥ @
++ 4+ + +l++ + + +
+ + 1+ +
., 0 . o,
+++ + + 4+ + + +




[image: image5.png]irl-iﬁ tj"—"'".'-ﬁ




Фиг. 2. Коробка управления



	1 – крышка маленькая; 2 – вводная коробка; 3 – скоба; 4 – уплотнение; 5 – проходное устройство; 6 – корпус; 7 – втулка; 8 – концевой выключатель; 9 – крышка большая. 10 – пускатели; 11 – трансформатор; 12 – рама; 13 – термозащита


5.1.8.2.   Пульт управления

Пульт управления представляет собой взрывонепроницаемая оболочка с взрывозащитной маркировкой (Ех)dIIBT5 или (Ех)d/eIICT5, и состоит из кор​пуса 6, крышки 9 и вводного устройства 2 из аллюминиевого сплава (алюминиевый сплав – Аℓ2 или Аℓ9 выбран таким образом, что при соударении исключается возможность возникновения воспламеняющих фрикционных искр), связанных с по​мощью болтов с внутренним шестигранником 8.

Возможность появления воспламеняющих фрикционных искр при ударе с посторонними предметами при экс​плуатации, предотвращается защитным покрытием деталей оболочки. Контактные элементы 4 представляют собой взрывонепроницаемая оболочка и они совмещают один нормально открытый и один нормально закрытый кон​та​ктов. На них срабатывают оси 5, проходящие через латунные втулки. На осях мон​тированы кнопочные элементы 7. Уплотнение и крепление при​со​еди​ни​тель​но​го кабеля осуществляется посредством вводного устройства 2, резинового уп​лот​нения 3 и прижимающей скобы.

[image: image1.wmf] 


Пульт управления соединен с коробкой управления на специально прикрепленном стальном кана​ти​ке.

Фиг. 3. Пульт управления

1 – канат несущий;

2 – вводное устройство;

3 – уплотнение резиновое;

4 – контактный элемент крышка;

5 – ось;

6 – корпус;

7 – кнопочный элемент;
8 – болт;

5.1.9.   Электротельферы с четырехкратным полиспастом 

При электротельферах с четырехкратным полиспастом вводится новый элемент – траверса с поворачивающимся роликом.
Он необходим для осуществления кратности полиспастной системы. Он укреплен на специальных отверстиях фланца и скобах механизма подъема. Он представляет собой несущие планки, в середине которых расположен поворачивающий ролик. Стальной канат от барабана подъемного механизма проходит через роликовый блок крюка и по​ворачивающий ролик, после чего фиксируется неподвижно на клине.

5.2. Ходовый механизм

5.2.1.    Монорельсовый путь

При применении ходовых тележек необходимо точно соблюдать пред​усмотренный номер профиля, указанный в паспорте электротельфера. Не до​пус​кает​ся использование тележек на профилях меньше предписанных, как и на рель​со​вых путях с радиусом кривизны меньше предписанной заводом – произ​води​те​лем. Наклоны рельсового пути более 3 0/00 не допускаются. Поверхности, по ко​торым происходит качение ходовых колес, нельзя красить, так как краска ухуд​шает сцепление ходовых колес с рельсовым путем. Для нормальной ра​бо​ты ходового механизма необходимо своевременно чистить рельсовый путь.

5.2.2.    Ходовый механизм

Ходовый механизм состоит из двух нешарнирных (твердых) монорельсовых те​леж​ек, связанными с механизмом подъема с помощью несущей тра​версы и движущимися по нижнему поясу профиля. Они удобны для монтажа, де​мон​​тажа и эксплуатации. Две страницы, имеющие по два ходовых колеса каж​дая, как и две несущие шпильки и набор шайб позволяют подгонять тележку к раз​личным (стандартным) профилям рельсового пути. Тележки приводятся в движение электродвигателем с конусным ро​то​ром и встроенным тормозом – маховиком в взрывонепроницаемом выполнении с взрывозащитной маркировкой (Ех)dIIBT5 и (Ех)dIICT5 по БДС EN 50014. Наличие тормоза – маховика обеспечивает условия для плавного пуска и остановки.

Ни в коем случае нельзя использовать монорельсовые тележки для буксировки товаров на земле.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электротельферы типа ВMТ

1. ВВЕДЕНИЕ

Перед пуском электротельфера в движение и для правильной его под​дер​жки, необходимо хорошо изучить эти инструкции. Точное выполнение указаний по правильному обслуживанию и своевременной поддержки, цитированными здесь, обеспечивают долговечность и беспрерывную работу электротельфера типа “ВМT”.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед пуском электротельфера в эксплуатацию необходимо выполнить сле​дующие операции:

Сделать проверку на какие либо поломки вследствие транспорта. 

Проверить наличие масла в редукторе.

Проверить состояние рельсового пути и конечных выключателей согласно “Распоряжению №31” из Государственной газеты №33/81 и БДС 10565/79.

3. УКАЗАНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

3.1 При работе с электротельфером надо следовать требованиям распоряжения №31 по устройству и эксплуатации подъемного оборудования (Гос.газета №33/81).

3.2 Не допускать расположение людей под товаром во время работы  с электротельфером.

3.3 Следить за количеством оборванных нитей каната по длине одной степени по оси каната, и браковать канат по достижению предписанного количества оборванных нитей.

3.4 При замене бракованного каната новым, проверять надежное закрепление конца каната к телу и барабану.

3.5 При каждом изменении длины каната делать новое, правильное регулирование расположения двух ограничительных колец, которые на​хо​дятся на штанге конечного выключателя.

3.6 Проверить крюк с роликовым блоком на наличие трещин и деформаций, как и исправность предохранительного язычка.

3.7 Тормоз необходимо регулировать заново до достижения допус​ти​мо​го аксиального хода ротора.

3.8 Все несущие болтовые и винтовые присоединения должны быть надежно затянутыми и оборудованными соответными средствами против са​мо​отвинчивания.

3.9 При использовании электротельфера вместе с механизмом для го​ри​зонтального перемещения, необходимо поставить в обоих концах ре​ль​со​вого пути буферы, в которые останавливались бы страницы тележки.

3.10 Восстанавливание взрывозащитной оболочки может быть вы​пол​не​но только организацией, освидетельствованной на выполнение ре​мон​тов взрывозащищенного электрооборудования.

3.11 Не допускать включения электродвигателя механизма подъема, пока не сделано регулирование аксиального хода конусного ротора при сня​той решетке.

3.12 При повторном монтировании электротельфера на его рабочее место после ремонта, необходимо снова сделать сфазирование и про​вер​ку работы концевых выключателей.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖА, ПУСКА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Включение к электрической сети

ЗАМЕЧАНИЕ:

До включения электротельфера в электрическую сеть, необходимо про​ве​рить, соответствуют ли честота и напряжение в сети указанным стоимостям на фаб​ричной табличке электротельфера.

Включение взрывозащищенного электротельфера к электрической сети не​обходимо осуществить через сетевой выключатель согласно действующим в дан​ном государстве стандартам и правилам. Для того, чтобы пульт управления мог быть блокирован в выключенном состоянии, необходимо рас​по​ло​жить главный сетевой выключатель в близости до места управления. Если это невозможно сделать, допускается монтаж аварийного выключателя в бли​зос​ти до места управления. На случаи ремонта необходимо видимо гаран​ти​ро​вать разъединение от электрической сети. Предохранители питающей сети должны быть 10А для электротельферов грузоподъемности 1т; 25А для эл​ектротельферов грузоподъемности в 2 и 4т ; 63А для электро​тель​фе​ров грузоподъемности в 5 и 10т и 80А для электро​тель​фе​ров грузоподъемности в 16т.

4.1.1 Электротельфер поставляется с питающим кабелем, длиной в 1,5м, а сечение и длину необходимого Вам питающего кабеля определяются по Таб​ли​це 1. Уплотнение по позиции № 4 с внешним диаметром Ø16 монтировать на рас​пределительном щите. Остальные уплотнения поставляются в комплекте эл​ектротельфера.

Таблица 1

	Максимальная длина питающей линии (м)
	Сечение питающего кабеля (мм2)

	1т
	2т
	4т
	5т
	10т
	16т
	

	30
	30
	30
	-
	-
	-
	4х2,5

	50
	50
	50
	-
	-
	-
	4х4

	75
	75
	75
	35
	35
	22
	4х6

	125
	125
	125
	55
	55
	35
	4х10


4.1.2 Обработку концов питающего кабеля необходимо выполнять согласно фиг. 1 и табл. 1 (для диаметра шпильки). РVС трубки (2) поставить до скреп​ле​ния кабельных наконечников (1).

4.1.3 Обработанный согласно фиг. 1 и т.4.1.2 конец кабеля провести через вводное устройство кабельного ввода и резинового уплотнения, которое выбрано в зави​си​мос​ти от диаметра питающего кабеля. Разница между внешним диаметром кабеля, отмеченном на уплотнении, и диаметром отверстия (D1) на фиг. 22б ре​зи​нового уплотнения не должно превышать 1-2мм. При монтаже уплотнения, от​ме​чен рельефом внешний диаметр кабеля должен быть повернутым к вводному устройству.

[image: image6.png]



Фиг. 1: Обработка конца питающего кабеля

4.1.4 Присоединить жила Е1/6; Е1/5 и Е1/7 к проходным клеммам, а жило желто-зеленого цвета присоединить к свободному заземительному винту. Окон​чательное притягивание сделать после выполнения точки 4.2.1.

Резиновое уплотнение прижать к его гнезду через вводное устройство кабельного ввода до та​кого положения, при котором кабель нельзя вытянуть усилием менее 100 N. Скобой зафиксировать кабель в положение, в котором его неосвобожденная от изоляции часть показывается во внутреннем пространстве на приблизительно 10 мм.

4.2 Проверка правильного присоединения электродвигателя механизма подъема и концевого выключателя.

4.2.1.   Электродвигатель подъемного механизма

Нажата кнопка “пуск” пульта управления, потом нажать кнопку для дви​же​ния товара вверх или вниз (по выбору). Движение крюка подъемного механизма в указанном на кнопке направлении является показателем правильного при​соеди​нения. В случае движения крюка в обратном указанному направлении, раз​менить два из фазовых жил и снова сделать проверку. После успешной про​вер​ки, притянуть до отказа жила к проходным клеммам.

ВАЖНО!

При работе электродвигателя механизма подъема на двух фазах, товар опу​скается, независимо от того, что нажата кнопка “вверх”.

4.2.2.   Концевой выключатель. Проверка.

Проверка выполняется отдельно для каждой степени после выполнения про​верки по точке 4.2.1 в следующей последовательности:

4.2.2.1   Проверка первой степени:

· установить “блок – крюк” на 4÷5м от электротельфера;

· развинтить ограничительные втулки и передвинуть их по штанге до кон​так​та с направляющим проводником канатоукладчика. Застопорить втул​ки в этом положении;
· нажать кнопку “вверх” на пульте управления – движение должно быть остановлено после перемещения стопорных колец на 2÷3мм;
· повторить проверку для движения “вниз”. Результат должен быть таким же.
4.2.2.2   Проверка второй степени:

Проверку выполнить после выполнения проверки по точке 4.2.2.1, оставив ог​раничительные втулки в непосредственной близости от направляющего стального элемента (в контакте с ним).

· разменить две из фаз питающего кабеля;

· нажать кнопку “вверх”. Движение блок – крюка должно остановиться пос​ле передвижения ограничительных колец на 8÷9мм. После сработки вы​ключения никакое движение не должно быть возможным – ни подъемного механизма (вверх или вниз), ни ходового механизма (направо или налево), так как выключен главный пускатель;

· освободить концевой выключатель, расстопорив ограничительное кольцо после развинчивания его застопоряющего болта. Концевой выключатель возвращается в исходное положение;

· застопорить оба кольца в исходном положении (в контакте с на​прав​ля​ющим проводником);

· повторить проверку при нажатии кнопки “вниз”;

· по окончанию проверки вернуть проводники и ограничительные кольца в исходное положение.

Возможны случаи, при которых необходимо выполнить дополнительные про​верки и регулировки как следует:

· Концевой выключатель не задействуется после хода кольца на 10мм – проверить надежность связок и их правильность по приложенной схеме (фиг.2 и 3), открыв большую крышку. Проверить также затянутость бол​тов, фиксирующих консоль концевого выключателя к корпусу электри​чес​кой панели;

· Невозможна обратная команда (движение в обратном направлении) после сработки концевого выключателя – работала вторая степень выключателя. Причиной этого может быть ошибка при монтаже (раз​ме​нение связок первой стерени выключателя – проверить по мон​таж​ной схеме), или увеличен тормозной ход – сделать коррекцию в со​от​вет​ствии с точкой 7.4.1.2.

[image: image7.png]10x1.5mm?





Фиг. 2: Монтажная электросхема
[image: image8.png]



Фиг. 3: Принципная электросхема

4.3. Регулировка срабатывания концевого выключателя
Концевой выключатель определяет крайние положения товара по высоте, вы​ключая двигатель подъема. Эти крайние положения – при подъеме и при спус​ке – фиксируются ограничительными кольцами, монтированными на штан​ге, задействующей концевой выключатель. Кольцо со стороны электродвигателя фик​сирует верхнее крайнее положение товара. При ее креплении на штанге не​об​ходимо следить за расстоянием между фланцем и кольцом – оно должно быть более 10мм чтобы обеспечить сработку второй (аварийной) степени концево​го выключателя (фиг.4). Кольцо застопорить в цитированном положении – тог​да концевой выключатель находится в нейтральном положении.

При сработывании концевого выключателя в верхнем положении рас​стоя​ние между нижней точкой тела и самой высокой точкой товарного крюка (в слу​чае, верхняя кромка закрывающих крышек крюка) не должно быть менее 200мм.

Кольцо со стороны редуктора поставить на расстоянии от фланца носи​те​ля, обезпечивающее просвет не менее 10мм между прижимающим кольцом ка​на​тоукладчика и фланцем носителя со стороны редуктора при нейтральном по​ло​жении выключателя. Ограничительные кольца застопорить в указанных поло​же​ниях при помощи их фиксирующих болтов.
ВАЖНО!

После застопорения ограничительных колец на штанге, головки их фикси​рую​щих болтов должны быть с внешней стороны, чтобы обеспечить легкий дос​туп к ним.

[image: image9.png]{E
g




Фиг. 4

4.4. Монтаж ходовой тележки на рельсовом пути

В точке 5.2.2.”Технического описания” указано, как с помощью набора шайб можно пригонить монорельсовые ходовые тележки к различным несущим про​филям. При выборе и монтаже определенного количества шайб для данного вида несущего профиля, используйте фиг.5 и 6, как и Таблицу 2.

[image: image10.png]


    

фиг.5

1 – электродвигатель;

2 – боковина ведущая;

3 – колесо ходовое ведущее;

4 – колесо ходовое ведомое;

5 – боковина ведомая;

6 – шпилька;

7 – шайба дистанционная.

[image: image11.png]45

3




[image: image12.png]



Фиг. 6
1 – электродвигатель;

2 – боковина ведущая;

3 – колесо ходовое ведущее;

4 – колесо ходовое ведомое;

5 – боковина ведомая;

6 – шпилька;

7 – шайба дистанционная.

Замечание: Для правильной работы тележки, просвет между ребордными коле​сами и рельсами должен быть в рамках 0,5 до 4мм с обеих сторон. Возможны изменения количества шайб с целью достижения этого просвета при ус​ловии, что разница между количеством отдельных шайб не превышает одной шайбы.

Несущие шпильки тележки должны быть твeрдо и надeжно присоединены и обеспечены против саморазвинчивания с помощью шплинтов.

Монтаж тележки с электротельфером на монорельсовой путь выполняется в соответствии с фиг. 7.

[image: image13.png]07755

min_ 500





Фиг. 7 
Таблица 2

	С

Т

А

Н

Д

А

Р

Т
	Товаро-подъем-ность, кг
	1000
	2000
	4000


	
	Фигура
	Фиг. 5
	Фиг. 5
	Фиг. 5

	
	Полиспаст
	2/1
	2/1
	2/1

	
	Профиль
	Ширина профиля
	Ширина тела
	Длина дист.втулки
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)
	Ширина тела
	Длина дист.втулки
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)
	Ширина тела
	Длина дист.втулки
	Длина дист.втулки
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)

	
	
	В,

mm
	В3,

mm
	В4,
mm
	S1
	S2
	S3
	В3,

mm
	В4,
mm
	S1
	S2
	S3
	В3,

mm
	В2,

mm
	В4,
mm
	S1
	S2
	S3

	ГОСТ

19425-74
	18М
	90
	88
	35
	2
	2
	16
	118
	43
	-
	-
	-
	128
	16
	16
	-
	-
	-

	
	24М
	11
	
	
	6
	6
	8
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	30М

36М
	130
	
	
	10
	10
	-
	
	
	3
	3
	8
	
	
	
	14
	-
	-

	
	45М
	150
	
	
	-
	-
	-
	
	
	7
	7
	-
	
	
	
	-
	7
	7

	DIN 1025 B1 1
	200
	90
	
	
	2
	2
	16
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	220
	98
	
	
	4
	4
	12
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	240
	106
	
	
	5
	5
	10
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	260
	113
	
	
	7
	7
	3
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	280
	119
	
	
	8
	8
	4
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	300
	125
	
	
	9
	9
	2
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	
	320
	131
	
	
	10
	10
	-
	
	
	3
	3
	8
	
	
	
	14
	-
	-

	
	340
	137
	
	
	-
	-
	-
	
	
	4
	5
	5
	
	
	
	11
	1
	2

	
	360
	143
	
	
	-
	-
	-
	
	
	5
	6
	3
	
	
	
	9
	2
	3

	
	380
	149
	
	
	-
	-
	-
	
	
	7
	7
	-
	
	
	
	-
	7
	7

	Ø ходового колеса D, mm
	120
	175
	175

	Длина В1, mm
	32
	40
	40

	Ø шпильки, mm
	
	
	


Таблица 2 (продолжение)

	С

Т

А

Н

Д

А

Р

Т
	Товаро-подъем-ность, кг
	
	4000
	5000
	10 000

	
	Фигура
	
	Фиг. 6
	Фиг. 5
	Фиг. 6
	Фиг. 6

	
	Полиспаст
	
	4/1
	2/1
	4/1

	
	Профиль
	Ширина профиля
	Ширина траверсы
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)
	Ширина тела
	Длина дист.втулки
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)
	Ширина траверсы
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)
	Ширина траверсы
	Длина дист.втулки
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)

	
	
	В,

mm
	В5,

mm
	S1
	S2
	S3
	В3,

mm
	В4,
mm
	S1
	S2
	S3
	В2,

mm
	S1
	S2
	S3
	В5,

mm
	В4,
mm
	S1
	S2
	S3

	ГОСТ

19425-74
	18М
	90
	160
	-
	-
	-
	130
	50
	-
	-
	-
	160
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	24М
	11
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	30М

36М
	130
	
	3
	3
	8
	
	
	3
	3
	8
	
	3
	3
	8
	
	
	
	
	

	
	45М
	150
	
	7
	7
	-
	
	
	7
	7
	-
	
	7
	7
	-
	
	
	
	
	

	DIN 1025 B1 1
	200
	90
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	220
	98
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	240
	106
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	260
	113
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	280
	119
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	300
	125
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	320
	131
	
	3
	3
	8
	
	
	3
	3
	8
	
	3
	3
	8
	
	
	
	
	

	
	340
	137
	
	4
	4
	6
	
	
	4
	5
	5
	
	4
	4
	6
	
	
	
	
	

	
	360
	143
	
	6
	5
	3
	
	
	5
	6
	3
	
	6
	5
	3
	
	
	
	
	

	
	380
	149
	
	7
	7
	-
	
	
	7
	7
	-
	
	7
	7
	-
	
	
	
	
	

	Ø ходового колеса D, mm
	175
	210
	175
	210

	Длина В1, mm
	40
	40
	40
	40

	Ø шпильки, mm
	35
	45
	35
	45


Таблица 2 (продолжение)

	С Т А Н Д А Р Т
	Товаро-подъем-ность, кг
	
	16000

	
	Фигура
	
	Фиг. 6

	
	Полиспаст
	
	4/1

	
	Профиль
	Ширина профиля
	Ширина траверсы
	Количество шайб для регулировки

(2,5 мм толщина)

	
	
	В,

mm
	В5,

mm
	S1
	S2
	S3

	DIN 1025
	300
	300
	204
	2
	2
	2

	
	320
	
	
	
	
	

	
	340
	
	
	
	
	

	
	360
	
	
	
	
	

	
	400
	
	
	
	
	

	
	450
	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	
	
	

	
	550
	
	
	
	
	

	
	600
	
	
	
	
	

	
	650
	
	
	
	
	

	Ø ходового колеса D, mm
	250

	Длина В1, mm
	40

	Ø шпильки, mm
	60


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Электротельфер типа “ВМТ” работает при допустимых отклонениях на​пря​же​нии в питающей сети до ±5% в сравнении с их номинальными стоимостями, но суммарное отклонение частоты и напряжения не должно превышать 10%. Продолжительность работы и количество включений в час не должны пре​вы​шать специфицированных стоимостей для соответствующей группы режима работы. Не допускается работа с товарами, превышающих номинальный товар, указанный на крюке.

При пуске электротельфера в движение, необходимо сделать проверку и при необходимости, смазать места, указанные в плане смазывания. Уровень мас​ла в редукторе должен достигать маслоуказателя.

Безупречная работа электротельфера гарантируется своевременым, вни​ма​тельным и правильном обслуживании, эксплуатации и поддержки.

Персонал, работающий с электротельфером, должен быть знаком с пра​ви​ла​ми по охране труда (предписания против несчастных случаев, адми​ни​стра​тив​ные распоряжения  и т.д.), как и с настоящей инструкцией.

6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

6.1. Проверка стального каната

Канат фабрично закреплeн на кожухе, но независимо от этого, крепление необходимо проверить (смотри фиг. 8 и 9):

1. Находится ли несущая ветка с вертикальной стороны специального гнезда;

2. Показывается ли остальная его часть наружу не менее 100мм;

3. Не допускается разплeтка конца каната!

	[image: image14.png]



	[image: image15.png]50

uiiook





	       Фиг. 8. Крепление каната на барабане                                 
	фиг. 9. Крепление каната на кожухе

	1 – прижимающий винт; 2 – планка прижимающая; 

3 – канат;
	1 – клин; 2 – втулка клиновая; 3 – скоба.


Проверку изнашивания стального каната необходимо выполнять в пред​пи​сан​ных периодах согласно плану технического обслуживания, указанных в точ​ке 7.1. Бракование стального каната зависит от коррозии или изнашивания про​во​лок согласно Таблице 3 и в зависимости от количества порванных проволок на одном витке по оси каната сограсно Таблице 4. Порванные проволоки сталь​но​го каната необходимо срезать плотно у поверхности каната острыми кле​щами. Стальные канаты с такими дефектами, как: порванное некоторое из жил, сплющивание, переломление, большое изнашивание и т.п., необходимо за​ме​нить.

Таблица 3

	Уменьшение диаметра проволок в результате поверхностного изнашивания или коррозии в процентах, %
	Уменьшение количества порванных проволок на одном витке кручения в сравнении с нормами, указанными на Таблице 4 в процентах, %

	10
	15

	15
	25

	20
	30

	25
	40

	более 30
	50


Таблица 4

	Первоначальный коэффициент безопасности от разрыва

К=Целое разрыва​ющ​ее усилие/Макс. допустимое усилие
	Конструкция (тип) каната

	
	6х19+Ас; 8х19+Ас
	6х25+Ас
	6х35+Ас; 6х36+Ас; 6х37+Ас

	
	Количество порванных проволок на длине одного витка кручения каната, при котором канат необходимо забраковать

	
	Перекрестное кручение
	Однонаправлен-ное кручение
	Перекрестное кручение
	Однонаправлен-ное кручение
	Перекрестное кручение
	Однонаправлен-ное кручение

	До 6
	12
	6
	15
	8
	22
	11

	От 6 до 7
	14
	7
	19
	9
	26
	13

	Более 7
	16
	8
	21
	10
	30
	15


6.2. Проверка канатоукладчика

Правильное регуелирование двух ограничительных колец концевого вы​клю​ча​теля является одной из самых важных работ, которые необходимо выполнять с особенным вниманием и терпением, так как в противном случае возможны по​лом​ка электротельфера и несчастный случай.

Новое или дополнительное регулирование двух ограничительных колец концевого выключателя необходимо делать также при каждой перемене длины стального каната.

Так как стальный канат удлиняется во время эксплуатации электро​тель​фера, по проходу некоторого периода необходимо проверять состояние не​под​виж​но присоединенных к штанге колец.

6.3. Проверка электродвигателя 

Перед пуском в експлуатацию необходимо проверить:

1. Состояние взрывонепроницаемой оболочки с точки зрения ее целости;

2. Наличие всех предупредительных шильдов и знаков взрывозащищенного выполнения;

3. Исправность внешнего заземления.

6.4. Проверка планетного редуктора

Своевременная и правильная смена масла очень важна для каждой зуб​чатой передачи, работающей в маслянной ванне. Максимально допустимое изна​ши​вание зубов зубчатых колец и шлицевых соединении редуктора подъемного механизма не должно превышать 15% толщины зубов.

Зубчатые передачи должны быть хорошо смазаны.

Утечка масла и смазки не допускается во время эксплуатации. Поэтому необ​ходимо заменять изношенные уплотнения.

6.5.  Проверка ходовой тележки

Основной проверкой, которую необходимо делать в соответствии с Таблицей 5, является проверка состояния ходовых колeс тележки. При ус​та​нов​ле​нии изнашивания колeс больше допустимого, их необходимо заменить.

Максимально допустимое изнашивание зубов ходовых колeс не должно превышать 40% толщины зуба.

Просвет между ходовыми колесами и рельсами пути не должен пре​вы​шать 4мм. В противном случае необходима новая регулировка тележки.

Проверка состояния редуктора ходовой тележки заключается в проверке зубчатых колeс.

Максимально допустимое изнашивание зубов зубчатых колeс не должно пре​вышать 30% толщины зуба. При большем изнашивании, зубчатые колеса необ​хо​димо заменить.

6.6. Проверка роликового блока и товарного крюка

Исправность роликового блока и крюка взыскивается, с одной стороны что​бы не упал груз, и с другой стороны, чтобы предотвратить возникание возпла​ме​няющих фрикционных искр. Поэтому, согласно предписаниям и указаниям БДС 1609-74, необходимо проверять товарный крюк на появление следов тре​щин или холодной деформации.

Максимально допустимое изнашивание жлеба каната не должно пре​вы​шать 25% его диаметра на чугунных и пластмассовых роликах.

6.7. Проверка упругой муфты

Проверка состояния муфты состоится в проверке:

· пакета – порвание некоторых резиновых пластин на допускается;

· пальцев – изнашивание и выбоины не допускаются;

· шлиц – изнашивание зубов больше 15% не допускается и зубы должны быть хорошо смазаны.

При констатации негодности, муфта необходимо заменить новым.

6.8. Проверка подшипников качения

Все подшипники качения смазаны достаточным количеством смазки заво​дом – производителем. 

В конце срока, предписанного в плане технического обслуживания в точке 7.1, смазку необходимо сменить. При наличии появившихся дефектов, как пор​ванный сепаратор, сломанное внешнее или внутреннее кольцо и т.п. , под​шип​ника необходимо заменить.

6.9. Проверка блока управления

Во время эксплуатации электротельфера необходимы периодические про​вер​ки, сроки которых указаны в плане технического обслуживания в точке 7.1.

Необходимо проверять:

· состояние взрывозащищeнной оболочки (кожух, крышки) с точки зрения их целости и наличия антикоррозионного и искро​безо​пас​но​го покрытия;

· стоимости всех предупредительных шильдов и знаков взрыво​за​щит​ного выполнения;

· состояние пускателей и трансформатора;

· крепление несущего жила командного кабеля;

· кабельные вводы – трещины, деформированные или нехорошо уп​лот​нeные кабельные вводы не допускаются и при установлении та​ких дефектов, вводы необходимо заменить;

· регулировка концевого выключателя.

ВАЖНО!

При установлений неизправностей при осмотрах воспрещается экс​плу​ата​ция электротельфера до их устранения!

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании необходимо  соблюдать указанные ниже пред​писания и нормы. Обслуживание выполнять только на ненагруженном эл​ек​тро​тельфере.

7.1. Таблица технического обслуживания

Таблица 5

	Контроль при пуске в движение
	Мероприятия по обслуживанию
	Первое обслуживание после 3 месяцев работы
	После

каждых 6 месяцев работы
	Ежегодная поддержка после каждых 12 месяцев работы

	●
	Проверка действия конечного выключателя
	
	
	

	●
	Проверка стального каната и канатоукладчика
	●
	
	●

	
	Проверка крепления каната
	●
	
	●

	●
	Проверка действия тормоза подъемного механизма
	●
	
	●

	●
	Проверка тормозного пути
	●
	
	●

	
	Проверка осевого хода конического ротора и тормоза
	●
	
	●

	
	Проверка осевого хода дискового тормоза
	●
	
	●

	
	Проверка несущих винтовых соединений
	●
	
	●

	
	Проверка взрывозащищенных поверхностей
	
	●
	

	
	Проверка крюка за наличие трещин и деформаций
	
	
	●

	
	Проверка буферов рельсового пути
	●
	
	●

	
	Проверка буферов электротельфера
	
	●
	

	
	Проверка монорельсовой тележки и рельсового пути – состояние шестерных передач и реборд колес.
	●
	
	●

	
	Контроль над зазором между ребордоми колес и рельсами
	
	●
	●

	
	Проверка электрооборудования – токоподача, токосъемное устройство и кабели
	●
	
	●

	
	Проверка электрооборудования – электрический щит, конечный прерыватель, пульт управления и др.
	●
	
	●

	
	Проверка муфты
	
	
	●


Проверки, связанные с смазочными материалами, указаны в плане сма​зы​ва​ния в точке 7.10.
7.2. Замена каната

Снятие старого каната и установление нового происходит следующим образом:

7.2.1.Снятие старого каната

▪ крюк с подвеской спускается до твердой опоры, без ожидания срабо​ты​ва​ния концевого выключателя в нижнем положении;

▪ водило 2, закрепленное винтами 4, освобождается от направляющей гай​ки 1 (Фиг. 10). Освобождается винтовая пружина 3, прижимающая канат, и выни​мается вместе с направляющей гайкой 1:
[image: image16.png]00
U !
.}1 h



         [image: image17.png]A (B
=5 B




Фиг. 10                                                                     Фиг. 11

▪ нажимается кнопка "спуск" электротельфера, оставшие на барабане на​ви​вки развернуть, после чего конец каната освобождается от его закрепления к барабану. Другой конец вынимается из клиновой втулки, клин выбивается молотом.

7.2.2. Установка нового каната

▪ очищаются винтовые каналы барабана, смазываются соответствующей смазкой -Табл. 6;

▪ предварительно подготовленный канат необходимой длиной и об​ра​бо​тан​ными концами против развертки ставится под электротельфер и раз​во​ра​чивается способом, указаным на Фиг. 11В. Разворачивать канат способом, ука​занным на Фиг.11 А - не разрешается.

▪ после того как закрепить конец каната к барабану, он прижимается рукой к каналу и электротельфер включается кнопкой “ПОДЪЕМ”, с чего начинается и его закручивание. После пети или шести навивок электродвигателя выключить. Нужно обеспечить канат против ослабления. В связи с этим можно поставить деревянный клин между покрытой канатом частью барабана и продольной балкой, связывающей фланцев корпуса механизма подъема. Остальная часть каната закрутить после монтажа канатоукладывания.
В цели безопасной работы рекомендуется исполнять манипуляции кана​том в перчатках.

7.3. Монтаж нового канатоукладывания и его поддержка во время эксплуатации

Перед началом нового канатоукладывания, старого нужно разобрать на составных частей: гайка направляющая 1, водило 2, пружина прижимающая 3 (Фиг.10).

Монтажные операции совершать способом, указанным на Фиг. 12, Фиг. 13, Фиг. 14, Фиг. 15, Фиг. 16 и Фиг. 17  в следующей последовательности:

а) намазать смазкой навивки направляющей гайки и канала, где лежит при​жимающая пружина. Выходящий из окна корпуса электротельфера канат нак​лонить к канатным навивкам барабана, вытянутым и прижатым к полу, что​бы не ослабился после его освобождения от деревянного клина. Прижи​маю​ще​го его;

б) поставить раскрученную направляющую гайку на барабан и мон​ти​ро​ва​ть ее так, чтобы навивки вошли в ближайщий первый канал до самого каната; 
[image: image18.png]SN
RassRate
SRNNENNRGN L AL
N
RN IR
RSN
PN
AR
ANANSRARMANTY
ASIANAANAN vy
NSRS
DRRIERRAAANT
SRS
e A




                      [image: image19.png]..Il..l///.,i/
.’///llllf////.ﬂ/.
SN
SNNTERRNSRNL

AAOANINEANANY, |
SSIAMRAA Y

Y. s AR Y





                                             Фиг. 12                                                                                Фиг. 13
в) смещенный с наклоном касательно своих навивок канат возвращается в свое первоначальное положение, в соответном канале барабана, а конечный сектор направляющей гайки смещается таким образом, чтобы было виднее (его начало) с нижней стороны барабана. После этого канат подготовливается к вы​хо​ду из окна шофера, касающегося обоих концевых секторов направляющей гайки;

[image: image20.png]


                         [image: image21.png]AR
AN
SN,
SIS
AN
SRR Y
.IIJ..MW”H””//,
AW N
w‘fl'l/f/.//,./.:
1)





                                          Фиг. 14                                                                                      Фиг. 15

г) в специальном канале направляющей гайки монтируется прижимающая пружина - оба ее конца захватываются другими двумя пружинами или крюками и после выпрямления до ее рабочей длины, ее застягивают. Ставятся штифты в отверстия, пробитые боковым образом (лобовым образом), в первый и послед​ний сектор направляющей гайки. При помощи гибкого ключа захватываются и натягиваются штифты, пока направляющая гайка самым плотным образом не приж​мется плотно к барабану;

д) передвигается заране монтированное водило свободного конца каната и установливается на направляющую гайку, при этом оба ее сектора связыва​ют​ся и она окончательно прижимается к барабану;

[image: image22.png]


                             [image: image23.png]SN |
RS





                                           Фиг. 16                                                                                     Фиг. 17
После монтажа канатоукладчика нужно установить систему рычагов вы​ключателя крайнего верхнего и крайнего нижнего положения грузового крюка.

Если монтаж канатоукладывания сделан таким образом то не должно быть ослабление каната.

Оставшую ненавитую часть каната можно навить до желанного положения, после нажатия кнопки "ПОДЪЕМ" электротельфера; кроме этого нужно следить чтоб не было скручивания, особо в проложении канатом через ролик блока роликов и другие ролики полиспастной системы, как и в его закреп​​ле​​нии к другому концу. После заклинения в клиновую втулку к корпусу или к траверсе, струны каната и крюк с подвеской не должны обладать склонностью к вращению и переплетанию. При наличии этого нужно освободить конец каната от клиновой втулки, устранить скручивание и заново вклинить.

Нельзя наматывать канат до конца барабана, т.е. крюк не должен дости​гать крайне верхенего положения, если перед тем не монтирована система рычагов концевого выключателя и не настроена к выключению.

Перед регулированием концевого выключателя, нужно спустить крюк с подвеской до нижней границы и проверить хорошо ли лежить первая навивка в канале барабана. В обратном случае канат лежит застегнутым образом в ка​на​ле барабана. После этого нужно повесить груз на крюк, выпрямить канат и ре​гулировать крайне верхнее и крайне нижнее положение, соответственно т. 4.3.

В последствии перемещение ограничительных колец и их установление в другом положении штока может произойти тогда, когда изменена длина каната – например когда есть удлинение, возникшее в процессе эксплуатации.

7.4. Поддержка электродвигателя с встроенным торомозом

При проверке  технического состояния, как и после каждого монтирования и демонтирования, необходимо выполнить следующие более важные тре​бо​ва​ния:

· заземляющий провод и провода питания должны быть хорошо при​тя​нуты и обеспечивать надежный контакт;

· аксиальный ход ротора двигателя должен быть в предписанных гра​ни​цах;

· тормозной диск должен быть отрегулирован таким образом, чтобы аксиальный ход конусного ротора был в границах 0,5 – 1мм (фиг. 18);

· максимально допустимый аксиальный ход тормоза в эксплуатации не дол​жен превышать 2мм;

· тормоз перестаeт действовать при аксиальном перемещении более 2,5÷3,0мм. 

7.4.1.   Электродвигатель подъемного механизма

7.4.1.1   Смена смазки подшипников

         Чтобы произвести смазку подшипников, прежде всего нужно снять эл​ект​ро​​​двигатель, внимательно разобрать щиты подшипников предварительно сняв ко​жух вентилятора вытащить вентилятор со стороны задней части электро​дви​га​те​ля. Освободив таким образом подшипники электродвигателя, не​об​хо​ди​мо хо​рошо промыть их бензином и снова на 2/3 заполнить смазкой согласно плану смазывания т.7.10. При этом необходимо предохранять взрывозащитные по​верх​ности от повреждении. При раз​бор​ке переднего щита подшипника, выни​мают​ся подшипники и резиновые уп​лот​​нения. Ни в коем случае не допускается изменение фиксированного заводом-из​гото​вителем положения регулировоч​но​го винта.

7.4.1.2   Регулировка хода тормозного диска 

[image: image24.png]—_———




Фиг. 18. Частичный разрез электродвигателя подъемного механизма

1 – тормозной диск;

2 – регулировачная гайка;

3 – винт стопорящий;

4 – асбестовая фрикционная накладка;

5 – щит задний;

6 – ротор комплект;

7 – крышка;

8 – вентилятор.

Тормозной диск 1 прикреплен шлицевой связью к ротору 6 и в подъемном двигателе, и в двигателе движения. Точное его расположение фиксируется ре​гу​лировочной гайкой 2 и стопорящими винтами 3.

Аксиальный ход тормозного диска – это расстояние между ротором (Тор​моз​ным диском) при включенном и выключенном положениях и неподвижной точ​кой (например точка на заднем щите). Нормально этот ход должен быть в гра​​ницах 0,5 до 1,0мм.  

В результате эксплуатации после определeнного износа  фрикционного материала, увеличивается аксиальный ход ротора, который приводит к увеличению тормозного пути. Косвенно изнашивание фрикционного материала можно определить по ходу товара (нормально – в границах 100 до 120мм) после выключения питания. По изнашиванию  фрик​ционного конуса 4 до толщины 1÷2мм, его необходимо заменить новым. Новый конус приклеить к тормозному диску клеем “REDUX” фирмы CIBA – Швейцария. Чтобы качествено приклеить  фрикционный конус к тормозному дис​ку, он не должен иметь никаких поверхностных повреждений и должен быть ста​​рательно обесмаслeнным. Поверхности аллюминиевых и чугунный дисков, на которые будет приклеиван конус, должны иметь шероховатость [image: image25.png]


 и тоже длины быть старательно обезжирены дихлор-этаном, ацетоном или т.п. препаратами.

Поверхности фрикционного конуса и диска намазать клеем “REDUX” ки​стью или шпаклой слоем толщиной в 0,2мм. После сушения в продолжении око​ло 12 часов при комнатной температуре или 30 минут при 750С, прижать обе по​верх​ности одна к другой под давлением 3,5 до 10х105 N/m2 и поставить в печь при температуре 1500С на 30 минут, но превышение температуры 1800С не допускается.

Регулировка на практике сводится до приведения увеличенного акси​аль​ного хода до нормального. Для этого необходимо снять задний щит 5 и раз​винтить винты 3. Гайку повернуть по направлению наружу величины разницы меж​ду увеличeнным и нормальным аксиальным ходом. Стягиванием винтов при​тянуть тормозной диск в его новое положение.

Перед снятием заднего щита (при двигателе подъема снимать крышку 7 и вентилятор 8, измерить максимальный аксиальный ход, принудительно вы​тол​кинув ротор вперед до упора.

Регулировку аксиального хода выполнять после снятия крюка на пол или застопорения барабана деревянным клином, но ни в коем случае – с грузом.

7.4.2.   Электродвигатель тележки

Эксплуатацию этого двигателя выполнять в соответствии с точками 7.4. и 7.4.1.

7.4.2.1   Регулировка аксиального хода тормоза – маховика (фиг. 19) 

[image: image26.png]A=

T~

67

AN





Фиг. 19. Ходовый электродвигатель (регулировка тормоза)

1 – тормозной диск; 




5 – ротор комплект.
2 – регулировачная гайка; 




4 – щит задний;
3 – винт стопорящий;

Аксиальный ход должен быть в границах 0,5 до 1,0мм. В случае необхо​ди​мос​ти регулировки, передвинуть регулировочную гайку 2 на роторе 6, после че​го прижать к гайке тормозной диск 1  посредством винтов  3.

Проверить достижение 67мм после принудительного перемещения ротора впе​ред до упора.

7.5. Поддержка редукторов подъемного и ходового механизмов

Поддержка редукторов выражается прежде всего в обеспечении необхо​димой по количеству и качеству смазки и в визуальной проверке состояния зуб​ных передач. 

Замену смазки выполнять согласно плану для смазывания – т. 7.10.1.

В случае редуктора подъемного механизма, смена его масла требует соб​лю​дения нескольких правил, так как он является планетарного типа.

Прежде всего, отработанное масло необходимо выливать всегда в тeплом состоянии. Для слива масла необходимо сначала снять верхнюю пробку – отдушник, а за тем пломбированную пробку для слива масла, находящуюся снизу на зубном венце. При первой замене масла рекомендуется промыть планетный редуктор бензином или бензолом. Для этого в редуктор необходимо влить двойное количество промывной жидкости в сравнении с необходимым количеством масла. Электротельферу необходимо поработать с этой жидкостью в редукторе, поднимая и опуская крюк без груза 5 до 8 раз. После этого промывную жидкость вылить из редуктора и наполнить его до указанного маслоуказателем уровня новым маслом. 

Необходимое количество масел для редукторов подъемного механизма взрывозащищeнных электротельферов указано в плане для смазывания (Таблицах 6 и 7).

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После смены масла в редукторе, сливную пробку необходимо обязательно пломбировать. Каждая рабочая смена должна до начала работы проверить состояние пломбы на пробке и уровень масла в редукторе по маслоуказателю!

При обслуживании редукторов ходовых тележек необходимо своевременно сменять смазку и проверять состояние зубных передач. Ре​ко​мен​дуется смену смазки выполнять согласно срокам, указанным в Таблице 6.  Для этого необходимо раскрыть редуктор, старательно его промыть бензином или бензолом и заново смазать количеством смазки, указанным в Таблице 7, обращая специальное внимание на подшипники качения.

Редукторы хорошо уплотнены против утечки смазки и при установлении течи смазки необходимо найти поврежденное уплотнение и заменить его. Течь смазки во время эксплуатации не допускать. 

7.6. Обслуживание роликового блока и товарного крюка

Исправность узла “крюк-комплект” требуется, с одной стороны, чтобы не упал товар, а с другой – чтобы не причинить появление воспламеняющих искр. Поэтому:

7.6.1. Проверять и сменять смазку подшипников роликового блока и упорный подшипник согласно Таблицам 6 и 7, независимо от того, что они обильно смазаны в заводе-производителе.

7.6.2. Беспрерывно следить за целостью пластмассового или цинкового покрытия страниц, за наличностью предохранительных резиновых покрышек и за целостью неискрящего латунного покрытия крюка.

7.6.3. Ежедневно проверять крюк на появление трещин и холодной деформации.

При установлении неисправностей по точкам 7.6.2. и 7.6.3. эксплуатация электротельфера до их устранения воспрещается.

7.7. Обслуживание упругой муфты

Обслуживание упругой муфты состоит главном в поддержке шлиц шлицевого соединения. Они должны быть всегдо хорошо смазаны. При смене смазки согласно плану для смазывания по точке 7.10., шлицы необхо​ди​мо старательно вымить бензином. 

7.8. Обслуживание подшипников качения

Подшипники качения смазаны, достаточным количеством смазки в заводе-производителе. Смену смазки производить согласно плану для смазывания по точке 7.10. При смене смазки подшипники необходимо промыть хорошо бензи​ном или бензолом (но не нефтью) и за тем заполнить 2/3 пространства подшип​ников смазкой.

7.9. Обслуживание блока управления 

Блок управления состоится из двух узлов – коробка управления и пульт управления во взрывозащищeнном исполнении (Ех) dIIBT5 или (Ex)edIICT5.

Обслуживание обоих узлов необходимо выполнять при строгом соблюдении всех мероприятии, указанных в действующих правилах, нормах и стандартах, как в этой инструкции. 

К эксплуатации и поддержке блока управления необходимо допускать только лица, которые имеют соответствующую квалификацию и опыт. Эти лица должны быть ответствены за его исправное состояние и его безопасной работой. 

Во время эксплуатации строго соблюдать следущее:

· абсолютно запрещается любой демонтаж, проведение про​​верок и ремонтов, до отключения питания от места под​клю​чения кабеля питания электротельфера (цеховая коробка управления, распределительный пункт и т.д.) посредством соответ​ствующего разъединителя;

· абсолютно запрещается включение блока управления к питающей сети после сработки защиты вследствие появившейся неисправ​ности. В таких случаях необходимо найти неисправность, отстра​нить еe, и только после этого можно снова подключать питание;

· абсолютно запрещается затягивание крышек взрывозащитных оболочек меньшим количеством болтов от предусмотренных. Под каждым болтом должна быть пружинная шайба;

· проходное устройство заменять только новым таким, доставлен​ным заводом-производителем;

· запрещается употреблять концевой выключатель как работный такой;

· пульт управления предохранять от ударов твeрдыми предметами;

· по обшивкам кабелей не допускать трещин, срезов и других де​фек​тов – при установлении таких дефектов немедленно заме​нить эти кабели новыми. Кабель пульта управления должен ви​сеть свободно между коробки и пультом управления, а массу пос​леднего должен нести стальной канат;

· не допускать работы пульта управления с нарушенной цело​стью его пластмассового покрытия.

7.9.1.    Демонтаж и монтаж коробки управления 
Демонтаж выполнять следующей последовательности (фиг. 2  из ТО):

1.   Отключить питание коробки от сети.

2.   Разъединить кабеля от проходных усторойств.

3.   Демонтировать кабельные вводы, скобы, вводные воронки и резиновые уплотнители.

4.   Если необходимо ремонтировать коробку отдельно, освободить его внимательно от электротельфера и внимательно снять.

5.   Снять крышки 1 и 9.

6.   Разъединить монтажные проводники от проходных устройств 5.

7.   Освободить и вынуть концевой выключатель вместе с консолями.

8.   Разъединить монтажные проводники от концевого выключателя.

9.   Развинтить болты и вынуть шасси с аппаратурой 12 (фиг. 2 из ТО).

       10.   Развинтить проходные устройства 5 (фиг.2 из ТО) . Монтаж коробки управления выполнять в обротной последовательности.

7.9.2.   Монтаж и демонтаж пульта управления 

Выполнять следующей последовательности (фиг. 3 из ТО):

1.   Развинтить винты крышки и снять крышку.

2.   Разъединить присоединительный кабель.

3.   Развинтить винты прижимающей кабель скобы и винт, воронки, после чего демонтировать их, одновременно вынимая кабель.

4.   Развинтить винты несущей планки и осталить планку на несущем канате 1.

5.   Развинтить винты, крепящие ригеля с контактными элементами 4 и снять последние.

6.   Демонтировать контактные элементы с ригеля.

7.   Снять коромысла, поставленные на оси 5, для чего необходимо развинтить крепящий винт.

8.   Вынуть предохранительное кольцо каждой оси (то, которое находится на внутренней стороне) и снять ось 5 с ее седла.

9.   Демонтировать кнопку 7 и внешнее предохрантительное кольцо с оси 5.

Монтаж пульта управления выполнять в обратной последо​ватель​но​сти.

7.10. Смазывание

План смазки показан в Табл. 6а, данны смазочных материалов в Табл. 6б. 
[image: image27.png]17

15

14 16

13





Фиг. 19а

Таблица 6а

	Фиг. 19а
	■
	При первом пуске в эксплуатацию

	
	
	■
	Первая поддержка после 3 месяцев

	
	
	
	■
	После 12 месяцев работы

	Поз.
	Место смазывания
	
	
	
	■
	Раз на 12 месяцев

	
	
	
	
	
	
	■ Раз на 36 месяцев

	1
	Редуктор подъема
	■
	■
	■
	
	■
	Проверка уровня масла. Если необходимо-доливать. Замена масла

	2
	Шлицевое соединение редуктора-барабана
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	3
	Барабан – канала каната
	
	
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	4
	Канатоукладывания – канал пружины и ребро ведущего профиля
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	5
	Канат
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	6
	Механизм рычагов концевого выключателя
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	7
	Подшипники роликов – каната и крюка
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	8
	Шлицы соединителя
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	9
	Подшипник барабана-электродвигателя подъема
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	10
	Подшипники электродвигателя подъема
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	11
	Оси клиновой втулки и траверса
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	12
	Подшипники-электродвигателя механизма передвижения
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	13
	Редуктор механизма передвижения
	■
	
	
	
	■
	Замена масла (смазки)

	14
	Шлицы редуктора-вала-ходового движущего колеса
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	15
	Шарнирная связь между механизмом подъема и механизмом передвижения
	
	■
	■
	■
	
	Почистить и смазать

	16
	Подшипники ходового колеса
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	17
	Подшипники направляющих роликов механизма передвижения
	
	
	
	
	■
	Замена смазки

	18
	Зубной венец движущего ходового колеса
	
	
	■
	■
	
	Замена смазки


Таблица 6б

	Место смазывания, Фиг. 19а
	Рекумендуемые материалы
	Количество смазочного материала позиции

	
	Вид смазочного материала
	
	

	
	
	Характеристика
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	10,

12
	Конси-стент-ная смазка
	Температура капания ≥1800С.

Пенетрация 220-340.

Применима к подшипникам качения электротельфера
	Рабочая температура

-25°С до + 165°С
	Поз. 10
	Поз. 12

	
	
	
	
	Тип 
	V, g
	Тип
	V, g

	
	
	
	Литол 24 ГОСТ 21150-75,
	МТ200
	
	МТ200
	

	
	
	
	Fuchs RenoLit DurapLex 2,
	МТ300
	
	МТ300
	

	
	
	
	Shell ALvania ЕР Fett 2,
	МТ400
	
	МТ400
	

	
	
	
	Esso Unirex N 2,
	МТ500
	
	МТ500
	

	
	
	
	ВР Energrease LS - ЕР 2,
	МТ600
	
	МТ600
	

	
	
	
	Aral AraLub FK2
	МТ700
	
	МТ700
	

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 220°С
	МТ800
	
	МТ800
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Fuchs Wacker SiLiconfett mittel,
	

	
	
	
	Аего Shell Grease 15А
	

	
	
	
	Siliconfett,
	

	
	
	
	Fuchs Wacker SiLiconfett 300 mittel.
	

	7,

9,

16,

17
	Конси-стент-ная смазка
	Температура капания не ниже 950С.

Пенетрация 220-340. 

Применима к подшипникам качения общего машиностроения


	Рабочая температура

-25°С дo + 80°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	Машинная обикновенная К3 БДС 1415-84,
	
	Поз.

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72,
	
	7
	9
	16
	17

	
	
	
	MOBIL-MOBILPLEX 48,
	МТ200
	40
	20
	60
	20

	
	
	
	ВР Energrease НТ 3.
	МТ300
	40
	20
	60
	20

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 80°С
	МТ400
	50
	25
	120
	20

	
	
	
	
	МТ500
	50
	25
	120
	40

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72,
	МТ600
	60
	40
	240
	40

	
	
	
	MOBIL-MOBILLUX 2,
	МТ700
	80
	60
	480
	60

	
	
	
	Fuchs RenoLit FLM 2.
	МТ800
	80
	60
	480
	60

	2,

8,

14
	Конси-стент-ная смазка
	Температура капания ≥1800С.

Пенетрация 300-340.

Мыльная основа:

Litium+MolS2.
Применима к загруженным шлицевым соединениям.
	Рабочая температура

-25°С дo + 120°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	Aral Fett Р64037,
	
	Поз.

	
	
	
	Aralub РМD1,
	
	2
	8
	14

	
	
	
	ВР Mehrzweckfett L21 М,
	МТ200
	40
	4-6
	10

	
	
	
	Esso Mehrzweckfett М,
	МТ300
	40
	4-6
	10

	
	
	
	Mobil Grease Spezial,
	МТ400
	60
	4-6
	10

	
	
	
	Техасо Molytex Grease ЕР2,
	МТ500
	60
	4-6
	10

	
	
	
	Fuchs Reno lit FLM2,
	МТ600
	80
	4-6
	10

	
	
	
	Operation temperature

-50°С to + 150°С
	МТ700
	80
	4-6
	10

	
	
	
	
	МТ800
	80
	4-6
	10

	
	
	
	Fuchs Reno lit FLM2.
	

	3,

4,

5,

6,

11,

15,

18
	Конси-стент-ная смазка 
	Температура капания ≥950С

Пенетрация: 220÷430
	Рабочая температура

-25°С дo + 80°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	Машинная обикновенная К3 БДС 1415-84,
	
	Поз.

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72,
	
	3
	4
	5
	6
	11
	15
	18

	
	
	
	Aralub FDPO,
	МТ200
	50
	50
	50
	5
	40
	10
	30

	
	
	
	ВР Energrease HT-EPOO
	МТ300
	50
	50
	50
	5
	40
	10
	30

	
	
	
	Esso Getriebfliessfett
	МТ400
	60
	60
	60
	5
	40
	15
	40

	
	
	
	Shell Special H
	МТ500
	60
	60
	60
	5
	40
	20
	40

	
	
	
	Mobil Gargoyle Fett 1200W
	МТ600
	75
	75
	75
	5
	40
	20
	50

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 120°С
	МТ700
	90
	90
	90
	5
	40
	25
	60

	
	
	
	
	МТ800
	90
	90
	90
	5
	40
	25
	60

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 6267-74
	

	
	
	
	Fuchs Reno lit 500EP
	

	(13)
	Конси-стент-ная смазка
	
	Рабочая температура

-25°С дo + 80°С
	

	
	
	
	
	Тип
	Количество, g

	
	
	
	ЦИАТИМ 202 ГОСТ 8773-73,
	МТ200 и МТ300
	160

	
	
	
	ВР Energrease HT-EP1,
	МТ400 и МТ500
	300

	
	
	
	MOBIL-MOBILPLEX 46,
	МТ600
	350

	
	
	
	Рабочая температура

-40°С дo + 120°С
	МТ700 и МТ800
	750

	
	
	
	
	

	
	
	
	MOBIL-MOBILLUX EP2,
	

	1

[13]
	Масло
	Вискозитет ISO 220 (150)

Вискозитет 220 cst / 400С 

(150 cst / 400С) Температура замерзания

-250C (-400)

Температура вспыхивания 1900С (1800)

Классификация по 

АРI - GL-4

Применение к планетарным редукторам
	Улита(ТМ-5) ЕЗ90 БДС 14368-82,
Ролана 90 (ТМ-4) БДС 14867-82,
Mobil-Mobil gear 632,
Mobil-Mobilube GX90,
BP-Hypogear 90 ЕР,
Shell Spirax Heavy Duty 90,
ЕР 220 (Klueber, Syntheso,
D220 ЕР, Esso S220),
*(Shell - Tivela-82)
	

	
	
	
	
	Тип

	Количество, l

	
	
	
	
	
	Поз.

	
	
	
	
	
	1
	[13]

	
	
	
	
	МТ200
	0.45
	0.40

	
	
	
	
	МТ300
	0.45
	0.40

	
	
	
	
	МТ400
	0.80
	0.60

	
	
	
	
	МТ500
	0.80
	0.60

	
	
	
	
	МТ600
	1.20
	1.00

	
	
	
	
	МТ700
	2.00
	1.75

	
	
	
	
	МТ800
	2.00
	1.75

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание!

1. Обозначенные “*” смазочные материалы предназначены для рабочей температуры - 400С до +400С.

2. Позиция 13, обозначенная символом “2” относится к электротельферам уменьшенной строительной дысоты и тележкам нормальной строительной высоты типа “М”, а символом “п” к электротельферам нормальной строительной высоты, тележкам “Т”.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Неисправности в блоке управления

Таблица 8

	№ n/n
	Неисправности 
	Причина 
	Способ устранения

	І
	Аппаратура не включается
	1) Перегорел предохранитель пусково-защитного трансформатора

2) Перегорел предохранитель-питания электротельфера

3) Разрыв в цепи управления

4) Перегорела пускательная катушка или в ней появился разрыв

5) Включение и блокировка концевого выключателя


	1.1  Заменить с новым

2.1  Заменить с новым

3.1  Проверить электросхему и устранить разрыв цепи

4.1  Заменить новой

5.1  Проверить концевой выключатель и восстановить его нормальное положение

	ІІ
	При нажатой кнопке управления и включенной аппаратуре электродвигатель подъемного механизма не вращается в обоих направлениях
	1) Прилипание конусного тормоза

2) Механическое заедание в электротельфере или двигателе
	1.1  Снять вентиляционную решетку и несколько раз нажать на вал при выключенном электротельфере без груза

2.1  Разобрать и устранить повреждение

	ІІІ
	При включении предохранители перегорают и электродвигатель не вращается
	1) Пробой на корпусе

2) Пробой между фазами
	1.1  Проверить мегаомметром

2.1  Проверить междуфазную изоляцию

	ІV
	Электродвигатель гудит и не вращается с нагрузкой
	1) Электродвигатель работает на двух фазах

2) Рабочее напрежение ниже указанного в предписании для электротельферных двигателей

3) Не включается второй тормоз электротельфера
	1.1  Проверить напряжение питания

1.2  Проверить исправность контактных систем пускателей. При необходимости заменить котактные мосты или котактные пружины 

1.3  Проверть исправность статорной обмотки электродвигателя

2.1  С помощью вольтмера проверить величину напряжения питания

3.1  Перегорел педохранитель селе​нового выпрямителя тормозного электро​магнита. Заменить новым.

3.2  Перегорела катушка тормозного электро​магнита. Заменить новой.

3.3  Разрыв в клеммных соединениях ка​беля второго тормоза. Проверить клемм​ные соединения

	V
	Электродвигатель перегревает
	1) Превышен номинальный груз

2) Напряжение несимметрично

3) Напряжение выше допустимого

4) Превышен режим работы
	1.1  Соблюдать предписанные нормы перегрузок  

2.1  Электротельфер выключить до восстановления симметрии напряжения

3.1 Соблюдать установленные нормы

4.1  Соблюдать предписанный режим работы  

	VІ
	При выключенном пульте управления электротельфер про​должает работать
	1) Приварены контакты пускателей

2) Прилипание магнитной системы

3) Приварены контакты в пульте управления
	1.1  Заменить контактные мосты новыми

2.1  Проверить противодействующие пру​жины и очистить торцевые поверхности магнитопровода

3.1  Заменить новыми  

	VІІ
	Концевой выключатель не сра​ба​ты​вает во время работы электро​тельфера и клюк ударяется в кожух
	1) Неправильно подключены фазы кабеля питания

2) Расслаблены ограничительные кольца на выключающей штанге
	1.1  Разменить две фазы кабеля питания

2.1  Отрегулировать и затянуть ограничительные кольца

	VІІІ
	Во время работы электро​тельфер издает нехарактерный шум
	Износились подшипники
	Заменить новыми


9. ВЗРЫВОЗАЩИТА

Взрывозащищенное оборудования электротельфера производится в взрыво​непроницаемом выполнении.

Подгруппа взрывоопасной смеси и температурный класс указаны на соот​ветсвующей табличке. Взрывозащищенные электротельферы обозначены взрыво​защитной маркировкой (Ex)dIIBT5 или (Ех) d/e IIC T5 согласно БДС EN 50014.

Все части, которые могут вызвать появление искр, дуг или опасных пере​гре​вов на своей поверхности во время работы, скрыты во взрывоне​прони​цаемой оболочке с таким зазором, чтобы  продукты при взрыве газов и паров легковоспламенящихся житкостей внутри облочки не предавались бы в взрывоопасную среду рабочих помещений. 

9.1. Взрывозащита электрооборудование

9.1.1.   Взрывозащита электротельферов 

Взрывозащита электротельферов выполняется использованием взрыво​не​про​ницаемых соединений.

9.1.1.1   Плоское цилиндричное соединение – связь между статором и щитами (фиг.24, поз.а, г, д, ж); между ротором и щитами (фиг.20, поз.б, в, е и Таблица 10).

       [image: image28.png]B3pbIB
2.5 P




    
[image: image29.png]2,5B3PbIB B3pbIB

1295

2.5 ™

P




  [image: image30.png]B3pbIB
12! 2




    
[image: image31.png]



                         а)                                     б)                                              в)                                          г)

          
[image: image32.png]\\\\ o




        
[image: image33.png]B3pbIB

?
2.5




       
[image: image34.png]B3pPbIB
2.5 P

2.5

aJ

Y

.

i





                                  д)                                                   е)                                                      ж)

Фиг. 20: Взрывозащита электродвигателей 

9.1.1.2   Резьбовое соединение – связь между вводным устройством и статором (фиг.21, поз. г), между крышками и корпусом вводного устройства (фиг.21, поз. а, в), между проходными устройствами и корпусом (фиг.21, поз. б и Таблица 10). Вводные устройства обоих двигателей – для подъема и для передвижения – однотипны.

                                                      
[image: image35.png]


          
[image: image36.png]01

ai9dea





                                                                    а)                                              в)

                                    
[image: image37.png]£/ aldea

A




        
[image: image38.png]



                                                                    б)                                              г)

Фиг. 21: Взрывозащита вводного устройства электродвигателей

9.1.1.3   Лабиринтное уплотнение – между вводной воронкой, резиновым уплотнением, кабелем и корпусом (фиг.22, поз. в).

9.1.2.   Взрывозащита коробки управления и пульта управления

Следующие взрывонепроницаемые соединения используются в коробке управления: 

9.1.2.1   Плоское соединение – между крышками и корпусом (фиг.22, поз. в, д, ж); между отдельными частями корпусов (фиг.22, поз.а).

9.1.2.2   Цилиндричное соединение – между осью концевого выключателя и латунной втулкой корпуса коробки управления; между осями командных кнопок и корпу​сом пульта управления (фиг.22, поз. е, ж и Таблица 10).

9.1.2.3   Лабиринтное уплотнение – между вводными воронками, резиновым уплотнением, кабелем и корпусом (фиг.22, поз. а).

       [image: image39.png]T




    [image: image40.png]p4c



    
[image: image41.png]B3pblB

vw 0.3max

S

acld

20D



   
[image: image42.png]B3pbIB

% W=0.2max
10

=





                      а)                                                        б)                                в)                                          г)                                          

              
[image: image43.png]B3pbIB

Ef?
25

~D1

\\

~dd




      
[image: image44.png]acl,dl

AL D

s N

i

= . B3pbiB

%5 W=015max
2.5



   
[image: image45.png]- B3pbiB

%W 0.2max
fis}

-





                                               д)                                            е)                                                     ж)

Фиг. 22: Взрывозащищенные поверхности

- коробки управления – а), б), в), г), д)

- пульта управления – е), ж)

Класс шероховатости взрывозащитных поверхностей не должен быть менее  [image: image46.png]


 по ГОСТ 2789-73.

Взрывозащитные поверхности смазывать консистентной смазкой согласно указаниям в Таблице 7.

Запрещается какая-либо дополнительная обработка или покрытие лаком взрывозащитных поверхностей, как и ставить какие-либо уплотнения по ним, так как при таких случаях взрывозащита не гарантируется.  

9.1.2.4 Резьбовое соединение – связь между камерой І (электро​аппара​ту​ра) и камерой ІІ (вводное устройство) осуществляется проходными устрой​ствами (фиг.22, поз. д и Таблица 10).
Таблица 10

	№
	Узел
	Товароподъемность (кг) 2000/2/1 и 4000/4/1

	
	
	Соединяемые детали
	Фиг.
	Параметры взрывозащиты в миллиметрах

	
	
	
	
	L

min
	L

min
	D
	D

max
	d
	∆d

max

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Электродвигатель подъема
	Статор – передний щит
	20а
	25
	-
	206
	0,2
	-
	-

	2
	
	Передний щит – упорная втулка – ротор
	20б
	25
	10
	62
	0,3
	35
	0,075

	3
	
	Задний щит – ротор
	20в
	25
	-
	-
	-
	30
	0,3

	4
	
	Задний щит - статор
	20г
	25
	-
	206
	0,2
	-
	-

	5
	Электродвигатель передвижения
	Статор – передний щит
	20д
	15
	10
	-
	-
	175
	0,2

	6
	
	Передний щит – упорная втулка – ротор
	20е
	25
	10
	47
	0,3
	26
	0,077


Таблица 10 (продолжение)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	
	Задний щит - статор
	20ж
	15
	10
	175
	0,2
	-
	-

	8
	Вводное устройство для электро-двигателей
	Крышка - корпус
	21а
	17
	-
	М95х2
	-
	-
	-

	9
	
	Проходной изолятор – корпус
	21б
	8
	-
	М64х1,5
	-
	-
	-

	10
	
	Кабельный ввод – уплотнение – корпус – кабель
	21в
	25
	22
	-
	-
	-
	-

	11
	
	Корпус - статор
	21г
	17
	-
	М64х1,5
	-
	-
	-


10. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА В НЕЙ

Взрывозащитную оболочку можно употребить снова после взрыва в ней (исправность аппаратуры и связей проверить по электрическим схемам – принципной и монтажной, (фиг. 2 и 3) и заменить негодные элементы новыми), при соблюдении следних правил:

10.1. Присоединяемые поверхности с знаком [image: image47.png]B3pbIiB



 должны быть без коррозии, отломков, побитостей и деформаций. При плоских соединениях допускается для устранения дефектов снять стружку не более 0,5мм толщины. При цилиндричных соединениях допускается для устранения дефектов снятие материала в рамках допустимых просветов для конкретнего соединения согласно фиг.20 и 21 и Таблицам 10 и 11.

10.2. Не допускать превышения в бонтированном состоянии стоимостей параметров ∆, ∆d, ∆D, как и снижение стоимостей параметров L, L1 и L2, указанных на Таблицах 10 и 11.

10.3. Не допускать никаких уплотнений из независимо каких материалов между взрывозащитными поверхностями, с изключением случаев, когда такие установлены производителем специально для этой цели.

10.4. Заложенные или развальцованые в корпусах (или крышках) детали проверить с точки зрения надежности их связи – не допускать никаких ослаблений, позволяющих поворачивание, выход из гнезда и т.п. детали с такими дефектами забраковать и заменить навыми. 

ВАЖНО!

Восстановление взрывозащитной оболочки после взрыва в ней должна быть выполнена только организацией, освидетельствованной на выполнение таких ремонтов.

Таблица 11

	№
	Взрывозащищенный

Узел
	Соединяемые детали
	Фиг.

22
	Параметры взрывозащиты в миллиметрах

	
	
	
	
	L1
	L2
	∆
	L
	D
	∆D
	d
	∆d

	1
	Коробка управления и пульт управления
	Корпус – кабельный ввод - уплотнение
	а, б
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	-

	2
	Коробка управления
	Крышка маленькая – корпус
	г
	33
	13,5
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	
	Корпус – проходное устрой-ство - клемма
	д
	8 min М64х1,5

	4
	
	Корпус – латунная втулка – штанго концевого выключателя
	в
	-
	-
	-
	34
	Ø16
	0,25
	Ø10
	0,25

	5
	
	Корпус – крышка большая
	г
	33
	13,5
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Пульт управления
	Корпус – ось кнопки
	е
	-
	-
	-
	22
	Ø14
	0,25
	Ø10
	0,25

	7
	
	Корпус – крышка
	ж
	15
	8
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-


11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

11.1. Перед пуском в эксплуатации

Электротельфер подлежит техническому освидетельствованию перед пуском в эксплуатацию в следующих случаях:

1. Новодоставлен.

2. После основного ремонта.

3. После замены основных узлов.

4. Демонтаж и монтаж на новом рабочем месте.

5. Восстановление после аварии.

11.2. Цель технического освидетельствования

Цель – установить, отвечают ли устройство, его общее техническое состояние, комплектация, электропитание, условия обслуживания и безопасной эксплуатации требованиям по безопасности и согласованой конструкторской и проектной документации для производства и монтажа.

11.3. Техническое освидетельствование 

Техническое освидетельствование выполняется органами государствен​но​го технического надзора или уполномоченными ими лицами (специалистами).

11.4. Техническое освидетельствование состоит в:

1. Проверка безопасности электрооборудования.

2. Функциональные испытания без товара – проверка сфазировки и концевых выключателей.

3. Статичные и динамичные испытания: статичные – под таваром Q=1,250 номинального товара в продолжение 3 минут и при неподвижном тельфере; динамичные – под товаром Q=1,1 номинального товара при нормальном движении тележки.

4. Проверка состояния рельсового пути и правильного монтажа тележки на нем.

11.5. При положительном заключении технического освидетельство​ва​​ния, орган, выполнивший его, издает акт технического освидетельствования, копия которого прилагается к эксплуатационным документам электротельфера.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
12. ПРИНЦИПНЫЕ СХЕМЫ И ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОЗАЩИТЫ ТИПА MVA

[image: image48.png]Tp  GY101





фиг.23
12.1. Принцип действия:

Включенный между клеммами ТРМ позистор закрывает транзистор Т1, а транзистор Т2 открыт, т.е. его контакты в схеме управления закрыты. При увеличении температуры позистора повышается его сопротивление и при заданной стоимости этого сопротивления тригер, состоящийся из транзисторов Т1 и Т2, поворачивается. Т2 закрывается и реле Р открывает свой контакт в схеме управления. Это состояние сохраняется до падения температуры до первоначальной стоимости, респективно до падения сопротивления позистора, при чем реле снова включается.

 12.2.ПРОВЕРКА ТЕРМОЗАЩИТЫ

 ВНИМАНИЕ!

Проверку термозащиты проводить вне взрывоопасного помещения!

Последовательность проверки:

1. Открыть крышку вводного устройства коробки управления.

2. Проверить нажимом соответствующей кнопки исправность командной цепи – должно осуществиться движение вверх и вниз.

3. Разъединить проводник 1 или 2, которые ведут к двигателю. Нажимом на кнопки “вниз” и “вверх” проверить отсуствие движения. Крюк не должен двигаться.

4. Присоединить разъединенный проводник.

5. Проверить наличие движения “влево” и “вправо”.

6. Разъединить проводник 3 или 4,ведущие к двигателю ходового меха​низма. Нажать кнопки “влево” и “вправо”.

Тележка не должна двигаться.

7. Присоединить разъединенный проводник.

8. Закрыть крышку вводного устройства и привести электротельфер в нор​мальное состояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

13. Обозначение электротельферов
	ВМТ
	7
	40
	Н29
	V1
	2/1
	M
	E
	N
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость передвижения – m/min

8

10

12

20

-

-

-

-

-

-

-



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструктивное решение

Код

Конструктиввное решение

без

Стационарные электротельферы

N

Электротельфер с тележкой, нормальной строительной высоты

К

Электротельфер с тележкой уменшеной строительной высоты

D

Электротельфер с двухрельсовой тележкой, 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Задвиживание механизма передвижения

Код

Задвиживание механизма передвижения

Е

Электрическое

R 

Вручное 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость подъема

Код

Скорость подъема

Без

С основной скоростью подъема

М

С основной и уменьшенной скоростью подъема, 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Полиспаст 

1/1

2/2

2/1

4/2

4/1

8/2

8/1

6/1



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость подъема  (V1= 8м/мин , полиспаст 2/1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высота подъема – обозначение Н, и потом высота в m –  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Усилие на барабане – Fs

Код

01

02

03

04

05

06

08

10

12

16

Fs,kN
1

2

3

4

5

6

8

10

12

16

Код

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Fs,kN
20

25

32

40

50

63

80

100

125

160



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Габарит – определяется диаметром барабана Db по осью каната

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	код
	3
	4
	5
	6
	7
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Db
	181
	257
	260
	321
	360
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип электротельфера 

Код

Тип электротельфера

ВМТ

Электротельфер типа ВМТ




PAGE  
30
	[image: image49.wmf] 


	БАЛКАНСКО ЕХО

	
	КРЪВЕНИК / БОЛГАРИЯ



[image: image49.wmf]_1127476585

_1127477142

_1127478220

_1127478856

_1139229731.doc
[image: image1.png]






_1127478438

_1127478472

_1127478265

_1127477177

_1127477077

_1127477114

_1127476644

_1127476483

_1127476537

_1127476177

